建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：洱源县西湖源头—绿玉池水环境治理项目

建设单位（盖章）：洱源县洱海流域管理局

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	16

地理位置	16

总平面及现场布置	33

施工方案	33

其他	40

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	41

生态环境现状	41

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	56

生态环境保护目标	59

评价标准	61

其他	63

四、生态环境影响分析	64

施工期生态环境影响分析	64

运营期生态环境影响分析	80

选址选线环境合理性分析	86

五、主要生态环境保护措施	91

施工期生态环境保护措施	91

运营期生态环境保护措施	97

其他	100

环保投资	104

六、生态环境保护措施监督检查清单	106

七、结论	112

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：乡村建设规划许可证（洱源县右所镇人民政府，镇字第532930103202200127号）

附件3：洱源县发展和改革局文件关于《洱源县发展和改革局关于对洱源西湖源头－绿玉池水环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（洱发改投资[2021] 80号）；

附件4：洱源县住房和城乡建设局、洱源县发展和改革局文件关于《关于对洱源西湖源头一绿玉池水环境综合治理工程初步设计的批复》洱住建初字[2022] 13号

附件5：洱源县生态保护红线查询表（洱源县自然资源局，2022年11月3日）

附件6：现状监测报告

附图：

附图1：项目区地理位置示意图

附图2：项目区平面布置图

附图3：临时施工场地平面布置图

附图4：工程总平面图

附图5：项目位于洱源县生态红线关系图

附图6：项目区水系图

附图7：南岸片 区一出水水质提升工程平面布置图

附图8：工程与洱源县洱海流域分区保护区范围红线关系图

附图9：外环境关系图

附图10：土地利用现状图

附图11：植被利用现状图

附图12 ：监测布点示意图

前 言

绿玉池地处覆钟山山脚，该片小流域具有“有山、有水、有湖、有田”的良好地理条件优势，但同时存在：湖区受农业面源污染严重，湖区水质及水体透明度变差、水生态系统退化，湖滨带受农田侵占及放牧干扰破坏，西岸面山植被稀疏及水土流失等现状引起水环境及水生态问题。

绿玉池地处洱海流域，属于II类水体。根据历史及现状水质调查数据，因持续多年农业面源负荷的输入，近年水质不断恶化，现状水质处于Ⅳ类－劣V类间，氮、总磷超标严重，藻类风险高，水体透明度低，未达到其II类水环境功能要求。根据对绿玉池出水及跃进河下游（入西湖）水质的长期跟踪监测结果分析，绿玉池的污染输出是跃进河下游入西湖污染负荷的主要来源。同样，外源污染输入的削减控制、湖区的控藻也是洱海近些年来水环境治理的关注重点。

绿玉池作为西湖源头，每年通过跃进河向西湖的输水量约占西湖下游出口多年平均流量的22.7%，是西湖主要补给水源。绿玉池最下游的洱海作为国家级自然保护区、大理市重要集中式饮用水源地，而中间的西湖作为国家湿地公园、洱海主要补水水源之一，两者水环境质量好坏的重要性不言而喻。绿玉池现状恶化的水质威胁着下游西湖及洱海水环境质量。通过本项目工程的实施可改善绿玉池小流域水环境、修复水生态系统，有利于西湖流域和整个洱源县“山水林田湖草”一体化生态格局的构建，有助于系统性推进洱源县生态环境的整体保护、系统修复工作。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的有关规定，项目建设施工和建成使用后可能会对周边环境产生一定的影响，需申请办理环保审批手续。根据中华人民共和国生态环境部令（第 16 号）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月日起实施），本项目属于“社会事业与服务类”，需编制环境影响报告表。为此，受建设单位的委托（详见附件1），云南国策环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，编制完成本建设项目环境影响评价报告表。供建设单位上报生态环境主管部门审批，并作为环境管理的依据。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洱源县西湖源头－绿玉池水环境治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-532930-04-01-979552 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何桥越 | 联系方式 | 0872-5126799 |
| 建设地点 | 大理州洱源县右所镇绿玉池 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬26.050-26.053°、东经100.033-100.035°之间 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 51-128河湖整治 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总面积624亩（41.62hm2） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洱源县发展和政改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 洱发改投资（2021) 80号 |
| 总投资（万元） | 3060 | 环保投资（万元） | 152 |
| 环保投资占比（%） | 4.96 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下： 表1-1 项目专项评价设置原则一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 项目为河湖整治工程，本工程不涉及清淤且底泥存在重金属污染的工程，故不进行地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不设置生态专项评价. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危 险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. |
| 规划情况 | 《大理州“十四五”生态环境保护规划（2021-2025）》；《洱海保护治理规划（2018-2035）》；《云南省洱源县城市总体规划（2012-2030）》；《重点流域水生态环境保护规划（2021年-2025年）》《云南省大理州洱海流域湿地保护修复总体规划（2017-2025年）》；云南洱源西湖国家湿地公园总体规划（修编）（2016－2025 年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《大理州“十四五”生态环境保护规划（2021-2025）》相符性分析 （1）规划相关简介 根据《大理州“十四五”生态环境保护规划（2021-2025）》，大理州“十四五”期间的生态环境保护规划目标及重点任务及保障措施等内容如下： 1）规划总体目标： 到2025年，实现以洱海为重点的全州生态保护取得新进展，推进洱海水质稳定向好，洱海流域生态系统健康修复得到全面加强，绿色低碳生产生活方式加快转变；国土空间开发保护格局进一步持续优化，生态文明制度体系不断健全，以森林覆盖率和水环境质量为重点的生态系统质量得到明显改善；绿色制度、绿色屏障、绿色经济、绿色家园基本形成，生态美、环境美、乡村美、山水美、人文美成为普遍形态；生态文明体制改革力度不断加大，生态环境治理体系和治理能力现代化建设水平不断提升，高水平保护推动经济高质量发展的格局初步形成；“绿水青山就是金山银山”的实现路径得到更多探索，流域内和流域外实现协同联动发展，绿色转型发展中管理体制机制、资源要素保障、产业转型升级等重点领域实现重大突破，“双核五组团”的产业发展新格局初步构建形成，努力争创大理国家级洱海保护绿色发展示范区，争当“绿水青山就是金山银山”的全国示范样板。 2）重点任务 大理州“十四五”期间的生态环境保护规划的重点任务包括：一、坚持创新引领，强力推动绿色低碳发展；二、深化三水统筹，全面改善水环境质量；三、应对气候变化，控制温室气体排放；四、加强协同控制，改善大气环境；五、推进系统防治，有效管控土壤污染风险；六、加大监管力度，提升生态系统质量和稳定性。其中，第二项“深化三水统筹，全面改善水环境质量”重点任务的分项任务包括健全流域污染联防联控机制、推进长江上游共抓大保护、推进洱海高水平保护。 （2）工程与规划的相符性 绿玉池地处洱海流域洱源县西湖国家湿地公园上游，是下游西湖及洱海的重要源头，其水环境质量好坏可直接影响下游西湖国家湿地公园及洱海水环境质量、水生态系统。本项目以改善绿玉池水生态环境、提升其生态系统健康水平为核心目标；通过在湖滨缓冲带实施农业面源污染拦截处理、并对周边现有库塘湿地进行提升改造，以有效削减入湖污染负荷，改善绿玉池水质；此外，通过湖滨带及湖区水生态修复等措施，改善绿玉池生态环境，优化动植物群落结构，修复湖区水生植被、恢复湖区土著鱼类及底栖类动物，以改善绿玉池生态系统的稳定、健康水平。本项目的实施在改善绿玉池自身水环境质量、修复水生态健康水平的同时，可减轻下游西湖乃至洱海水环境质量及生态保护压力。 本项目属于上述规划第二大项重点任务中的 “推进洱海高水平保护”小项类任务范畴。项目的实施服务于规划中 “洱海水质稳定向好，洱海流域生态系统健康修复得到全面加强”的水环境、水生态规划目标的实现，助力于大理州水环境质量考核指标中地表水环境质量指标的达标性。综上分析，本项目的实施与《大理州“十四五”生态环境保护规划（2021-2025）》的规划目标及任务方向相符。 二、与洱海保护治理规划(2018-2035)相符性分析 （1）规划目标、任务 洱海保护治理规划的目标：到2025年，洱海流域生态环境质量明显提升，流域保护管理体系初步构建；主要入湖河流水质持续改善；洱海总体保持良好湖泊水质，湖心断面（洱海湖心、洱海北部湖心及小关邑）水质达到Ⅱ类，不发生规模化藻类水华，水生态功能恢复到良好水平。规划的重点任务：基于“十四五”洱海保护治理总体思路与规划目标，深入落实“退、减、调、治、管”治湖新思路，从流域空间管控、水资源保护与利用、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水灾害防治、流域监管及基础研究等方面，多管齐下、多措并举，促进洱海高水平保护和流域高质量发展。 （2）本工程与规划的相符性 工程位于洱源县右所镇，在洱源县洱海流域范围内。工程以绿玉池水质提升和水生态修复为核心，通过农业面源收集控制削减、湖滨带及湖区生态环境修复等措施，提升绿玉池水环境质量和水体透明度、改善绿玉池出水水质，为下游入西湖水质提供保障，同时提升湖滨带及湖区生态系统健康水平。与洱海治理规划中的强化农田面源污染综合防治、 完善农田库塘沟渠截留系统、实施农田径流截蓄净化利用工程、充分利用现有库塘，采取工程措施优化库塘空间格局分布，有效截留农田暴雨径流，进行拦截净化和调蓄回用，实现农田退水不排放、养分循环利用，提高氮磷营养盐利用率，减少农田灌溉向河流湖泊等优质水源取水量，大幅削减农田面源污染负荷。加强库塘对农田初期雨水的截蓄调度管理，有效截留污染浓度较高的初期雨水等相关内容符合。 三、与《云南省洱源县城市总体规划（2012-2030）》相符性 （1）规划内容简介 洱源城市发展的总体规划内容包括县域城镇体系规划、规划区协调发展规划、县城总体规划和县城近期建设规划，总体目标是“产业结构合理、城乡融合发展、生态良好宜居、具有区域影响力的山水田园生态城市”，对洱源县城功能定位为“生态涵养区生态示范区、温泉疗养休闲胜地、国际商务休闲中心和山水田园生态城市”，打造“三线、四区、多节点”的整体旅游格局，采取“点连线，以线辐面，重点开发，带动全局”以来旅游发展战略，重点突出县城作为县域旅游服务中心的地位，为游客提供旅游的综合服务。其中，县域城镇体系的生态文明建设规划相关内容描述： 1）以重点污染治理为突破，推进生态基础设施体系建设思路第二条内容。 2）推进生态基础设施体系建设：扎实推进永安江、罗时江、弥苴河水环境综合治理工程和海西海、茈碧湖水源保护区建设、西湖湿地生态修复工程，积极开展……洱海入湖河流污染常年自动在线监测系统建设。以改善环境为目标，推进生态屏障体系建设思路内容第二条： 3）注重生态保护：认真实施生物多样性保护工程，加强对鸟吊山等六个野生动植物类型和湿地类型自然保护区的建设管理，使湿地和野生动植物得到有效保护。抓好西湖国家湿地公园保护恢复项目和东湖万亩湿地、鹅墩湿地、大佛村梨园湿地建设项目，坚持走“以湿养湿”的有效路子。 4）洱海水源保护：洱海水源的保护应依照《大理白族自治州洱海管理条例》、《洱海流域环境规划》（1996—2010）、《洱海水污染综合防治“十五”计划》（2001—2005）、《大理苍山洱海国家级自然保护区总体规划（1996-2010）》等相关依据。坚持“12345”的规划原则。 （2）本工程与规划的相符性分析 本项目以绿玉池水生态修复为核心，通过湖滨带生态及湖心区水生态的修复、农业面源的控制、水源涵养等多项措施，实现绿玉池水质改善、水体透明度提升及生态修复的目的，同时为下游的西湖入湖水质提供保障。项目符合注重生态保护中加强湿地类型自然保护区的建设管理，使湿地和野生动植物得到有效保护。 综上，工程的实施服务于该规划总体目标的实现，与《云南省洱源县城市总体规划（2012~2030）》相符合。详见附图2洱源县城市总体规划图。 四、与《重点流域水生态环境保护规划（2021年-2025年）》相符性（生态环境部） 对照《重点流域水生态环境保护规划（2021年—2025年）》，本次绿玉池水环境综合治理工程位于该重点流域水生态环境保护规划中西南褚河流域的大理州洱源县。洱海属于我国重点流域中的西南褚河—澜沧江流域的重点高原湖泊。 本项目绿玉池地处洱海流域洱源县西湖国家湿地公园上游，是下游西湖及洱海的重要源头，水系关系为：绿玉池→（跃进河）→西湖→(罗时江)→洱海。由于受周边农业面源污染输入影响，现状水环境质量恶化，水生态功能退化，大量农业面源污染通过跃进河从绿玉池输入下游西湖，因此绿玉池是下游西湖的一个重要藻源；而西湖湖区污染负荷等又通过罗时江输入下游洱海。 对照《重点流域水生态环境保护规划（2021年—2025年）》中“西南诸河重要水体保护要点”中控制洱海富营养化，强化洱海流域水污染系统防治，加强湖泊水生态保护与修复，构建洱海流域 健康水循环体系，提升水生态系统健康水平。 本项目紧围绕绿玉池水环境改善、水生态修复工程目标，通过项目的实施可有效提升改善绿玉池湖区及出湖水质，削减绿玉池向下游西湖的氮磷污染负荷输出量，有利于西湖和洱海等湖库富营养化水平的控制。本项目与《重点流域水生态环境保护规划（2021年—2025年）》要求及目标相符性。 五、与《云南省大理州洱海流域湿地保护修复总体规划（2017-2025年）》相符性 （1）规划内容简介： 1）规划范围：根据洱海流域湿地资源现状，将整个洱海流域纳入此次规划范围，地跨大理、洱源两县市，涉及16个乡镇、1个开发区、1个工业园区，170 个行政村，流域面积2565km2，湿地总面积28902.65hm2。 2）规划总体目标：加强以湿地保护区为主体的湿地保护体系建设，全面保护湿地，科学修复退化湿地，扩大湿地面积，增强湿地生态功能，保护生物多样性，加强湿地保护管理能力建设，遏制湿地资源的破坏与下降趋势，积极推进湿地可持续利用，不断满足新时期生态文明建设对湿地资源的多样化需求。建立比较完善的湿地保护体系、科普宣教体系和监测评估体系，湿地保护管理能力得到明显提高，增强湿地生态系统的自然性、完整性和稳定性。通过规划的实施，重现洱海流域湿地风貌，打造中国城市湿地保护与修复的样板、“山水林田湖海”生命共同体建设典范，最终建成中国湿地生态文明高地。 3）规划远期目标（到2025年）：完成洱海流域湿地保护体系建设，建成并进一步完善湿地保护管理体系、科普宣教体系、科研监测体系建设，全面提高洱海流域湿地保护与合理利用的法制化、规范化和科学化水平；使洱海流域湿地得到良好保护，湿地污染得到有效解决，退化湿地生态功能恢复效果明显，湿地修复面积大大提高，全社会湿地保护意识显著提高。 4）规划内容：包括洱海流域湿地保护规划（包括湿地修复规划、水体修复规划、河道及水岸带修复规划、湿地生物多样性恢复规划、各分区湿地修复规划内容）、湿地修复规划（包括湿地农业、湿地生态旅游、湿地产品加工等）、湿地保护能力建设规划（包括管理能力建设、宣教能力建设、科研监测能力建设、湿地风险预警能力建设等）。 5）湿地空间分析：该规划将洱海流域湿地资源空间结构格局归纳为“一海五流域”，即“一海”——洱海，“五流域” 洱海流域的五个子流域（北三江、十八溪、西洱河、南部波罗江、海东山溪），将其化为6个空间区 域（湿地区）。 （2）本工程与规划的相符性 工程位于洱源县右所镇，在洱源县洱海流域范围内。工程以绿玉池水质提升和水生态修复为核心，通过农业面源收集控制削减、湖滨带及湖区生态环境修复等措施，提升绿玉池水环境质量和水体透明度、改善绿玉池出水水质，为下游入西湖水质提供保障，同时提升湖滨带及湖区生态系统健康水平。工程的实施符合该规范中 “全面保护湿地、增强湿地生态功能、保护生物多样性、加强湿地保护管理能力建设、建立科普宣教体系和监测评估体系…”地总体规划和分期目标要求相符。 六、与《云南洱源西湖国家湿地公园总体规划（修编）（2016－2025 年）》的符合性分析 （1）规划内容简介： 《云南洱源西湖国家湿地公园总体规划（修编）（2016－2025 年）》的规划目标为：根据湿地公园的湿地保护现状、自然及文化资源特色和区域协调发展的需求，重点改善湿地水体水质，恢复湖滨带植被，保护和恢复湿地生态系统及其功能完整性；保护珍稀生物生境，重点营造鸟类及鱼类栖息地，维护湿地生物多样性；充分利用规划区的湿地自然资源及白族文化资源，在保障生态效益的前提下，开发生态旅游，实现湿地公园的可持续发展；积极开展湿地科普宣教活动，履行湿地公园的社会责任；完善科研监测体系，为湿地公园的保护提供支撑。 （2）本工程与规划的相符性 绿玉池作为西湖源头，开展绿玉池的水环境治理工作，改善水体水质，恢复湖滨带植被对缓解下游西湖乃至洱海保护压力具有重要意义。因此，项目建设与云南洱源西湖国家湿地公园总体规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为绿玉池水环境治理工程，通过湖滨带的构建及修复、农业面源污染的控制、强化水质提升等工程，改善湖区水质、提升水体透明度、修复水生态环境。本项目属生态环保工程。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，同时结合工程实施内容，本工程可归类于第一类鼓励类中的“一、农林—45、生态清洁型小流域建设及面源污染防治”和“四十三、环境保护与资源节约综合利用—40、环境污染第三方治理”类项目，均属鼓励类项目。因此，本项目的建设符合国家产业发展政策。 二、与相关规划符合性分析 1、与《关于切实加强洱海流域农业面源污染防治工作》相符性分析 大理白族自治州人民政府办公室发布《关于切实加强洱海流域农业面源污染防治工作的通知》（大政办通[2015]27号）第二条“强化措施，有效控制洱海流域面源污染”。本项目为绿玉池水环境治理工程，通过湖滨带的构建及修复、农业面源污染的控制、强化水质提升等工程，改善湖区水质、提升水体透明度、修复水生态环境。项目建设符合《关于切实加强洱海流域农业面源污染防治工作》要求。 2、与《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》符合性分析 （1）洱海保护区划分 《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》（以下简称《条例》）规定，洱海保护区划分为一级、二级、三级保护区，其中：一级保护区：为洱海湖区以及海西、海北片区洱海最高运行水位水平向外延伸100米以内的区域。二级保护区：为一级保护区以外，海西片区南起阳南溪沿大理至丽江二级公路，北至罗时江临湖一侧路缘线以内的区域；海北片区西起罗时江沿大理至丽江二级公路和老环海路，东至马厂村老环海路与环海东路交接处临湖一侧路缘线以内的区域。三级保护区：为一、二级保护区以外的洱海流域。 根据洱源县洱海流域分级分区划定，洱源县不涉及一级保护区，仅涉及二级、三级洱海保护区。其中，洱源县洱海管理二级保护区为弥苴河、凤羽河、海尾河、弥茨河、西闸河、永安江，罗时江河道及堤岸内侧外延30米、海西海水库、三岔河水库、茈碧湖、西湖水域及周围外延50米的区域。洱源县洱海管理三级保护区为二级区外的流域。 - 本工程与洱源县洱海管理保护区相符性 本工程位于洱源县右所镇绿玉池区域，对照洱源县洱海保护区划定结果，本工程区属于洱源县境内的洱源县洱海管理三级保护区。根据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》，洱源县洱海管理三级保护区加强山、水、林、田、湖、草综合治理，加大城镇、村庄规划建设管控力度，优化布局文化旅游、生态产业，发展绿色经济。 本工程属绿玉池水环境提升及水生态修复工程，符合三级保护区建设内容，加强绿玉池水环境的综合治理。工程实施有利于下游西湖及洱海水环境保护。综上分析，本工程与洱海保护管理条例的相关规定和要求相符。工程与洱源县洱海流域分区保护区范围红线关系图见附图5。 三、与大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析 （1）生态保护红线 根据《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（大政发 〔2021〕29 号），项目位于大理州洱源县右所镇士庞村，根据洱源县自然资源局出具的查询结果，本项目选址不占用洱源县生态保护红线、不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区，属于一般生态空间。（详见附件5生态保护红线的查询结果） （2）环境质量底线 表1 -2 项目于大理州“三线一单”环境质量底线符合性分析 类别; 要求; 项目情况; 符合性. 水环境质量底线; 到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅱ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035 年，全州地表水体水质优良率全面提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好：持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。; 项目选址周边涉及的地表水环境质量为Ⅱ类水域。项目建成后项目实施大幅度消减入绿玉池污染物，这些污染物减少对绿玉池以及下游西湖水质有改善作用。项目建设过程中产生的废水全部收集处理后回用，不直接排入地表水体，运行期无废水产生。不会造成区域水环境质量突破底线。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中更优，完成省下达的大气污染物总量控制指标。; 根据《大理州2021年环境状况公报》，洱源县属环境空气质量达标 区。本项目建设运行过程中产生的大气污染经采取环评提出的措施后可达标排放，对环境空气影响较小，不会造成区域环境空气质量功能下降。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，土壤环境风险防范 体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035 年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控; 固废妥善收集处置，项目不存在土壤污染途径。对土壤环境的影响可控。; 符合. （3）资源利用上线 根据大理州“三线一单”，大理州资源利用上线要求为：强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 水资源：项目运行期不消耗水资源，不会对当地的水资源产生影响。 土地资源：将生态保护红线作为土地资源的重点管控区，其余区域纳入一般管控区进行管理。本项目不涉及生态红线，不涉及基本农田。所在区域为一般管控区，且项目永久征地面积41.62hm2，相对整个区域而言占地小，对区域土地总量影响较小。 能源利用上线：本项目主要能源消耗为运行期泵站使用的电能，所消耗资源量很小，故项目符合资源利用上限的要求。 综上，本项目的建设不会突破地区水资源、土地资源、能源消耗总量控制目标，符合大理州资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 根据《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。 项目用地范围未占用生态保护红线，不占国家公园、自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地，不涉及饮用水水源保护区，不 涉及重要湿地、生态公益林、天然林等优先保护单元。本项目位于右所镇士庞村农村地区，项目所在地属于一般管控单元。 工程以绿玉池水质提升和水生态修复为核心，通过农业面源收集处理、湖滨带及湖区生态环境修复等措施，提升绿玉池水环境质量和水体透明度、改善绿玉池出水水质，为下游入西湖水质提供保障，同时提升湖滨带及湖区生态系统健康水平。项目符合产业政策、符合相关法律法规及规划要求。通过落实环评提出的各项措施后项目建设运行各污染物可达标排放，不占用区域总量控制指标。 综上分析，项目符合《大理州三线一单生态环境分区管控实施方案》要求。 四、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析 根据2022年1月19日“推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”（长江办（ 2022 ) 7号），项目与《指南》的符合性分析如下： 表1-3 项目于《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目为水环境治理，不涉及码头、港口建设。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目选址不在饮用水水源保护区。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目建设提升绿玉池环境质量和水体透明度、改善绿玉池出水水质，为下游入西湖水质提供保障，同时提升湖滨带及湖区生态系统健康水平。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 无排污口; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞活动。 建设运行过程中应加强人员管理，严禁非法捕捞行为。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为水环境治理项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属《产业结构调整指导目录》(2019年本） 鼓励类，不属于落后产能、过剩产能。; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 项目建设符合相关法律法规及政策文件要求。; 符合. 五、与基本农田符合性分析 2020年09月15日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号），其中提出“严禁违规占用耕地挖湖造景。禁止以河流、湿地、湖泊治理为名，擅自占用耕地及永久基本农田挖田造湖、挖湖造景。不准在城市建设中违规占用耕地建设人造湿地公园、人造水利景观。确需占用的，应符合国土空间规划，依法办理建设用地审批和规划许可手续。未履行审批手续的在建项目，应立即停止并纠正；占用永久基本农田的，要限期恢复，确实无法恢复的按照有关规定进行补划。” 根据与洱源县最新三调土地数据对比核对，本工程实施红线范围内农田为一般耕地，无基本农田分布。经洱源县生态保护红线查询结果，项目的建设不占用生态保护红线。同时建设项目取得洱源县右所镇人民政府建设规划许可证。本次环评要求，施工建设中严格遵循国家基本农田保护法律法规规定，严禁占用基本农田。 |

- 二、建设内容

| - 地理位置 | 绿玉池属澜沧江流域弥苴河水系，是断陷而成的天然淡水湖泊；水源补给主要来源于大气降雨、周边农田尾水、地下涌泉形成的地表汇水。湖区海拔高程范围为1968.5～1971.2m，正常蓄水位为1969.8.0m，设计最高水位为1971.0m，蓄水量为83万m3；径流面积中本区径流面积为1.8 km2，引流区径流面积为3.15km2，水源充沛。 绿玉池位于洱源县右所镇土庞村北侧的覆钟山山脚，北纬 26.050-26.053°、东经100.033-100.035°之间；西部紧靠覆钟山，南接士庞村及绿玉池村，东部及北部为右所坝子农田。 绿玉池与西湖同属滇西高原断陷型湖泊，周边没有大型的河流流入，主要接受周边农田尾水及地下水补给；湖区东南角的跃进河为其唯一出水口，绿玉池出水通过跃进河自北向南汇入下游的西湖，为西湖源头。 右所镇位于洱源县东南部，东部的马鞍山与鹤庆县西邑镇、黄坪镇相靠，南的德源山、云弄峰与邓川镇、江尾镇、大理市喜洲镇接壤，西枕点苍山延伸与凤羽镇相邻，北依蒲驼山与茈碧湖镇、三营镇相接。镇政府驻右所，距县城18km。 项目相对地理位置示意图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程概况 （1）项目名称：大理州洱源县西湖源头—绿玉池水环境治理综合工程 （2）建设单位：洱源县洱海流域管理局 （3）建设地点：大理州洱源县右所镇绿玉池 （4）建设性质：新建 （5）工程目标：通过本次西湖源头—绿玉池水环境治理综合工程的实施，改善绿玉池水环境、修复其水生态系统、建立全湖管理能力。 - 工程建设期限：2022年12月～2023 年12月，总工期12个月。 二、工程总投资 工程总投资约3060万元，其中环保投资152万元，占总投资的4.96%。资金来源：资金来源为多渠道筹措，积极争取上级资金。 三、建设内容规模 项目建设严格遵守“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，将项目建设用地规划为五大区块：包括绿玉池的东岸片区、南岸片区、西岸片区、湖心区、环湖管理设施五大区块的工程内容。 项目建设内容组成详见表2-1。 表 2-1 项目建设内容组成一览表 项目名称; 建设内容、规模. 主体工程; 绿玉池东岸片区; 农业面源收集处理工程：土质生态截污沟879m，提升泵站2座，回用管道1310m；湖滨生态缓冲带58.7亩；水动力改善工程：水动力改善管道1050m。. 绿玉池南岸片区; 构建23亩出水口强化处理单元，士庞村库塘和跃进河缓冲带库塘提升改造。. 绿玉池西岸片区; 岸域生态植被修复188亩，湖滨生态缓冲带修复48.2 亩，清水输送通道构建121.5m；西岸湖滨带生态修复66亩；西岸现有截污沟清淤修整787m及尾水净化系统提升改造局部村落污水管网完善419m。. 湖心区水生态修复工程; 滤藻鱼类投放工程：鲢鳙等上层滤藻鱼类投放16000尾、春鲤鲫鱼等土著底层杂食性刮食性鱼类投放3000尾；底栖动物投放2700kg。. 环湖管理能力建设; 环湖管理通道：东岸、南岸管护通道新建971.55m，西岸提升改造521.84m，面层铺瓜米石；南岸跃进河管护边界提升259.5m，混凝土沥青路面；出水口过水涵桥1座；管护平台工程：东岸新建2座生态管护平台；西岸原有平台（1座）修整加固；界桩及标识标牌工程：环湖界碑85块、界桩71棵，标识标牌15块。. 辅助工程; 施工道路; 工程所在士庞村区域均有乡村道路连接，且区内村道均为已硬化的水泥路面，路况良好，区内现状道路均可到达工程区，可保障本项目施工期间施工机械设备及车辆的进出，施工物资可直接运抵工程区。施工期场内交通可以利用项目区内现有便道。. 施工生产生活区; 绿玉池南面的士庞村、绿玉池村有大量的民房建筑，与湖区紧邻，因此本工程施工期间可充分租用周边相邻的民用房屋作为临时施工营地。. 公用工程; 给排水系统; 本工程区紧邻绿玉池村、士庞村等村落居民区域，用水充足。. 供电; 10kv供电电源就近从土庞村引入。. 环保工程; 施工期; 生产废水; 生产废水经沉淀后回用降尘，不外排；基坑用水设置临时沉淀池，沉淀后回用降尘，不外排。. 生活废水; 依托现有绿玉池村、士庞村现有的生活废水处理设施。. 废气; 施工期采用洒水降尘、土工布覆盖等措施治理施工粉尘、运输扬尘。. 噪声; 在村庄附近公路沿线段设置禁鸣、限速的醒目标志。. 固废; 若干垃圾收集桶、生活垃圾依托士庞村、建筑垃圾运到当地部门指定的地方；收割的植物委托洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理。. 运营期; 固体废物; 植物收割固废：本项目后期的运营维护将委托第三方洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理，植物收割后不在项目区暂存。. - 工程建设方案 - 4.1东岸片区工程： 4.1.1建设内容 绿玉池东岸片区大片农田分布，农业面源污染严重，多路农田退水汇入湖区，以致近年湖区水质恶化。结合东岸片区存在的现状问题，可研提出以下针对性工程措施：包括农业面源收集回用工程、湖滨生态缓冲带工程、水动力改善工程等三个子项工程。 一、东岸的农业面源收集回用工程主要设计内容包括截污沟和退水回用系统。 1、截污沟的形式：截污沟设计采用干砌石沟结构形式。截污沟沿东岸湖滨带边界线（即工程红线范围边界）内侧布置，自西北—东南贯通，总长879m；为上宽下窄梯形断面，上宽5280mm，下宽3000mm、深2190mm，两侧1:1放坡，沟内两侧及底部干铺400mm厚毛石。截污沟对东岸农田退水进行全部收集截流并在截污沟内设置回用泵站及回用管道；旱季，通过回用泵站及管道将退水回用于东岸农田灌溉和西岸水源涵养林喷灌养护。雨季，截污沟的水通过漫流进入湖滨生态缓冲带工程，通过缓冲带过滤、植物生长对N、P等污染的吸收净化功能，对农田退水污染负荷进行削减控制，以减少入湖污染负荷。 2、回用系统：农灌回用系统：泵站布置于东岸截污沟中部；回用管道将采用直线穿越的方式，从东岸截污沟中部的泵站直埋敷设至东岸农田最高点。2台提升水泵，1用1备；回用管道660m；水源涵养回用系统：泵站布置于截污沟西北端；回用管道从东岸截污沟西北端的泵站沿西岸湖滨带及山坡引至山坡最高点出的高位水池。2台提升水泵，1用1备；回用管道总长度650m；高位水池容积100m3，钢混结构。 3、截污沟面源收集回用工程污染物削减量 根据可研和现场调查绿玉池径流范围内有农田分布，总计约72.8hm2。其中，东岸约63hm2，经计算，绿玉池东岸、东北面总的农田退水量约277830 m3/a，平均约760m3/d。本工程对东岸采取新建截污沟、在旱季，截流的农田退水基本可实现全部循环回用，减少进入绿玉池农田退水量。改善绿玉池的进水水质。工程区旱季为每年11月～次年4月，共约181天，则年平均尾水回用量约137560 m3/a。雨季，截污沟的水通过漫流进入湖滨生态缓冲带工程，通过缓冲带过滤、植物生长对N、P等污染的吸收净化功能，对农田退水污染负荷进行削减控制，以减少入绿玉池污染负荷。工程区雨季为每年5月～次年10月，共约184天，则年平均尾水进入绿玉池约264047m3/a - 表2-2东岸面源收集回用工程污染物削减量（旱季） 指 标; COD; 氨氮; TN; TP. 东岸农田退水水质（mg/L）; 9; 0.15; 2.13; 0.08. 农田退水回用量（m3/a）; 137560 m3/a. 入湖负荷削减量（t/a）; 1.238; 0.021; 0.293; 0.011. 备注：水质数据来源于可研资料. - 表2-3东岸面源收集进入绿玉池污染物削减量（雨季） 指 标; COD; 氨氮; TN; TP. 东岸农田退水水质（mg/L）; 9; 0.15; 2.13; 0.08. 理论去除率%; 8; 15; 25; 25. 东岸农田退水进入绿玉池水质（mg/L）; 8.28; 0.13; 1.60; 0.06. 农田退水进入绿玉池（m3/a）; 264047 m3/a. 入湖负荷削减量（t/a）; 0.19; 0.0059; 0.42; 0.016. 备注：水质数据来源于可研资料。. 二、湖滨生态缓冲带工程： 东岸湖滨生态缓冲带修复工程内容主要包括生态缓冲带的现状地形的微地形整理、缓冲带内集水沟构建、缓冲带出水桥涵及闸门构建、植物栽种。雨季，在农田退水流经缓冲带，利用缓冲带的缓冲过滤、植物生长对N、P等污染的吸收净化功能，对农田退水污染负荷进行削减控制，以减少入湖污染负荷。总面积为58.7亩。 湖滨生态缓冲带断面大样图 1、微地形整理改造：本次地形整理将就地利用湖滨缓冲带内集水沟和南岸出水口强化单元库塘开挖出的土方，在现有标高基础上，对湖滨带场地进行整理提高，整体略提高约30~50cm左右。围埂为就地利用项目场内土方堆高形成纵横于生态缓冲带内的土埂；土埂宽3m，高20cm，作为管理步道，用于日后生态缓冲带的巡视管护。 2、集水沟设计：生态缓冲带内开设土质集水沟；集水沟总长2734m，设计净深0.9m。一方面，土质集水沟内一定时间后将自然长出水生植物，在雨水农田退水流经时具备一定水质净化作用；另一方面，集水沟可汇集排出缓冲带内雨水径流，防止雨水和农田尾水淹泡隔离栀子花。 3、出水桥涵和闸门：生态缓冲带出水口处设置出水涵桥及配套闸门，共计6座。其中出水桥涵长3m、宽1m，共6座。桥涵基础采用宽630mm、高700mm的M10细石混凝土灌浆毛石，桥涵两侧为C30毛石混凝土结构，顶部3根HL250*300横梁，横梁上铺200mm；闸门采用手动钢制止闸，共6座，规格：1.2*1.2m；闸门启闭机采用QL螺杆式启闭机（手板0.5T）；闸门桩采用C25钢筋混凝土现浇。 4、生态缓冲带植物种植 本次湖滨生态缓冲带选择植物品种为中山杉和栀子花。 中山杉：为常绿高大乔木，布置于东岸湖滨生态缓冲带内管护道路（土埂）两侧及东岸边界管护道路两侧，布置方式为道路两侧等间距栽种，种植间距为5m/棵。 栀子花：连片、开沟起垄均匀种植，种植密度12株/m2。 表2-4 湖滨生态缓冲带配置植物选择 类型; 中文名; 冠幅; 胸径（cm）; 株高; 数量（株）; 种植位置; 备注. 乔木; 中山杉; 1.8-2.5m; 5-8; 2.5-3.0m; 622; 生态缓冲带管理步道两侧; /. 灌木; 栀子花; 25-30cm; /; 25-30cm; 319530; 生态缓冲带内; 种植面积26628m2. 三、水动力改善工程： 绿玉池湖体水流方向大致为“西北→东南”；唯一出水口——跃进河位于湖区东南角。湖区西北角无大的河流汇入，且现状入湖口水路淤滞；因此，西北角入湖沟渠内水流对湖区的水力推动效果弱。本工程设计在现有补水管道基础上，增设一条补水支管，将直补水引向湖区西北角后再入湖，即优化现有补水管道出水口位置，以推动整个湖区水体流动，促进湖区水交换，减少湖区内源污染沉积风险。本次补水工程为应急工程措施，结合湖区实际水质及水动力情况，仅在需要开启。 水动力改善工程设计内容包括补水管道铺设、出水口自然堆石景观构建。管道全长1050m。本次水动力改善管道是在现有管道上新增管道，改变现有补给水量的入湖位置，不涉及取水工程。不改变水量、水压等。现有的补水管道是洱源县弥苴河至西湖引水工程中5个出水口中的一个，位于绿玉池东岸湖滨带。洱源县弥苴河至西湖引水工程2020年3月开工，同年7月完工，相关的环保手续齐全。 - 新建补水管及出水口位置示意图 4.2南岸片区工程 4.2.1建设内容 绿玉池南岸片区包括士庞村库塘提升改造工程、跃进河右岸缓冲带库塘湿地提升改造、绿玉池出水口水质提升工程和农田面源收集处理库塘提升改造工程等两项工程。 - 南岸片区库塘湿地布置示意图 一、士庞村库塘提升改造工程 士庞村库塘湿地（示意图1#），收集南岸士庞村与绿玉池村间的农田退水，出水入绿玉池，目前南岸士庞村库塘湿地已运行近10年，塘底淤积、水体流动循环缓慢，库塘对农田退水处理效果不佳，现状出水水质较差，为劣V类。 1、士庞村库塘湿地采用“生态浮床+推流曝气”。 生态浮床：库塘水面设置生态浮床进行控藻；覆盖面积2934.4m2，约占库塘水面面积66%；浮床种植空心菜、水芹菜、香香菜等水生植物；浮床采用入土钢管固定。本项目的生态浮床直接采购成品。 曝气推流：在库塘浮床未覆盖水域设置太阳能推流曝气机，共2台；型号：MS370PQ-DC，采用太阳能供电；通过曝气为库塘水体增氧同时推动水体流动。 根据初步设计资料和咨询工程技术人员，本项目为带水作业，施工工序为：士庞村库塘的进、出水口进行土围堰，袋装土两层护面—湿地外来物种水生植物的清除—带水作业进行打桩—成品生态浮床安装。不涉及围堰排水、基底清淤等工序。 2、改造后士庞村库塘污染物削减量 现状士庞村库塘是兼具水质处理和村落水景观功能为一体的人工库塘，约6.63亩，现状平均水深约1.0m左右，库容4422.2m3。经计算，绿玉池南岸总的农田退水量约36000m3/a。库塘来水主要为南岸士庞村与绿玉池村间的农田退水，通过现有农灌沟渠汇入库塘。库塘通过现有沟渠进入绿玉池，项目通过对库塘的提升改造，改善绿玉池的进水水质。根据《农田面源污染防治技术指南》及相关资料表明，本项目生态库塘正常运行情况下，农田尾水、雨季农田径流水经生态库塘处理后COD去除率为15%～25%、NH3-N去除率为15%～25%、TP去除率为25%～35%、TN去除率为25%～35%。 - 表2-5 南岸士庞村库塘污染物削减量 指 标; COD; 氨氮; TN; TP. 士庞村库塘水质现状（mg/L）; 31; 0.12; 1.23; 0.22. 理论处理效率（%）; 15; 15; 25; 25. 提升改造后水质（mg/L）; 26.35; 0.102; 0.92; 0.17. 水量（m3/a）; 36000m3/a. 入湖负荷削减量（t/a）; 0.94; 0.004; 0.033; 0.006. 水质现状数据来源于可研。表中计算处理效率取下限. 二、跃进河右岸缓冲带库塘湿地提升改造： 对跃进河右岸现有2座库塘（4#、5#）进行整理，总清理面积5263.9m2（约7.90亩）。根据现场调查，库塘内生长过于茂盛的茭草等挺水植物。根据可研，本次工程仅仅对库塘内的挺水植物进行清除，不对项目进行清淤。收割清理出的植物残体塘埂空地进行暂堆晾晒后及时外运，由洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理。 三、绿玉池出湖水质提升系统 ： 西湖入湖口跃进河湿地建设工程于2017年开工建设，相关的环保手续齐全。根据现状调查，该工程在本次工程区段的缓冲带及库塘湿地目前存在植物疯长淤堵库塘、失效等问题。为了进一步提升湖区出水水质，减轻下游西湖管护管理，本工程充分利用河道跃进河左岸现有缓冲带及库塘，构建出水强化处理单元以提升出水水质，让其继续发挥作用。 本次利用跃进河左岸的现有缓冲带（详见示意图2#—3#—6#位置）将其改造为出口水质强化提升处理单元，缓冲带面积约23亩。 1、处理工艺 本项目工程设计采用“厌氧塘+好氧塘+多级砾石坝”工艺。该处理工艺系统，根据现状进水水质、场地规模、处理工艺、处理效果、建成及后续长期运行管护经济成本、管理难易程度等因素综合考虑，达到TP、TN去除效果佳的处理工艺。出水口水质提升工程由现有的库塘改造为厌氧塘、好氧塘、多级砾石坝（五级）等塘表处理单元以及配套配水设施组成。 （1）厌氧塘：1座，面积2267.2m2（约3.4亩），水深1.5m；水面生态浮岛全覆盖。 （2）好氧塘：1座，面积2909.6m2（约4.4亩）；两侧边坡采用装土生态袋堆叠，自然原土塘底种植沉水植物（金鱼藻、苦草）；设计水深0.8m，阳光可投射至水下。 （3）多级砾石坝：依次设置5座砾石坝，宽6m/座。每座砾石坝的两侧坝体采用干砌毛石结构，中间填充滤料；其中，第一座砾石坝中间填料采用毛石（块石），第二～五级砾石坝中间填充复合型生态脱氮除磷填料。处理工艺流程如下： 绿玉池出水口 厌氧塘 好氧塘 砾石坝 跃进河 2、净化系统情况及其技术参数 根据可研，本次拟建提升改造设计处理规模为1.5万m³/d，各单元设计参数见表2-6。 表2-6 出水水质提升系统工艺参数 序 号; 项目名称; 占地面积 （㎡）; 有效水深（m）; 有效容积（m3）; 停留时间 （d）; 水力负荷 （m3/（m3·d））; 处理水量 （m3/d）; 备注. 1; 进水量15000m3/d. 2; 厌氧塘; 2267.2; 1.5; 3032.3; 0.20d（4.8h）; 6.6; 15000; 3.4亩，水面浮岛全覆盖. 3; 好氧塘; 2909.6; 0.8; 2062.7; 0.14d（3.3h）; 5.2; 15000; 4.4亩，栽植沉水植物. 4; 多级砾石坝; 1009; 1.0; 302.7; 0.02d（0.48h）; 14.9; 15000; 1.5亩，5座，宽6m/座. 5; 合 计; 6185.8; 0.45d（8.58h）. 3、去除效果及指标分析 根据可研论证结果，南岸片区工程出湖水质采用“厌氧塘+好氧塘+多级砾石坝”处理工艺，其去除效果及指标如下： 表2-7 出水口强化处理单元污染削减量 指 标; COD; 氨氮; TN; TP; 藻类（叶绿素a）. 设计进水水质（mg/L）; 15-20; 0.1-0.5; 0.5-1.5; 0.05-0.15; 53.4 ug/L. 污染物去除率（%）; ≥15%; ≥15%; ≥15%; ≥25%; ≥40%. 削减量（t/a）; 12.319; 0.082; 0.411; 0.068; 0.117. 从上表可以看出，通过厌氧塘+好氧塘+多级砾石坝工艺的处理，可以削减绿玉池出水中的氮、磷污染负荷及藻类，减轻下游西湖保护压力。 4.3西岸片区工程 4.3.1工程目标 对西岸岸域生态植被进行修复，提高西岸山坡生态植被覆盖率，控制水土流失，减少泥沙入湖。清除湖滨带植物残体及入侵物种，优化湖滨带植物群落结构，修复湖滨带健康生态功能，同时切断植物残体向内源性污染转变过程，避免二次水体污染。提升农田尾水处理系统的处理效率，削减入湖污染负荷。 4.3.2建设内容 岸域生态修复工程、湖滨带生态修复工程、农田尾水处理系统提升改造工程等3个子项工程。 一、岸域生态修复工程 本工程中主要是对绿玉池西岸北部面山生态植被受损退化严重的区域进行植被补植补种，修复岸域生态植被，控制水土流失对湖区影响。 生态植被修复树种选择 根据项目区造林地的立地条件，结合洱源县人工生态植被修复成功经验，生态植被修复方式确定为植苗。选用的修复树种以乡土树种为主，适地适树。由于绿玉池西岸山坡土层肥力差、保水性差，且山地现状生态植被稀疏、日照强、水分蒸发量大、临时性干旱严重，还易受冷空气袭击产生冻害，故工程选用阳性、耐旱、耐低温、耐贫瘠的树种。综合上述因素考虑，本工程选择华山松、圆柏、清香木为生态修复树种。在苗木出现不足或林木生长不良需进行树种替换时，可用塔柏取代圆柏，云南松可取代华山松。 表2-8 工程植被修复树种生物学特性表 种名; 适生海拔 (m); 生物学特征. 圆柏; 1500〜3100; 喜光树种，较耐荫，喜温凉、温暖气候及湿润土壤。 忌积水，耐修剪，易整形。耐寒、耐热，对土壤要求 不严，能生于酸性、中性及石灰质土壤上，对土壤的 干旱及潮湿均有一定的抗性。. 云南松; 1680～2800; 隶属松科。常绿乔木，高达30 m，针叶3针一束，极少2针一束，雌雄同株，雄球花穗状，生于新枝下部的苞腋内，雌球花数个生于枝顶。球果圆锥状卵形，于次年11～12月成熟。对土壤要求不严、适应性强，在干旱瘠薄的土壤上亦能生长。. 二、湖滨带生态修复工程 根据现场踏勘，绿玉池西岸湖滨带植物群落结构单一，生态结构受损、生态功能退化，且湖滨枯亡植物残体在湖滨水域沉积，污染水体，形成内源污染负荷。本次项目对湖滨带生态修复面积约31.2亩。西岸湖滨缓冲带的构建方式与东岸一致。 1、微地形整理改造 现状西岸山脚农田为蔬菜种植地。场地的微地形整理改造主要包括挖填平整、土方回填围埂。挖填平整主要在西岸湖滨带农田现有高度基础上清表、平整。围埂为就地利用场内土方堆高形成纵横于生态缓冲带内的土埂；土埂宽3m，高20cm，作为管理步道，用于日后生态缓冲带管护。 2、集水沟设计 在生态缓冲带内开设土质集水沟；集水沟总长1147m，设计净深0.9m。一方面，土沟内一定时间后将自然长出水生植物，雨水农田退水流经缓冲带时具备一定水质净化作用；另一方面，集水沟可收集排出缓冲带内汇水。防止雨季降雨及西岸山坡地表径流在生态缓冲带内汇积，淹泡缓冲带植物。 3、出水桥涵和闸门设计 西岸生态缓冲带各出水口处设置出水桥涵及配套闸门，共计9座 出水桥涵：出水桥涵长3m、宽1m，共9座。（做法同东岸生态缓冲带的出水桥涵。） 闸门：手动钢制止闸，共9座，规格：1.2*1.2m；闸门启闭机采用QL螺杆式启闭机（手板0.5T）；闸门桩采用钢筋混凝土现浇。 4、生态缓冲带植物栽种 中山杉：为常绿高大乔木，布置于西岸生态缓冲带内管护道路（土埂）两侧，布置方式为道路两侧等间距栽种，种植间距为5m/棵。 栀子花：西岸湖滨生态缓冲带内，连片开沟起垄的方式种植，种植密度12株/m2。 三、农田尾水收集处理系统提升改造工程 西岸现有农田尾水处理系统中的截污沟、砾石床过滤系统等均已建成近10年，截污沟存在淤堵、损坏、沉降等现状问题，而砾石床填料已饱和；系统应有的尾水处理功能降低。本工程针对上述问题进行提升改造。 1、截污沟渠修整 对西岸现有截污沟进行清淤，清除其中淤积泥沙、垃圾、枯枝落叶；此外，根据现场调查，因该区临湖地下水位浅，沟渠内常年有水，沟内生长有大量外来入侵物种福寿螺，故在进行沟渠清淤至，应一次予以清除。此外，对部分破损截污沟进行修复。本次总清淤修整长度约790m。 2、砾石床净化系统提升改造： 西岸原有砾石床处理系统已运行10年，目前系统内的填料（砾石）已饱。本次设计对砾石床内的填料进行更换，采用高效生态强化填料，更换面积约470m2。 - 3、士庞村污水管网提升完善 新建DN300污水管网长419m以及相应配套设施。 4.4湖心区水生态修复工程 4.4.1工程目标 通过滤藻鱼类、底栖动物投放工程的实施，恢复绿玉池大型底栖动物（无齿蚌、河蚌、螺蛳等）的种群规模，滤藻底栖动物种群密度增加，藻类风险得到长期控制。 4.4.2建设内容 本项目湖心区水生态修复工程分为滤藻鱼类投放工程、底栖动物投放工程等。 一、滤藻鱼类投放工程 通过放养鲢鳙可有效降低水体藻类密度和减少大规模藻类水华风险，是生物控藻的重要措施。本次设计在绿玉池内投放鲢、鳙等滤藻鱼类，以控制湖区上层藻类数量。此外，投放春鲤、鲫鱼等土著种，控制湖区下层“营养物质”的同时增加湖区水生动物多样性。 1、鲢鳙滤藻鱼类投放： 投放规格为250~400g/尾，鲢、鳙投放比例为3:2；投放量16000尾。 鲢、鳙鱼虽不属于土著鱼类，但在洱海及相邻西湖均有存在；同时根据习性特点，鲢鳙鱼类不在投放水域内产卵繁殖，外来种入侵风险可控。 2、食性及刮食性鱼类投放： 投放种类选择春鲤、鲫鱼等土著种，投放量2000尾。 二、底栖动物投放工程 目前，绿玉池内的底栖动物以摇蚊为主的节肢类所占比例较高，为湖内主要类群，而螺类和贝类等大软体动物所占比例低。此外，湖区现有的螺类—福寿螺为外来入侵种，在湖区内及周边农灌沟、截污沟等区域广泛大量分布，而土著螺蛳、河蚌等大型软体底栖物种在区域几乎绝迹。 针对目前绿玉池底栖动物匮乏的现状，根据洱海流域河流湖泊的调查情况筛选合适的不同食性的大型底栖动物物种资源，在绿玉池湖区放流投放螺蛳、贝类等大型底栖动物，提高生物多样性。通过底栖生物群落的恢复，促进生态系统结构与功能的生态平衡，有效控藻与改善水质。 大型软体底栖动物物种选择螺蛳（耐污种）、无齿蚌等土著种，投放量2700kg。 4.5环湖管护通道工程 4.5.1建设内容 本项工程设计内容包括环湖管通道建设、生态管护平台建设、环湖界桩界碑及标识标牌设置等三项工程内容。 一、生态管护通道工程： 1、东岸管护通道新建880.55m，宽3.0m，10cm厚土夹石垫层+10cm厚瓜米石面层； 2、南岸管护通道，木栈道（钢管桩基础+防腐木面层及栏杆扶手），91m，宽2.4m， 3、西岸原有生态管理通道提升521.84m，宽2.4m，110cm厚土夹石垫层+10cm厚瓜米石面层； 4、南岸跃进河管护边界提升259.5m，宽2.0m, 沥青混凝土路面； 5、出水口（跃进河）过水涵桥1座，单孔钢混结构拱桥，11*3m*4.2m，不涉水作业； 二、生态管护平台工程： 东岸生态管护平台新建2座，钢管桩基础+防腐木面层及栏杆扶手； 西岸现有管护平台修整1座； 三、界桩及标识标牌工程： 1、环湖界碑设置85块，材质：石材，规格：100cm*50cm； 2、环湖界桩设置71棵，材质：C30混凝土，规格：150 cm *20 cm *20cm； 3、标识标牌设置15块，材质：铝合金，规格：150cm*150cm。 五、公用工程 一、给水排水系统 本工程区紧邻绿玉池、士庞村等村落居民区域，用水充足。 二、供电 10kV供电电源就近从土庞村引入。 六、环保工程 植物收割固废：本项目后期的运营维护将委托洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理，植物收割后不在项目区暂存。 七、移民安置工程及工程占地情况 一、移民安置工程 工程红线范围内无居民分布，不涉及移民安置工程。 二、工程占地 本工程实施范围包括绿玉池湖区、东岸湖滨带、南岸士庞村库塘及东南角出水口（跃进河）两岸缓冲带库塘、西岸湖滨带及面山区域。结合本工程设计，对照地方国土规划资料，项目红线占地为624亩，永久占地面积为547.34亩、临时占地为76.66亩。占地类型、占地性质情况见下表2-9。 2-9 项目工程占地面积及类型一览表 项目; 合计（亩）; 占地面积及类型（亩）; 占地性质（亩）. 耕地; 建设用地; 荒草地; 水域; 永久占地; 临时占地. 工程占地; 东岸; 69.62; -; -; 69.62; 69.62. 南岸; 38.64; -; 0.78; 23; 14.86; 38.64. 西岸; 304.08; 236.2; 1.88; -; 66; 304.08. 湖心区; 135; -; -; -; 135; 135; -. 其他; 76.66; -; -; 76.66; -; -; 76.66. 合计; 624; 236.2; 2.66; 169.28; 215.86; 547.34; 76.66. 八、劳动定员及生产制度 运行期日常维护和管理工作人员属洱源县洱海保护投资开发运营有限公司，不新增。其产生的生活污水和生活垃圾不计入本项目。 九、工程量汇总 项目主要工程量汇总见表2-10。 表2-10-1 东岸片区项目主要工程量一览表 序 号; 项目名称; 项目特征; 单位; 数量. （一）; 农业面源收集回用工程. 1; 截污沟. 1.1; 截污沟; 干砌石生态截污沟; m; 879. 1.2; 栽植灌木 叶子花; 冠幅0.5-0.6m，苗高0.6-0.8m; 株; 245. 2; 尾水回用系统. 2.1; DN150回用系统; （回用于农灌）. 其中; 泵站; 水泵2台，Q=250m3/h，一用一备; 座; 1. 回用管道; DN150 厚4.5mm镀锌钢管; m; 660. 2.1; DN50回用系统; （回用于面山生态植被修复区）. 其中; 泵站; 水泵2台，Q=5m3/h，一用一备; 座; 1. 回用管道; DN50，厚4.5mm镀锌钢管; m; 650. （二）; 湖滨生态缓冲带修复工程. 1; 生态缓冲带; （乔灌木配置栽种）; 亩; 58.7. 栽植乔木 中山杉; 胸径5-8cm株高250-300cm， 冠幅 1.8-2.5m; 株; 622. 栽植灌木 栀子花; 苗高60-80cm 冠幅0.5-0.8m; 株; 319530. 2; 集水沟; 土质 设计净深0.9m; m; 2734. （三）; 水动力改善工程. 1; 钢 管; 镀锌钢管 DN500（配套闸阀2个）; m; 1050. 2-10-2 南岸片区项目主要工程量一览表 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量. （一）; 出水口水质提升工程（强化除磷除藻+氧化塘+多级砾石坝）. 1; 土方工程. 一般土方开挖; m³; 15094. 回填整形; m³; 2840.1. 余方弃置; m³; 12254. 2; 厌氧塘; 有效水深1.5m; ㎡; 2267.2. 生态浮床; HDPE种植篮；40mmx340mmx65mm 植物种类：空心菜、香香菜、水芹菜、）; ㎡; 2267. 3; 好氧塘; 有效水深0.8m; ㎡; 2909.6. 栽植沉水植物 苦草; 苗高10-15cm; ㎡; 1941. 栽植沉水植物 金鱼藻; 苗高10-15cm; ㎡; 1732. 4; 多级砾石坝（5座）; 宽6.0m/座; ㎡; 1009. （二）; 农田退水处理库塘提升改造工程. 1; 士庞村库塘提升改造. 库塘整理; 砍挖芦苇（或其他水生植物）及根; ㎡; 4422.2. 生态浮床; 1.成品采购 含浮床植物; ㎡; 3792. 喷泉式曝气推流设备; 太阳能供电; 台; 2. 泵站; 成品泵站房; 4.88m*4.48m; 座; 1. 离心式水泵; Q=270m3/h，功率15KW; 台; 2. 2; 跃进河右岸库塘改造. 砍挖芦苇（或其他水生植物）及根; 茭草 芦苇等；运距：暂定10km; ㎡; 5263.9. 2-10-3 西岸片区项目主要工程量一览表 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 备注. （一）; 水源涵养及清水入湖工程. 1; 岸域生态面山植被修复. 1.1; 水源涵养林（植物配置）. 栽植乔木 圆柏; 冠幅0.4~0.5m 胸径2-3cm 苗高1.2-1.5m; 株; 27208. 1.2; 喷灌设施. 高位水池; 容积：100m³; 座; 1. 2; 湖滨生态缓冲带. 2.1; 生态缓冲带; （乔灌木配置栽种）; 亩; 48.2. 栽植乔木 中山杉; 胸径5-8cm株高250-300cm， 冠幅 1.8-2.5m; 株; 511. 栽植灌木 栀子花; 苗高60-80cm 冠幅0.5-0.8m; 株; 262374. 2.2; 集水沟; 土质 设计净深0.9m; m; 1147. （二）; 农业面源尾水收集处理系统提升改造. 1; 截污沟及系统提升改造. 截污沟修缮; 原有沟渠修缮; m; 787. 滤料更换; 砾石; m³; 280.79. 2; 农村污水设施完善. 污水管; DN300 dpe 双壁波纹管; m; 419. 集污池; 3*2*1.5; 座; 1. 污水泵; 型号：JYWQ50-12-2-1200-3; 台; 2; 1用1备. 检查井; 塑料检查井; 座; 10. （三）; 湖滨带生态修复工程. 植物残体及外来物种清理; 外来种及湖滨带枯亡植物残体清理; ㎡; 44022. 2-10-4湖心区项目主要工程量一览表 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 备注. 1; 底栖动物投放. 螺蛳（耐污种）; （土著种，规格按实际）; kg; 1700. 无齿蚌; （土著种，规格按实际）; kg; 1000. 2; 滤藻鱼类投放工程. 滤藻鱼类; 鲢鱼; 规格：250-400g/尾; 尾; 9600. 鳙鱼; 规格：250-400g/尾; 尾; 6400. 杂食性刮食性鱼类; 春鲤; 规格：50-150g/尾; 尾; 2000. 鲫鱼; 规格：50-150g/尾; 尾; 1000. 2-10-5 环湖管理能力建设主要工程量汇总 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 备注. （一）; 环湖管护通道. 1; 东岸新建管护道路; 宽3.0m；宽2.4m 100mm厚土夹石垫层+100mm厚瓜米石面层; m; 880.55. 2; 南岸管护道路; 木栈道; m; 91. 3; 出水口拱桥; 单孔，钢筋混凝土 11m*3m*4.2m; 座; 1. 4; 西岸管护边界提升改造; 宽2.4m， 100mm厚土夹石垫层+100mm厚瓜米石面层; m; 521.84. 5; 南岸跃进河管护边界提升; 宽2.0m，沥青混凝土路面; m; 259.5. （二）; 生态管护平台工程. 1; 东岸管护平台; 8m*4m*2m，钢管桩+防护木面层; 座; 2. 2; 西岸现有管护平台修缮; m2; 275.33. （三）; 勘界立碑及标识标牌工程. 1; 界桩; C30混凝土 150cm*20cm*20cm; 棵; 71. 2; 界碑; 石材 100cm*50cm; 块; 85. 3; 标识标牌; 铝合金 150cm*150cm; 块; 15. |
| - 总平面及现场布置 | 一、项目总平面布置合理性分析 本项目通过构建人工生态库塘，利用湿地中的植物和微生物去除水中污染物。结合绿玉池区位特点及各片区存在问题，总体工程布置分为：东岸片区、南岸片区、西岸片区、湖心区。工艺单元包括厌氧塘、好氧塘、多级砾石坝。具体为：东西岸片区通过截污沟和截污沟与修复湖滨生态缓冲带相结合，控制消减农业面源进入绿玉池。南岸片区通过绿玉池进出口的提升改造，利用现有的生物塘系统以及多级砾石坝的物理、化学、生物作用下，对其中的污染物进行净化。项目平面布置见附图4。 经分析，项目工艺单元布置合理，构筑物布置紧凑，通过湖滨生态缓冲带的修复和构建，增加了绿化面积，实现对污染物减量化同时还美化了环境，从环保角度分析，本项目总平面布置可行。 |
| - 施工方案 | 一、施工条件 1.1、施工场地条件 本工程位于洱源县右所镇绿玉池区域。本工程所在区域地处右所盆地范围内，本工程施工涉及的绿玉池及周边湖滨带区域场地地形地势平坦，多为水田；而本工程岸域生态修复建设所涉及的西北部山坡坡面地形也较为缓和，方便苗木及其他施工物资的运送。工程区场地地质条件稳定，无不良地形地质等限制性因素存在，适宜本工程建设。 1.2、交通及运输 （1）对外交通 本工程施工交通较为便利，材料运输主要依靠工程区至洱源县的乡村道路及二级路等，场区对外交通相对便利，满足项目建设和将来运行维护的需求。 （2）场内交通 项目施工期场内交通可以利用项目区内现有便道。 1.3、 施工用电 项目区周边有供电线路通过，本项目施工用电可以接引周边电网电源，能够满足本项目施工用电需要。 1.4、建筑材料 主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料等。主要建筑材料来源充足，砂石料可以从场址附近砂石料场采购；水泥、钢材、生活及小型生产物资以及其他建筑材料（木材、油料）等可在洱源县购买。 1.5、施工营地及场地布置 施工人员雇请附近村庄居民，现场只有留守设备的管理人员，拟聘请施工区周边村庄居民，不在施工区设食堂、住宿区。不设施工营地。项目施工场地区主要用于施工期间设备材料的堆放。施工场地设置临时沉淀池（容积5m3），施工废水经沉淀后用于洒水降尘。 1.6、施工用水 项目不布置施工营地，无生活用水需求。项目施工用水为生产用水，主要用于砂石料搅拌、降尘等，施工用水依靠周边村庄供水管网。 1.7、施工排水 项目租用周边居民房作为施工营地，不在项目内设置施工营地，施工人员就近租用周边民房，施工过程中仅产生少量的洗手废水，在供水设施旁设置临时简易容器收集池施工人员洗涤废水，收集后可直接洒泼，用于施工场地和道路的降尘，不外排。 1.8、施工组织 工期安排：本项目计划于2022年12月开工，于2023年12月完工，总工期12个月。 施工人数：本项目采取分片区施工方式，平均人数约20人/d。 施工组织要求：项目成立专门的工程建设指挥部及专职的监理部门，以便对全段施工计划、 财务、外购材料、施工机具设备、质量要求、施工验收及工程决算进行统一管理，以发挥其优势与积极性。成立专职的监理机构对工程质量进行监督、计量与支付，确保工程质量和工期。加强各分项工程施工的紧密衔接与配合，采取切实有效的措施在旱季进行施工。为了减小项目施工对环境产生的不利影响，环评要求施工单位编制施工手册。 1.9、工程布置特点： 本项目绿玉池水环境治理工程。按照综合整治要求，结合绿玉池湖区及周边实际情况，本次工程从生态环境、工程投资、工程效益及施工工艺等方面进行综合技术经济比较，拟定项目总体布置方案，根据确定的总体布置方案，明确工程建设内容。工程布置主要根据项目湖区及周边湖滨带现状地形地貌等情况来完成，在布置时遵循以下原则：即湖滨带及沟渠两岸严格控制在红线征地范围内，兼顾不占地、少占地。项目建设尽量依地形、地势、现有植被，尽量避免对工程占地范围内的现有植被及农田破坏，减少施工活动对水体的干扰影响。 二、施工工艺 根据主体工程及施工进度安排，本工程施工总工期12个月，工程计划于2022年12月开工建设，2023年12月工程完工，平均人数20人。施工人员雇请附近村庄居民，现场只有看守设备的管理人员，聘请施工区周边村庄居民，不在施工区设食堂、住宿区。 施工方法可采用分区施工方法，主要采用人工为主，小型机械辅助进行施工，施工材料及建筑垃圾等由汽车运输。项目施工机械和施工车辆的维修、保养均到附近专业的汽修厂，不在施工现场修理和保养。项目施工涉及范围为附图2中项目用地红线区域。 1、施工工艺及产污节点：本项目施工期主要工程的施工工艺流程及产污节点分别叙述如下： 场地平整 基础开挖及回填 图 2-1 施工期工艺流程及产污节点图 扬尘、噪声、废气、废水和表土 管道、库塘、截污沟等 绿化施工 管护通道、人行桥及配套设施 扬尘、噪声、废水和废气 扬尘、噪声、废气、废水和建筑垃圾、 扬尘、噪声、废气、弃土方 扬尘、噪声、废气、废水和建筑垃圾 施工流程说明： 1、场地平整：用推土机对项目区进行场地平整，振动碾压密实，尽可能减少土方施工量，同时最大限度地利用有限的表土资源。本阶段会产生机械尾气、粉尘、噪声、废水、表土。 2、基础开挖：基础及岸坡开挖自上而下分层进行，土石方开挖采用1.0m挖掘机直接开挖。开挖料全部就近堆放，主要用于土提修筑、场地平整。 3、库塘、截污沟、管道等主体工程 （1）南岸片区出湖水质提升系统（绿玉池出水口） 项目在绿玉池出水口（跃进河）左岸现有缓冲带内进行提升改造。出水口强化处理区依次由厌氧塘、好氧塘、多级砾石坝（五级）等工艺单元组成。 库塘的土石方开挖采用机械和人工相结合的方法，开挖深度1~2m。开挖完成后对底部进行夯实、回填。本次施工采取交替式施工工序： a施工期工艺流程 工程施工安排在非汛期。根据现场情况随时排水。土方开挖过程中需做好大面积雨水、沟槽底部渗水等施工排水措施，确保施工干场作业。 b施工排水 施工排水包括初期排水和经常性排水。 初期排水：施工过程中湿地内表水采用泥浆泵抽水排入现有的下级库塘内；经常性排水是在初期排水后，为经常保持施工场地干燥，进行经常性的施工排水。经常性排水由人工降低地下水位排水、开挖基坑渗透水、降雨汇水、施工中的弃水等组成。经常性排水工作，它贯穿于整个主体工程施工的全过程的一项工作。 c基础开挖： 采用1m³挖掘机挖土，10t自卸汽车运输，用于工程回填土料就近堆放，余土装密闭渣土车运至临时堆放场消纳。土方开挖至基底面标高20cm，测量员随时测定挖深，控制好标高，防止扰动原土。 d土方回填 土料由开挖料中选取，由1m³挖掘机倒土，推土机摊铺，压实机械分层压实。回填土施工严格控制含水量，如土料含水量过大或不足时，应晾干或洒水湿润。 e混凝土浇筑施工 （2）南岸片区士庞村库塘的改建（绿玉池进水口） 施工工序为：士庞村库塘的出口进行土围堰，袋装土两层护面—库塘外来物种水生植物的清除—带水作业进行打桩—成品生态浮床。影响主要是对士庞村库塘水体的扰动。 库塘水生植物的清除：此阶段产生固体废物以及机械产生的噪声以及少量含泥废水。 带水作业进行打桩：士庞村库塘的扰动对绿玉池水环境的影响。 （3）截污沟工程 a基础开挖 根据相应的轮廓线，利用人工配合挖掘机械开挖，开挖至距设计尺寸10~15cm时，改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸，不能扰动沟底及坡面原土层，不允许超挖。 b清底报验 基础开挖完毕后，首先进行自检，合格后由项目部报请现场监理工程师进行检验，在全部检验合格后，方准进行下道工序。 c基础处理 采用素土夯实90%作为基础。后采用600mm厚天然材料黏土作为防渗处理，压实度90%。 d沟内两侧及底部干铺400mm厚毛石。 （4）管道工程 ◆沟槽开挖及基础建设 管道沟槽开挖以人工开挖为主，机械为辅。沟槽一侧用于临时堆放开挖土方，另一侧用于管道临时存放以及施工机械布置。开挖深度为2.2～3.5m，管沟开挖边坡坡比为 1：0.75~1：1.0，管沟底宽为 0.6m＋d（管网直径），土方开挖采用机械加人工开挖；沟槽底部人工修坡整平，人工装车，机动翻斗车运输。 ◆管道安装 在管道敷设前，对管材内外壁、承插口和橡胶圈等进行验证，应清除管壁、承插口和密封圈上黏附的污渍和泥沙，发现有损伤或裂缝的管道不得使用。检验合格后，采用人工或机械下管。为保证管道使用安全以及使用寿命，管道的管顶覆土厚度应不小于 0.5m。 ◆管道水压试验 管道安装完毕后应进行水压试验，试压前应做好堵板、后背、加压设备和进、排水管路等准备工作。管道水压试验的分段长度不宜大于 1.0km，水压升至试验压力后恒压10min，管身、接口无破损及漏水现象为合格。 ◆沟槽回填 沟槽回填应在管道安装验收合格后进行。回填前必须清除槽底及管身周围的杂物。回填时沟槽不得有积水，严禁带水回填。凡具备回填条件，均应及时回填，防止管道及沟槽长时间暴露造成管道损坏，边坡坍塌等情况。 沟槽回填包括铺土、摊平和夯实等施工过程。槽底至管顶以上 0.5m 范围内的回填土，不得含有各种杂物、杂土以及粒径大于 50mm 的砖石等硬块。管道周围采用沙土类回填，回填应在管道两侧同时进行分层回填，每次回填密实高度不宜大于20cm，直至管顶以上50cm，人工摊平和压实。管网的施工工艺流程及产污节点如下： 图2-2管道施工工序及产污环节图 4管护通道、人行桥及配套设施 ①管护通道：本次设计的管护通道类似于近自然的生态景观管护步道。通道路面结构形式（自下而上为）：素土层（夯实）+100mm厚土夹石垫层（夯实）+置100mm厚瓜米石（面层散置）。 ②桥涵工程 本项目建设涵洞（含通道）20座，涵洞以钢筋混凝土为主。设管护人行桥1/11m/座，采用钢筋混凝土结构单孔拱桥形式，位于绿玉池出水口处，项目属于小桥，不涉水作业。 1）拱桥部分：中间拱桥为5m*3.0m单孔钢筋混凝土拱圈。 上部结构（自下而上）：上部拱圈采用300厚C30钢筋混凝土圆曲线实体板拱+20厚1:20水泥砂浆结合层+20厚600*300烧面芝麻灰；拱圈两侧采用C15毛石混凝土填筑。 下部结构：拱墩采用C30钢筋混凝土实体矩形域，与拱圈固结。承台采用C30钢筋混凝土承台，桩基采用1.0m直径C30钻孔灌注桩。拱上填料采用砂砾； 二、产污环节 建设项目施工期主要污染工序详见表2-9。 表2-9 施工期主要污染工序一览表 序号; 施工工序; 污染物. 东岸片区. 1; 截污沟及回水系统; 噪声、废气、废水、土石方. 生态缓冲带修复工程; 噪声、废气、废水、土石方. 补水动力工程; 噪声、废气、废水、土石方. 南岸片区. 2; 士庞村库塘改造; 噪声、废气、废水、土石. 跃进河右岸缓冲带库塘提升; 噪声、固废. 出湖水质提升系统工程; 噪声、废气、废水、土石方. 西岸片区. 3; 岸域生态植被修复; 噪声、废气、土石方. 西岸湖滨带生态修复; 噪声、废气、废水、土石方. 农田退水收集处理系统提升改造工程; 噪声、废气、废水、土石方. 其他：湖心区水生态修复工程在施工期外来物种引入的风险，以及建设项目施工过程中占地开挖对陆生生物影响及临水、涉水作业对水生生态的影响。. |
| - 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| - 生态环境现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目位于大理州洱源县右所镇，区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《大理白族自治州2021年环境状况公报》，2021 年全州环境空气质量总体保持良好。12个县（市）年评价结果均环境空气质量二级标准；按日均值评价，12 个县（市）优良天数比例在 99.5%~100%之间，宾川、弥渡、巍山、南涧、祥云、洱源、鹤庆 7 个县优良天数比例均为 100%，全州平均优良天数比例为 99.81%。评价范围内区域可满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，为环境空气达标区域。 2、声环境质量现状 项目位于洱源县右所镇农村地区，声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准。通过现场勘查，项目区较为安静，项目周边无大型工业企业项目，周围无噪声源，以自然声源为主。项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 - 地表水环境水质现状 （1）常规监测 为了了解绿玉池的水环境质量现状，本次环评引用2021年5月大理州生态环境局洱源分局生态环境监测站对绿玉池水质常规监测结果见表1：采样点位如下图所示： 表3-1 绿玉池水质监测结果一览表（单位：mg/L、pH（无量纲）） 编号; pH; 溶解氧; 总氮; 氨氮; 总磷; 化学需氧量; 水温（℃）. 观景台1#; 8.78; 11.88; 1.19; 0.346; 0.12; 32; 21.6. 西北角2#; 8.60; 12.11; 1.24; 0.373; 0.16; 35; 21.8. 湖心3#; 8.81; 12.33; 1.45; 0.357; 0.14; 29; 21.6. 东面4#; 8.66; 9.81; 0.65; 0.231; 0.07; 32; 21.2. 南面5#; 9.52; 13.81; 3.43; 0.453; 0.56; 60; 21.4. 出口6#; 8.86; 9.68; 0.81; 0.255; 0.09; 36; 21.5. 水环境评价： ① 评价方法 根据水质现状监测的项目与结果，采用单因子指数方法进行现状评价。由Pi值的大小，评价监测项目的水质现状。 计算公式 Pi=CiC0 式中：Pi——i因子的环境质量指数； Ci——i因子的现状监测结果（单位：mg/l）； C0——i因子的评价标准。 ② pH值的评价公式 Sj=7.0−pHj7.0−pHsd(pHj≤7.0) Sj=pHj−7.0pHsu−7.0(pHj>7.0) 式中：Sj—pH 的标准指数； pHj—pH 的实测值； pHsd—评价标准中的pH 值下限； pHsu—评价标准中的pH 值上限。 ③溶解氧的标准指数为： S（DOj）=¦DOf-DOj¦/（DOf-DOs） DOj＞DOf S（DOj）=DOs/DOj DOj≤DOf 其中S（DOj）—DO的指标指数； DOf—水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L；对于河流，计算公式常采用：DOf =468/ (31.6+T); 对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf = (491- 2.65S)/(33.5+T);S－取1 DOj—溶解氧实测值，mg/L；DOs—溶解氧的评价标准限值，mg/L。 4）评价结果 根据水质监测的项目与结果，以及《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类水质评价的要求，选取单项指标，分项进行达标指数计算。各因子达标指数计算结果见表3-2。 表3-2 绿玉池水质评价结果一览表（单位：mg/L、pH（无量纲）） 序号; pH; 溶解氧; 总氮; 氨氮; 总磷; 化学需氧量. 最大监测值; 9.52; 13.81; 3.43; 0.453; 0.56; 60. 标准值; 6~9; ≥6; ≤0.5; ≤0.5; ≤0.025; ≤15. Pimax; 1.26; 0.93; 6.86; 0.906; 22.4; 4. 达标情况; 不达标; 达标; 不达标; 达标; 不达标; 不达标. 最大超标倍数; 0.26; -; 5.86; -; 21.4; 3. 绿玉池监测结果表明，监测水质指标除了溶解氧、氨氮能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其余的监测指标均不能满足标准的要求，主要超标的原因为临近东岸湖滨带，该区有多路农田尾水汇入，但无缓冲带；水质受农田尾水影响。绿玉池湖区现状水质较差，氮、磷浓度、化学需氧量超标严重。pH超标原因，分析认为可能与光照、水温、浮游植物和水草光合作用等因素有关； （2）现状补充监测 根据洱源县监测站监测结果，绿玉池水体PH较高，业主方于2022年11月14日，委托云南环绿检测有限公司对绿玉池及进、出口相关点位进行了补充监测；监测布点见附图12，监测结果见表3-3，评价结果见表3-4-1及3-4-2。 表3-3 绿玉池水质监测结果一览表 点位名称; 检测日期; 采样时间; 水温（℃）; pH （无量纲）; 电导率 （μS/cm）; 溶解氧（mg/L）. 观景台1#; 17:06; 15.2; 8.61; 373; 14.39. 西北角2#; 16:56; 15.6; 8.44; 375; 12.65. 湖心3#; 2022.11.14; 16:40; 16.8; 8.63; 364; 13.47. 东面4#; 16:48; 15.6; 8.47; 376; 12.81. 南面5#; 17:12; 14.6; 8.63; 369; 15.50. 出口6#; 17:29; 15.6; 8.60; 380; 14.07. 入湖入进口上游200米7#; 18:01; 17.4; 7.36; 289; 5.75. 入湖前湿地8#; 18:12; 14.0; 7.02; 378; 1.36. 入湖入湿地前田坝沟1号9#; 18:21; 14.8; 8.06; 444; 5.63. 入湖入湿地前田坝沟2号10#; 16:30; 15.2; 8.19; 413; 6.08. 出口下游50米11#; 18:41; 15.0; 8.42; 386; 12.93. 表3-4-1 绿玉池pH评价结果一览表单位pH（无量纲） 点位; pH; Sj; 标准限值; 达标情况; 超标倍数. 1#; 8.61; 0.81; 6~9; 达标; -. 2#; 8.44; 0.72; 6~9; 达标; -. 3#; 8.63; 0.82; 6~9; 达标; -. 4#; 8.47; 0.74; 6~9; 达标; -. 5#; 8.63; 0.82; 6~9; 达标; -. 6#; 8.60; 0.80; 6~9; 达标; -. 7#; 7.36; 0.18; 6~9; 达标; -. 8#; 7.02; 0.01; 6~9; 达标; -. 9#; 8.06; 0.53; 6~9; 达标; -. 10#; 8.19; 0.60; 6~9; 达标. 11#; 8.42; 0.71; 6~9; 达标; -. 表3-4-2 绿玉池溶解氧评价结果一览表 单位（mg/L） 点位; 溶解氧; S（DOj）; 标准限值; 达标情况; 超标倍数. 1#; 14.39; 1.08; ≥6; 不达标; 0.08. 2#; 12.65; 0.65; ≥6; 达标; -. 3#; 13.47; 0.85; ≥6; 达标; -. 4#; 12.81; 0.69; ≥6; 达标; -. 5#; 15.50; 1.36; ≥6; 不达标; 0.36. 6#; 14.07; 1.02; ≥6; 不达标; 0.02. 7#; 5.75; 1.04; ≥6; 不达标; 0.04. 8#; 1.36; 4.41; ≥6; 不达标; 3.41. 9#; 5.63; 1.06; ≥6; 不达标; 0.06. 10#; 6.08; 0.98; ≥6; 达标. 11#; 12.93; 0.58; ≥6; 达标; -. 从表3-4-1表明，本次对绿玉池pH的11个监测点位中，pH达到了地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。从表3-4-2表明，溶解氧超标最大的点位是8#即绿玉池西北角入湖前的沟渠。其次为5#点位绿玉池的南岸。溶解氧主要影响因素：水温、大气压强、水体的盐度、植被及藻类。晴朗天气下，沿岸带和湿地植物在沉水植物和附着藻类占优的浅水湖泊和池塘中、藻类富集的水体中，光合作用旺盛易导致溶解氧过饱和，从而导致部分监测点位溶解氧不达标。 - 生态环境现状调查 4.1.生态调查方式 （1）线路调查 在调查范围内按不同方向，用手持GPS进行定位，记载植物种类、采集标本、观察生境、目测多度等； ①植被类型（群系、群系组或植被亚型），特别是在植被类型发生明显变化的地方要做准确详细地记录； ②优势植物和重要物种，如珍稀濒危植物； ③拍摄典型植被的外貌与结构； ④在视野广阔清晰之处，拍摄周围植被或景观的照片，并作详细的表述。 （2）群落调查 在实地线路踏查的基础上，在调查范围内确定典型的群落地段，按不同的植物群落设置样地，在样的内作细致的物种记录调查。 （3）植物种类调查 在调查过程中，确定评价区内的植物种类、经济植物的种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查过程中，采取路线调查与重点调查相结合的方法。对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和民间访问、市场调查相结合的方法进行。对有疑问的经济植物和珍稀濒危植物，采集凭证标本和拍摄照片。 （4）动物种类调查 野外调查工作的重点为拟建项目评价范围，其次是与评价范围相邻的地区。野外调查中，主要观察记录了陆栖脊椎动物的生境状况；鸟类调查采用双筒望远镜观察记录；重要野生脊椎动物的情况调查采用访问法；同时收集大理市的相关资料及已发表的相关文献资料。 4.2调查范围 调查范围主要为湖区周边淹没线以上至工程占地区周边200m范围内的区域。 4.3植被现状与评价 4.3.1植被类型 (1）植被类型 根据云南植被区划，评价区属于高原亚热带北部常绿阔叶林地带（IIAii)， 滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区（IIii-1)，滇中高原盆谷滇青 冈林、元江栲林、云南松林亚区（IIAii-1a) 。调查区受人类活动干扰影响较大，区域内的原生植被基本消失殆尽，现有植被以次生植被和人工植被为主，自然植被主要见于本项目西侧山坡上的面山植被主要是次生植被暖温性针叶林、稀树灌木草丛以及灌丛。生态环境质量一般。 根据野外实地考察，卫星影像判读，按《云南植被》分类系统，评价区的植被可以分为自然植被和人工植被两大类。自然植被大致可划分为3个植被型、3个植被亚型、3个群系、3个群落；人工植被主要有旱地、水田、人工林、园地。各植被类型具体分布情况见评价区植被分布图。 表3-3 评价区植被类型统计表 自然植被; Ⅰ.暖性针叶林. （Ⅰ）暖温性针叶林. （二）云南松林. （2）云南松群落. Ⅱ.稀树灌木草丛. （Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛. （二）紫茎泽兰草丛. （2）紫茎泽兰群落. Ⅲ.灌丛. （Ⅲ）暖温性石灰石灌丛. （3）（三）坡柳灌丛. （3）坡柳群落. B.人工植被; （Ⅰ）旱地. （Ⅱ）水田. （Ⅲ）人工林. （Ⅳ）园地. 注：I、II、III…植被型；（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）…植被亚型；（一）、（二）、（三）…群系；（1）、（2）、（3）…群丛。 A自然植被 （Ⅰ）暖温性针叶林 暖温性针叶林在云南主要分布于云南亚热带北部区域，以滇中高原为主体。在本区内，暖温性针叶林广泛分布于评价区内各地，在评价区整个海拔梯度范围内都有分布，是评价区主要的自然植被类型。评价区的暖温性针叶林有1个群系（云南松林）、1个群落（云南松群落）。 云南松群落 该群落在评价区各地广泛分布，群落高约5-9m，总盖度约70%-85%，可以分为乔木层、灌木层和草本层。乔木层高约5-9m，层盖度约50%-70%，以云南松 Pinus yunnanensis为单优势种，另偶见黄毛青冈 Cyclobalanopsis delavayi、旱冬瓜 Alnus nepalensis、栓皮栎 Quercus variabilis、滇石栎 Lithocarpus dealbatus、云南油杉 Keteleeria evelyniana等。 灌木层高约1.5-3m，层盖度约5%-30%，主要有乌鸦果 Vaccinium fragile、米饭花 Lyonia ovalifolia、碎米花 Rhododendron spiciferum、铁仔 Myrsine africana、厚皮香 Ternstroemia gymnanthera、云南越桔 Vaccinium duclouxii、美丽马醉木 Pieris formosa、爆仗花 Rhododendron spinuliferum、细齿叶柃 Eurya nitida、野拔子 Elsholtzia rugulosa、华西小石积 Osteomeles schwerinae、沙针 Osyris wightiana、牛筋条 Dichotomanthes tristaniaecarpa、网叶木蓝 Indigofera reticulata、川梨 Pyrus pashia等。 草本层高约0.4-1.1m，层盖度约10%-40%，主要有四脉金茅 Eulalia quadrinervis、密毛蕨 Pteridium revolutum、紫茎泽兰 Ageratina adenophora、白健秆 Eulalia pallens、羊耳菊 Inula cappa、火石花 Gerbera delavayi、小叶三点金 Desmodium microphyllum、刚莠竹 Microstegium ciliatum、黑足金粉蕨 Onychium contiguum、珠光香青 Anaphalis margaritacea、浆果薹草 Carex baccans、沿阶草 Ophiopogon bodinieri、刺芒野古草 Arundinella setosa、野青茅 Deyeuxia arundinacea、白茅 Imperata cylindrica var. major、疏叶蹄盖蕨 Athyrium dissitifolium等。 (II）暖温性稀树灌木草丛 暖温性稀树灌木草丛广泛分布在云南的中部、北部、西北部、东北部以及东南部的广大山地上，云南广大的高原山地均有本植被类型的分布。它的原生植被主要为半湿润常绿阔叶林，其次是中山湿性常绿阔叶林。然而，植被演替上联系最为密切的为云南松林中分布于滇中和滇西北的两个亚系。本植被亚型在评价区共记录1个群系（紫茎泽兰草丛）、1个群落（紫茎泽兰群落）。 (2）紫茎泽兰群落 该群落在评价区内零星分布，主要分布于西岸荒地、塘边及田间地头等，群落中无自然生长的乔木，灌木亦少见，群落外观表现为草丛状。群落中.的植物是一些旱生、中生或湿生的种类，其中以紫茎泽兰为优势种。群落 高可达1.2m以上，盖度可达90%以上，以紫茎泽兰Ageratinadenophora为优势，另外多伴生有鬼针草Bidens pilosa、 小白酒Conyza canadensis 、藿香菊Ageratum conyzoides 、野艾蒿Artemisialavandulaefolia、戟叶酸模Rumex hastatus、 滇紫草Onosma paniculatum、 匍匐风轮菜Clinopodium repens、 碎米莎草Cyperusiria、 细柄草Capilipediumparviflorum、升马唐Digitaria ciliaris等。 (Ⅲ）暖性石灰岩灌丛 暖性石灰岩灌丛主要分布于亚热带气候下的各低山丘陵。广大的石灰岩山地为一些耐旱的，特别是一些喜钙植物，适应性广的植物组成灌丛，成为石灰岩山地带有指示性的类型。在评价区内，该植被类型主要分布于洱海东岸的石灰岩山地区，属长期受人为活动干扰影响下形成的次生植被类型。本植被亚型在评价区共记录1个群系（坡柳灌丛）、1个群落（坡柳群落）。 (3）坡柳群落 该群落在评价区内的石灰岩山地广泛分布，区域内土层瘠薄，岩石裸露。 群落高约1.5-1.8m，总盖度约50%-80%，可以分为灌木层和草本层。 灌木层高约1.5-1.8m，层盖度约40%-60%，以坡柳Dodonaea viscosa 为 优势，另外常见华西小石积Osteomelesschwerinae、沙针Osyris wightiana、川滇野丁香Leptodermis pilosa、架棚Ceratostigmamimus、马桑Coriaria nepalensis 、小鞍叶羊蹄甲Bauhiniabrachycarpavar.microphylla、铁仔Myrsine aqfricana、小叶枸子Cotoneastermicrophyllus、短绒槐Sophora velutina等。 草本层高约0.5m，层盖度约30%-60%，主要有黄茅Heteropogon contortus茅叶荩草Arthraxon prionodes、块茎卷柏Selaginellachrysocaulos、旱茅 Schizachyrium delavayi、地果Ficustikoua、拟金茅Eulaliopsisbinata、戟叶酸模Rumex hastatus、白健秆Eulaliapallens、金毛铁线莲Clematischrysocoma、香薷EIsholtziaciliata、老鹳筋Sileneasclepiadea等。 B人工植被 人工植被在评价区内分布广泛，主要有旱地、水田、人工林以及园地。旱地在评价区内广泛分布，主要种植玉米Zea mays小麦 Triticum aestivum、烟草 Nicotiana tabacum以及各种蔬菜等；水田在评价区内广泛分布，主要见于地势平坦，水资源充足的区域，主要种植水稻 Oryza sativa 等；人工林在评价区内多呈小斑块状零星分布，主要有直杆蓝桉 Eucalyptus maideni林以及杂木林等；园地在评价区内只有少量零星分布，主要为果园。 人工植被由于受人类生产活动的主导，植物种类主要为人工种植的农作物、经济作物、林木等，种类组成单一，群落结构简单，生态功能低下。 4.3.2植被面积 评价区各植被类型面积见表3-3。由表可知，评价区以水田、旱地和水域及库塘湿地分布最广，旱地面积为35.74hm2，占评价区总面积的22.73%；其次为水域及沼泽湿地，面积为 34.39hm2，占评价区总面积的21.87%；第三位为水地，面积为27.63hm2，占评价区总面积的 17.15%。其他类型面积相对较小。各植被类型分布情况见附图11 表3-4 评价区植被分布现状 属性; 面积（hm2）; 比例（%）. 自然植被; 暖温性针叶林; 1.65; 1.05. 暖温性稀树灌木草丛; 14.02; 8.92. 暖温性灌丛; 3.72; 2.37. 小计; 19.39; 12.33. 人工植被; 旱地; 35.74; 22.73. 水田; 27.63; 17.57. 人工林; 5.94; 3.78. 园地; 2.75; 1.75. 小计; 72.06; 45.83. 非植被类型; 建设用地; 29.16; 18.54. 道路; 2.24; 1.42. 水域; 34.39; 21.87. 小计; 65.79; 41.84. 合 计; 157.24; 100.00. 4.3.3陆生植被现状小结 调查区内的陆生植被可分为自然植被和人工植被两大类。自然植被可划分为暖温性针叶林、暖温性稀树灌木草丛、暖性石灰岩灌丛3个植被亚型，共包含3个群系和3个群落。评价区的人工植被主要有人工林、旱地、水田、园地及绿地，其中以旱地分布最广。评价区内的植被类型均属常见植被类型，无稀有或特有植被类型。 4.4植物资源现状 ①植物种类 评价区人工植被分布广泛，是以人工植被为主的区域。区域内大面积栽培的植物种类不多，主要有玉米 Zea mays、小麦 Triticum aestivum、水稻 Oryza sativa、直杆蓝桉 Eucalyptus maideni以及各种蔬菜等。 在野生植物中，由于评价区内生境差异和受人为影响程度的不同，野生植物在不同区域内种群数量差别较大，部分种类个体数量较多，常形成单优群落，如坡柳Dodonaea viscosa 、云南松Pinus yunnanensis 、紫茎泽兰Ageratinaadenophora、小白酒草Conyza canadensis、鬼针草Bidens pilosa等，其他常见的种类有华西小石积Osteomeles schwerinae、 川梨Pyruspashia、沙针Osyriswightiana、拟金茅Eulaliopsis binata茅叶荩草Arthraxonprionodes、兔耳一支箭Piloselloides hirsuta、 芸香草Cymbopogon distans、 浆果薹草Carexbaccans、藿香菊Ageratum conyzoides、野艾蒿Artemisia lavandulaefolia、 戟叶酸模Rumex hastatus、滇紫草Onosma paniculatum、碎米莎草Cyperus iria、细柄草Capilipedium parviflorum、升马唐Digitariaciliaris等。 ②野生保护植物 通过对评价区植物种类的专项调查，评价区范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》（2021）记载的野生保护植物，亦未发现《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989）记载的野生保护植物。经查阅资料和实地踏查未发现评价区内有区域狭域物种分布。 ③名木古树 据云南省林业厅文件云林保护字【1996】第65号“关于印发云南省古树名木名录的通知”和实地踏查，评价区范围内没有名木古树分布。 4.5陆栖脊椎动物资源 ①两栖类 本项目评价区农业生产开发程度较高，区域内的生境主要为旱地、人工林、灌草丛、水域等，生境类型多样，但区域受人类生产活动干扰严重，两栖类动物种类较少，主要有滇蛙Dianrana pleuraden、无指盘臭蛙Odorrana grahami、华西蟾蜍Bufo gargarizans andrewsi、华西雨蛙Hyla gongshanensis jingdongensis等。 ②爬行类 评价区农业生产开发程度较高，区域内的生境主要为旱地、人工林、灌草丛、居民区、水域等，生境类型多样，但区域受人类生产活动干扰严重，爬行动物种类较少，主要有原尾蜥虎Hemidactylus bowringii、云南攀蜥Japalura yunnanensis、铜蜓蜥Sphenomorphus indicus、八线腹链蛇Amphiesma octolineata、黑眉晨蛇Orthriophis taeniurus、红脖颈槽蛇Rhabdophis subminiatus等。 ③鸟类 项目区范围不大，区域生态环境质量一般，区域内的生境主要为旱地、人工林、灌草丛、居民区、水域等，区域受人类生产活动干扰严重，鸟类种类不多，多为一些适应农田、人居环境以及次生生境的鸟类，常见白鹡鸰Motacilla alba、黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous、珠颈斑鸠Streptopelia chinensis、树麻雀Passer montanus、山斑鸠Streptopelia orientalis、小白腰雨燕Apus nipalensis、普通翠鸟Alcedo atthis、家燕Hirundo rustica等。 ④哺乳类 项目区内的生境主要为旱地、松林、常绿阔叶林、人工林、灌草丛、居民区等，区域受人类生产活动干扰严重，哺乳动物种类较少，以小型哺乳动物啮齿类为主，常见树鼩Tupaia belangeri、赤腹松鼠Callosciurus erythraeus、黄胸鼠Rattus flavipectus、褐家鼠Rattus norvegicus、北社鼠Niviventer confucianus、锡金小鼠Mus pahari等。 ⑤野生保护动物 根据现场调查、访问，本工程评价范围内无国家级保护野生动物、无云南省级保护野生动物分布，无区域狭域分布的特有物种。 4.6水生生态现状调查 4.6.1水生植被现状 评价区受人类活动干扰影响较大，区域内典型的水生植物群落除了自然生长的一些群落外，有一些是属于人工栽种的植物群落。在评价区内，自然生长的植物群落常与人工栽种的植物群落交错分布，区域内的水生植被可分为自然植被和人工植被两大类。 A自然植被 根据实地调查以及查阅相关文献资料，按《云南植被》分类系统，遵循群落学－生态学的分类原则，本次调查在评价区内记录的水生自然植被主要可划分为1个植被型、3个植被亚型、11个群系。植被分类系统如下： （Ⅰ）挺水植物群落： 组成本类型植被的主要植物扎根于水底泥土中，植物体上部分或叶挺出水面，当水位下降时，整株大部分都露在大气中。挺水植物群落一般分布于湿地或水域的近岸浅水处。在密集生长情况下，其下层伴生植物多为湿生种类。 芦苇群落：芦苇群落在评价区内广泛分布，呈斑块状，主要分布在绿玉池周边水深1.5m以下的潜水区及人工库塘中，底质为淤泥，群落总盖度70%~100%，植株一般高出水面1.5~2.5m，群落以芦苇Phragmites australis为优势种，常伴生的植物有穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum、假稻Leersiahexandra、 酸模叶蓼Polygonumlapathifolium 、双穗雀稗.Paspalum paspalodes、紫萍Spirodelapolyrrhiza、浮萍Lemnaminor等。 菰群落：菰群落在评价区内广泛分布，多呈斑块状。群落高出水面高度约1~1 5m中，盖度50%~100%，以菰Zizanialatifolia占绝对优势的群落居多，伴生种主要有芦苇Phragmites australis、 假稻Leersiahexandra、 喜旱莲子草Alternantheraphiloxeroides、野菱Trapanatans、微齿眼子菜Potamogeton maackianus、穗状狐尾藻Myriophyllumspicatum、水蓼Polygomum hydropiper等。 水葱群落：该群落只有少量零星分布，生长处水深0.5~1.5m，底质为深厚的泥质。群落总盖度70%~90%，上层优势种水葱Schoenoplectus tabernaemontani茎秆直立，伸出水面0.5~1m，水下匍匐茎交织如网。常伴生有穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum 、双穗雀稗Paspalum paspalodes、假稻Leersia hexandra、灯心草Juncus effusus、喜旱莲子草Alternanthera philoxeroides、稗Echinochloa crusgalli等。 (II）浮叶植物群落 组成本类型的植物根固着于水底泥土中，叶片浮于水面，因此，结构组成状况比较固定。现场调查在评价区域内共记录野生浮叶植物3个群系（野菱群落、荇菜群落、眼子菜群落、)。 野菱群落：该群落在湖区广泛分布，是评价区内分布最广的浮叶植物。群落盖度70%-100%，以野菱Trapanatans为优势种，伴生植物常见荇菜Nymphoides peltatum、紫萍Spirodela polyrrhiza、浮萍Lemna minor、穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum、 水葫芦Eichhornia crassipes、 满江红Azollaimbricata等。 荇菜群落：该群落是评价区内分布较广的浮叶植物。主要分布于水深2.5m以内的湖湾，底质泥沙质。群落盖度70%-90%，以荇菜Nymphoides peltatum为主，常伴生有野菱Trapa natans、紫萍Spirodela polyrrhiza、浮萍Lemnaminor、穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum 、黑藻Hydrilaverticillata、满江红Azollaimbricata等。 眼子菜群落：眼子菜群落分布区水深约1~1.5m，底质为泥沙，盖度约70%~90%，以眼子菜Potamogeton .distinctus为优势，另外常见野菱Trapanatans、穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum、 黑藻Hydrilla verticillata、 荇菜Nymphoides peltatum等。 （Ⅲ）沉水植物群落 本类型主要组成均系沉水植物，它们以根固着于泥土中，茎叶沉于水面下，有的花序伸出水面，有的在水下开花结果。本次调查在评价区共记录沉水植物5个群系（竹叶眼子菜群落、光叶眼子菜群落、金鱼藻群落、黑藻群落、苦草群落） 竹叶眼子菜群落：该群落主要分布于多生长在有腐殖质淤泥的区域。群落盖度约80%，以竹叶眼子菜Potamogeton wrighti 为优势种，伴生的植物主要有穗状狐尾藻Myriophyllumspicatum、菹草Potamogeton crispus、微齿眼子菜Potamogeton maackiamus以及黑藻Hydrilla verticillata等。 光叶眼子菜群落：光叶眼子菜群落主要多生长在水深1-2m 的区域，底质为泥沙。群落盖度约75%-85%，以光叶眼子菜Potamogetonlucens为优势种，其他常见植物有金鱼藻Ceratophyllumdemersum、菹草Potamogeton crispus、穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum、 微齿眼子菜Potamogeton maackiamus、黑藻Hydrilla vericilata等。 金鱼藻群落：该群落在湖区分布较广较深，底质为泥沙，水深2-8m。群落盖度50%-90%，以金鱼藻Ceratophyllum demersum为优势，常伴生有黑藻Hydrilla verticillata、苦草Vallisneria natans、微齿眼子菜Potamogeton maackiamus等。 黑藻群落：黑藻群落是洱海分布较广的水生植物群落，一般分布于水深2-8m的范围内，基质大多为泥沙或含较多腐殖质的淤泥。群落盖度约70%-90%，以黑藻Hydrilla vricillata为优势种，其他常伴生有金鱼藻Ceratophyllum demersum、苦草Vallisneria natans、 微齿眼子菜Potamogeton maackianus、 穗状狐尾藻Myriophyllum spicatum等。 苦草群落：该群落分布广泛，在水深2-10m均有分布，底质为砂质、泥沙质，深水处则常为硬泥。浅水处群落盖度约60%-80%，深水处约40%-50%， 以苦草Vallisnerianatans为优势种，常伴生有黑藻Hydrillaverticillata、金鱼藻Ceratophyllumdemersum、微齿眼子菜Potamogetonmaackianus等。 B.水生人工植被 评价区，人工湿地分布广泛，栽种的水生植物种类较多，区域内的水生人工植被主要有挺水植物群落、浮叶植物群落。 栽种的挺水植物群落主要有菰群落、芦苇群落、纸莎草群落、梭鱼草群 落、莲群落等，在评价区人工湿地区广泛分布。栽种的浮叶植物群落主要有睡莲群落、荇菜群落等，在人湖区多呈小斑块状分布。 4.6.2.水生植被现状小结 评价区内的水生自然植被可划分为湖泊水生植被1个植被型，挺水植物群落、浮叶植物群落、沉水植物群落3个植被亚型，芦苇群落、菰群落、水葱群落、野菱群落、荇菜群落、眼子菜群落、竹叶眼子菜群落、光叶眼子菜群落、金鱼藻群落、黑藻群落、苦草群落11个群系。 评价区的水生植被类型均属常见植被类型，无稀有或特有植被类型。 4.6.2水生植物多样性现状调查 根据野外考察以及相关文献资料查阅，评价区共记录有水生维管植物27科、42属、58种（包含种下等级）。其中蕨类植物有4科、5属、5种；被子植物有23科、37属、53种，其中双子叶植物有11科、12属、17种，单子叶植物有12科、25属、36种。 在所记录的58种植物中，野生植物有47种，占植物种总数的81.03%， 属人工栽种的有11 种，占植物种总数的18.97%。 在58种野生水生维管植物中，无国家和云南省级保护野生植物，无CITES保护物种，无区域狭域分布物种。 4.6.3 底栖动物 本次调查发现底栖动物中，以节肢动物（摇蚊）为主，其次为环节动物（水丝蚓）和软体动物（福寿螺）两者占比相当。福寿螺为外来入侵种，在湖区占比不低，同时除湖区外，在绿玉池周边的农灌沟、 截污沟内均大量存在。本次调查期间未发现螺丝、河蚌等大型软体底栖物种。 总体而言，绿玉池底栖动物种类单一，以污染种类的寡毛类为优势，同时存在福寿螺等外来种入侵的问题。 4.6.4浮游动物 本次调查发现，绿玉池内的浮游动物从密度上看，轮虫密度最大，3 个点位的轮虫密度 4000~6800 ind/L，其次为原生动物，3 个点位的密度均在 1000 ind/L 以下，未见枝角类和桡足类；生物量上，轮虫生物量4.8~8.2mg/L。可见轮虫是西湖占比最大的浮游动物类群。总体而言，绿玉池湖区的浮游动物主要以小型的轮虫为主，其次为原生动物。 6.4.5藻 类 绿玉池藻类以蓝藻门的丝状藻类－伪鱼腥藻为优势种类。细胞密度上，蓝藻门最大，其中湖心区 密度高达 30×106 cell/L 以上，其他藻类细胞密度从大到小依次为硅藻门、绿藻门、隐藻门、隐藻门、裸藻门、金藻门；生物量上，硅藻门和隐藻门为主，接近 12mg/L；其他藻类依次为、绿藻门、 甲藻门、蓝藻门、金藻门、裸藻门。 总体上，绿玉池已演变成典型的藻型浊水湖泊，藻类风险高。 4.6.6鱼类 ①鱼类种类及种群现状 根据对评价区的现场调查、访问当地村民，评价河段内的鱼类很少，主要有鲫Carassius auratus、黄鳝Monopterus albus、泥鳅Misgurnus anguillicaudatus等，均为常见鱼类。根据现场调查及访问，评价区内的鱼类种群数量较少。 ②珍稀、特有及保护鱼类 评价区分布的鱼类中没有国家级、云南省级保护种类。评价区内的鱼类均为当地常见的种类，无洄游性鱼类，无局限于评价区的特有鱼类。 ③鱼类“三场”分布情况 评价区内没有发现集中的“鱼类三场”即产卵场、索饵场和越冬场的分布。分布于评价区的鱼类，其繁殖场所一般位于其栖息场所周围。评价区分布的鱼类大多为适应江河、湖泊环境的种类，根据其习性，索食行为可发生于其栖息场所周围。 5、水土流失现状 根据《云南省土壤侵蚀现状遥感调查报告》资料，项目区属微度水土流失，侵蚀类型主要为水力侵蚀，主要表现为面蚀、沟状侵蚀，项目区内的土壤侵蚀背景值为 285.47t/ t/km²·a。 |
| --- | --- |
| - 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 存在的现状问题 1.1东岸片区现状问题 （1）湖滨带生态系统结构单一、受人为干扰侵占严重： 东岸湖滨带被大量农田侵占；由于受到周边农业种植、放牧等人为活动干扰 破坏严重，湖滨水生生态系统退化，结构单一、脆弱，其缓冲净化、生态保护的功能基本丧失。 （2）农业面源污染严重、缺乏农田尾水收集净化措施： 绿玉池东岸片区大片农田分布，东岸湖滨滩地被农田大量侵占，农业面源污染严重，多路农田尾水汇入湖区；农田尾水是绿玉池主要入湖补来水水源之一， 但东岸湖滨带无农田尾水拦截、处理设施；大量农业面源污染负荷随农田尾水输入湖区，以致近年湖区水质恶化。 （3）补水管出水口位置对湖区水力推动效果弱： 绿玉池整个湖区水体呈“西北→东南”流向，出水口（跃进河）位于湖区东南角。湖区东岸现有补水管道的出水口位于东岸偏南的小湖湾内，临近出水口；对湖区水力推动效果弱，无法提升改善湖区水动力。 1.2南岸片区存在问题 湖区南岸现有 6 座库塘；其中，1 座为士庞村库塘湿地，收集南岸士庞村与绿玉池村间的农田尾水，出水进入绿玉池；其他 5 座为游跃进河两岸现有的缓冲带库塘，其中 2 座现状为作为鱼塘，3 座位为现状库塘湿地。南岸片区存在的主要现状问题如下。 （1）南岸现有库塘湿地出水水质差 南岸的士庞村、绿玉池村之间有大片农田分布，虽已有截污沟及尾水处理库塘，但该士庞村库塘已运行近 10 年，目前塘内湿地水生植物缺乏、塘底淤积，同时塘埂被菜地侵占；库塘对农田尾水处理效果不佳，现状出水水质较差，为劣 V 类，影响绿玉池水质。 跃进河两岸现有库塘湿地自2017年建成至今，运行4年多，目前存在淤积、塘内水生植物（茭草）疯长侵占库塘、沉水植物消亡等问题，农田尾水处理效果 较差，不能有效削减沿线农业面源污染负荷。此外，缓冲带内现有2座鱼塘，养殖中投喂饲料，出水水质差。库塘湿地出来的农田尾水和鱼塘出来养殖废水，氮、 磷污染负荷高，增加了跃进河及下游西湖的水污染负荷。 （2）湖区出水水质差、无出湖水质保障控制措施，威胁下游西湖 绿玉池为下游西湖的重要源头，是西湖主要补水水源；但绿玉池湖区现状出水水质差，大量污染物通过跃进河输入下游西湖国家湿地公园，加大了西湖及洱 海水环境保护压力。 跃进河为西湖唯一出水口，现状无水质监控保障措施，在绿玉池水质突变恶化或发生水环境污染风险事时，将严重威胁下游西湖及洱海水质安全。 1.3西岸片区存在问题 （1）面山山坡水土流失严重、补水泉点受面源污染： 地下水的渗透补给是绿玉池的补给水来源之一。根据现场调查，湖区西面山坡植被稀疏；因缺少植被，山坡土层水源涵养能力差，雨季降雨快速冲刷流过地表、停滞时间短，减少了大气降雨对地下水的下渗补给；同时，雨季“水冲土跑”， 水土流失严重，雨水径流裹挟这泥沙冲入下游沟渠汇入湖区。 湖区西北部，泉点出水受周边农田种植湿地及相邻水塘养鱼等下渗污染影响，现状水质感官清澈、但出水水质差，氮磷超标；此外，泉点出水部分为截流入水塘灌溉、养鱼，剩余部分与沿线农田尾水混流入湖。 （2）湖滨带水生植物及外来物种疯长扩张，侵占水域： 绿玉池西岸湖滨带大片湖滨带水生植物（纸莎草、茭草等）和外来入侵物种疯长扩张，侵占湖滨水域，导致局部水流阻滞、水体流动性差，以致湖区面积萎缩。同时，大量枯萎死亡的植物残体进入水中，腐烂沉积，污染湖区水质。 湖滨带区域有连片的水葫芦、零星小片粉绿狐尾藻分布，两者均属外来入侵物种，生迅速、扩张快，其漂浮在水面，遮蔽阳光，与藻类、其他水生植物竞争营养物质，抑制了该区其他水生生物的生长，威胁生态系统的健康、稳定。此外，大量枯死倒伏后的大植物残体在湖滨带水底沉积，形成腐殖质基底，长期积累后会形成内源性污染。 （3）现有截污沟淤堵、农田尾水处理系统失效 西岸的农田尾水收集、净化系统已建成运行近 10 年；截污沟存在泥沙、生活垃圾、树叶及农作物植物等，截污沟渠淤堵严重。此外，西岸的砾石床农田尾水净化处理系统已运行近十年，系统中的填料已吸附饱和、失效。 1.4湖心区存在问题 经调查，绿玉池湖心区主要存在的现状问题如下： （1）水生植物种类及群落单一： 湖区内以金鱼藻等耐弱光、耐污型沉水植物种类为主，沉水植物退化，水体自净能力下降。 （2）藻类风险高，缺乏控藻滤藻鱼类： 湖内藻类密度及生物量大，整个湖区叶绿素大于30ug/L，藻类风险高，富营养化态势明显。根据洱海近年的鱼类投放控藻经验，鲢鳙鱼仍是目前洱海中的主要控藻鱼类，控藻效果好；但目前绿玉池内缺乏食藻性鱼类。 （3）底栖动物种类及种群结构单一： 绿玉池湖区内的底栖动物以耐污的寡毛类为主，缺少河蚌、螺蛳等可分解有机物的大型软体底栖动物，不利于内源污染的降解。 （4）底泥污染严重： 绿玉池底泥中的有机质含量高，随入湖尾水携带输入的大量氮磷钾污染在底泥中累积，其中全氮、全磷均处于重度污染水平。 |
| - 生态环境保护目标 | 1、评价等级及评价范围 （1）生态评价等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态影响评价等级判定和评价范围确定详见表3-5。 表3-5 生态影响评价等级判定和评价范围确定一览表 6.1 评价等级判定; 一级; a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；. 二级; b）涉及自然公园时，评价等级为二级； c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； d）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； e）根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；. 三级; g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；. 其他; h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。. 6.1.3 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 6.1.4 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。 6.1.5在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 6.1.6 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 6.1.7涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485。 6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。. 据上表分析，工程总占地41.62hm2；工程不涉及生态保护红线、生态敏感区，本项目生态环境影响评价等级确定为三级 （2）生态评价范围 生态环境影响评价为三级，评价范围为工程施工直接影响区及周边 200m范围内的区域。 （3）其他环境要素 本项目其他各环境要素评价范围详见下表。 表3-6 各环境要素评价范围确定情况表 序号; 环境要素; 评价范围. 1; 大气环境; 各施工工区边界以外200m范围、施工运输道路两侧200m以内。. 2; 声环境; 主体工程和临时占地及周界外延200m范围，交通运输路线沿线及其两侧外延50m范围。. 3; 水环境; 绿玉池上游200米到绿玉池出口（跃进河）下游200米范围内。. 2、主要环境保护目标 根据现场调查，本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、国家森林公园、饮用水源保护区、公益林及基本农田。在评价范围内主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 拟建项目环境保护目标一览表 项目; 序号; 保 护 目 标; 位置关系; 距离; 保护级别. 大气、声环境; 1; 士庞村; 南侧、约300人; 紧邻; 《环境空气质量准》二级标准 《声环境质量标准》2类标准. 2; 绿玉村; 南侧、约50人; 紧邻. 3; 杨柳村; 西北侧、约100人; 紧邻. 地表水环境; 1; 绿玉池; 项目区; 《地表水环境质量 标准》中的 Ⅱ 类标准进行保护。. 2; 跃进河. 生态环境; 植被; 暖温性稀树灌木草丛等; 表土开挖区、施工临时道路; 自然植被. 水生生物; 建设区; 建设区及其附近; 水生生物. 水土; 项目建设区、直接影响区; 水土保持; 防治Ⅰ级标准. 社会环境; 社会经济; 不影响村民的生产、生活用水。; 工程施工. 交通; 保障公路运输畅通，不影响周边居民、群众出 行; 工程施工. |
| - 评价标准 | 一、环境质量标准 （1）地表水环境质量 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，西湖的水环境功能类别为地表水Ⅱ类；该功能区划未对绿玉池做水环境功能区划，但根据《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》（2019 年）第五条：洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅱ类标准进行保护。 绿玉池为西湖源头，属洱海流域湖库，根据上述规定，绿玉池水环境功能类别Ⅱ类水体。项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准。 表3-8 地表水环境质量部分项目标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5; TP; NH3-N; TN; 溶解氧. Ⅱ类; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.025（湖、库）; ≤0.5; ≤0.5; ≤6. （2）大气环境 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-9 环境空气污染物部分项目浓度限值 单位：μg/m3 污染物名称; PM2.5; PM10; SO2; NO2. 二级标准 浓度限值; 年平均浓度; 35; 70; 60; 40. 日平均浓度; 75; 150; 150; 80. 小时平均; -; -; 500; 200. （3）声环境 项目的位于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，标准值详见表 表3-10 声环境质量标准 项目; 执行类别; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 声环境; GB3096-2008中2类; 60; 50. （4）地下水 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表3-11。 表3-11 《地下水质量标准》（摘录）（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; III类标准值. pH; 6.5~8.5. 总硬度; 450. 氨氮; 0.5. 耗氧量（CODMn法）; 3.0. 硝酸盐; 20. 总大肠菌数; 3.0个/L. （5）水土流失强度评价标准 执行水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》SL190—96分级指标。见表3-12。 表3-12 土壤侵蚀分类分级标准 级 别; 侵蚀模数（t/km2·a). 微度侵蚀（无明显侵蚀）; ＜500. 轻度侵蚀; 500--2500. 中度侵蚀; 2500--5000. 强度侵蚀; 5000--8000. 极强度侵蚀; 8000--15000. 剧烈侵蚀; ＞15000. 二、污染物排放标准 1、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 70; 55. - 运行期 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，标准值详见表 表3-14 声环境质量标准 项目; 执行类别; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 声环境; GB3096-2008中2类; 60; 50. 2、大气污染物 项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-15。 表3-15 大气污染物综合排放标准 污染物; 产生工艺; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 道路施工、材料堆放等; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 3、水污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期施工废水、施工人员洗手等生活污水和施工机械冲洗废水经沉淀处理后，全部回用不外排。 （2）营运期 项目区不设置厕所，营运期无废水排放。 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的相关规定。 |
| - 其他 | 1.总量控制的目的 《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”因此，总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展。 2.总量控制的原则 （1）建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准。 （2）污染物排放总量必须满足当地区域环境质量达标或区域总量控制的要求。 项目作为环保工程，主要是改善绿玉池的水质，不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| - 施工期生态环境影响分析 | 本项目为非污染性生态类建设项目，其对环境产生的影响主要体现在施工期。本工程建设期间，各项施工开挖、建设及种植活动等将对项目所在地周围环境及绿玉池水体本身造成一定的破坏和影响。施工期影响包括施工污染影响和生态破坏干扰影响。本项目主体工程施工期产生的环境影响见下表。 表4-1-1 项目东岸片区施工期主要环境影响识别 环境识别; 截污沟及回水系统; 生态缓冲带修复工程; 补水动力工程. 声环境; 噪声; 噪声; 噪声. 大气环境; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气. 水环境; 生活污水、施工废水、基坑涌水; 生活污水、施工废水、基坑涌水; 生活污水、施工废水、基坑涌水. 固体废物; 土石方、生活垃圾、建筑垃圾; 土石方、生活垃圾、建筑垃圾; 土石方、生活垃圾、建筑垃圾. 生态环境; 陆生生态、水生生态; 陆生生态、水生生态; 陆生生态、水生生态. 表4-1-2 项目南岸片区施工期主要环境影响识别 环境识别; 士庞村库塘改造; 跃进河右岸缓冲带库塘提升; 出湖水质提升系统工程. 声环境; 噪声; 噪声; 噪声. 大气环境; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气. 水环境; 库塘扰动对绿玉池的影响; 生活污水、施工废水; 生活污水、施工废水、基坑涌水. 固体废物; 植物残体; 植物残体; 土石方、生活垃圾、建筑垃圾. 生态环境; 水生生态; 水生生态; 陆生生态、水生生态. 表4-1-3 项目西岸片区施工期主要环境影响识别 环境识别; 岸域生态植被修复; 西岸湖滨带生态修复; 农田退水收集处理系统提升改造工程. 声环境; 噪声; 噪声; 噪声. 大气环境; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气. 水环境; 生活污水、施工废水; 生活污水、施工废水基坑涌水; 生活污水、施工废水、基坑涌水. 固体废物; 生活垃圾、建筑垃圾、废弃植株; 废弃植株; 土石方、生活垃圾、建筑垃圾. 生态环境; 陆生生态; 陆生生态、水生生态; 陆生生态、水生生态. 根据工程设计项目在湖心区投放的鱼类及底栖动物，施工期存在引进外来物种的风险。 同时，根据本项目建设内容可知，管护通道、平台、界桩、界碑、人行桥等配套设施的建设，由于工程量很小，施工污染物相对较少，对绿玉池的影响轻微。 4.1、施工期噪声影响分析 （一）噪声及源强 根据表4-1、4-2、4-3项目建设中，整个施工过程都要产生噪声。施工环境噪声源主要有机械设备噪声、运输车辆噪声。设备噪声多来自装载机、挖掘机等设备的发动机噪声等，参考有关资料，施工阶段主要施工机械、设备和运输车辆的声功率级见表4-2。 表4-2 主要施工机械及噪声强度表 单位：dB（A） 设备名称; 噪声强度（距离声源1m处）; 设备名称; 噪声强度（距离声源1m处）. 挖掘机; 90; 混凝土振捣器; 80. 装载机; 90; 运输车辆; 85. 收割机; 80. （二）施工噪声影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A）。 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。 噪声值计算模式为： L（r）=L（r0）-20lg（r/r0） 式中：L（r）—距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； L（ro）—参考位置 ro 处的 A 声级，dB（A）； r—点声源到受声点的距离，m； r0—点声源到参考位置的距离，m； 由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表4-3。 表4-3 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 设备; 源强; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 50.0; 46.5; 44.0. 挖掘机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 50.0; 46.5; 44.0. 混凝土振捣器; 80; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0; 44.4; 40.0; 36.5; 34.0. 运输车辆; 85; 71.0; 65.0; 59.0; 53.0; 49.4; 45.0; 41.5; 39.0. 收割机; 80; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0; 44.4; 40.0; 36.5; 34.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，从预测结果可知： 施工机械噪声昼间最大在距声源10m以外可符合标准要求，夜间最大在60m以外可符合标准要求。 项目施工期间，对声环境会造成不利影响。由于建筑材料运输量较大，运输汽车噪声对进入现场的道路沿线的居民影响也较大，因此施工噪声扰民情况将一直存在；但在施工结束后，噪声对周围环境的影响消失。 （三）敏感点噪声预测分析 根据施工期噪声预测结果（表4-3）可知，工程施工对周边敏感点的影响较大，项目周边村庄（士庞村、绿玉村、杨柳村）与工程区的直线距离约10m， 施工期噪声对附近村庄影响较大。因此，工程应合理安排施工时间，中午及夜间禁止施工，且对昼间受施工噪声影响较严重的声环境敏感点采取工程降噪措施。同时工程合理布置施工机械设备位置，固定且高噪声的施工机械应设置在远离居民点的位置，运输车辆经过敏感点时降速行驶，禁止鸣笛。施工前应加强与受影响群众沟通交流，在施工前就工程施工事宜张贴公示，并开展绿玉池治理工程宣传，获得群众的理解和支持，减少施工噪声影响带来的纠纷。在落实声环境保护措施的前提下，本工程施工对声环境的影响在可接受范围内。 4.2、施工期环境大气影响分析 （1）施工期扬尘及粉尘 ①施工扬尘 施工期扬尘主要污染物为颗粒物，其中不含有毒有害的特殊污染物。在施工过程中，土建、材料运输装卸、内部道路修筑等施工活动都会产生无组织排放粉尘，其中施工方式和施工现场的自然条件对扬尘的影响最大。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在挖方施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘，主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重，因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 ②搅动起尘 搅动起尘主要来源土石方铲挖、运输、倾倒，起尘粒径较大，外力结束后粉尘易自然沉降，起尘量不大，采取洒水降尘措施后，对周围环境影响较小。 ③施工车辆运输扬尘 根据类比资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km ▪辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-4中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。 表4-4不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km ▪辆 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20km/h; 0.204; 0.344; 0.464; 0.576; 0.684; 1.148. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。一般情况下，施工车辆动力起尘的影响范围是道路两侧30m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。 施工场地洒水抑尘试验结果见表4-5。 表4-5 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工场地洒水抑尘试验结果表明：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m。 本工程南面为士庞村、绿玉池村以及杨柳村。工程区邻近居民，为降低扬尘对环境的污染和居民的影响，应采取相应废气治理措施： - 施工场地安排人员定期根据天气情况对施工场区进行适当洒水降尘，尤其施工开挖面、临时堆放的土石方表面等区域；风大干燥的天气，适当增加洒水频次及洒水量。 （2）加强建筑材料堆点的围挡措施；易产尘的粉状建筑物料应入棚堆放或遮盖防尘布；施工过程中应尽量加快物料的周转速度，控制施工材料堆存时间和堆存量。 （3）施工中，减少对开挖面及堆放土方的不必要扰动；施工后期应及时覆绿，减少土层的裸露时间及土方的堆放时间。 （4）加强施工场内运输道路的维护，减少道路扬尘的产生；此外，装运土石方运输车辆应按照要求加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板，防止抖散。 （5）项目施工不在施工现场设置混凝土搅拌站。 （6）项目使用应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。 （7）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按照安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。制定必要的防尘措施，如路面清扫、路面洒水、车速限制、砂石等建材覆盖运输、堆放等。 （8）施工现场设置不低于1.8m的封闭围挡，并保持规范清洁，严禁围挡不严或敞开式施工。 （2）施工机械及运输车辆燃油废气对大气环境影响分析 施工和运输机械运行时会排放一定量的尾气，呈无组织排放。施工现场车辆尾气对大气环境的影响有如下几个特点：车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式；汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较小。 本项目施工过程使用的工程机械主要为挖掘机、装载机等，这些工程机械主要以柴油为燃料，在使用过程中会产生一定量的废气，包括 NOx、CO、THC 等，但产生量不大，而且均为地面露天作业，尾气扩散稀释速度较快，影响范围有限。 4.3、施工期地表水环境影响分析 4.3.1施工期对绿玉池水环境影响分析 本项目对绿玉池进行水环境治理工程，因此建设项目临近绿玉池施工。施工期废水不采取防护措施，会对绿玉池的水环境产生影响。 根据环境影响识别分析，对绿玉池水环境影响主要体现在整个东岸片区、3个子项的开挖、南岸片区的进出水水质的提升改造以及西岸农田退水收集处理系统提升改造工程。项目施工期产生的废水主要为施工搅动、项目基坑涌水、施工过程中产生的施工废水、施工人员生活污水和雨季地表径流污水对绿玉池的影响。 （1）士庞村库塘提升改造对绿玉池水环境的影响 建设项目施工过程中对士庞村库塘带水打桩作业过程中，对士庞村库塘水体进行扰动，搅动湖水使底泥泛起，湖水悬浮物指标骤然增加，短期内湖水水质悬浮物超标，估计湖水悬浮物浓度最高时可能超过500mg/L。士庞村库塘的库容4422m3，悬浮物浓度的产生量为2.22t，如果直接排放，进入绿玉池，导致绿玉池的水质变差。项目在施工过程中，对士庞村库塘的进出水口进行土围堰，袋装土两层护面；同时，选择枯水期晴天施工，减少工期。采取上述措施后，可以最大限度地减少对绿玉池的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 （2）施工生产废水影响分析 ①设备清洗废水 项目施工期设备、运输车辆等需进行清洗，根据施工单位提供经验系数可知，施工期每天用于设备清洗的水量约有15m3，废水产生系数按0.8计算，则各工程施工期产生的冲洗废水量为12m3/d，项目主体施工期约12个月，则冲洗废水产生量约为5475m3。冲洗废水为含悬浮物较高的碱性废水，悬浮物浓度2000mg/L~ 10000mg/L, pH值9~12。单个设备冲洗废水产业强度小，且为间歇性排放。如排放不当容易导致水体悬浮物及pH值增高，影响周围水体及土壤环境。因此对冲洗废水应进行沉淀处理后回用于设备冲洗，避免对周边水体造成影响。 ②基坑涌水 因项目区距离绿玉池较近，地表水位相对较高，地下水位较高。开挖过程中会出现基坑涌水，主要集中在东岸片区土石方开挖、南岸片区出湖水质提升系统工程以及西岸片区农田退水收集处理系统提升改造工程等施工过程中，将会有一定量的地下水渗出，渗出量难以确定，主要污染物为SS。若不采取措施，则会对周边水体和周边农田产生污染影响。环评要求在各片区设置临时的沉淀池或者依托现有的库塘，基坑用水经沉淀处理后用于项目区洒水降尘，严禁排入水体、沟渠。 （3）雨季径流 项目施工过程将开挖土石方，施工现场将堆放砂、石料堆场以及土石方临时堆场，若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料很容易被冲刷而随雨水带走，进入绿玉池，对水体造成较大的影响，为减缓地表径流对地表水环境质量造成大的影响，项目应选择平坦的地区临时堆放粉状、粒状建筑材料及渣土，临时堆场应处于项目远离绿玉池一侧，并对临时堆场上的砂、石料等建筑材料及渣土进行遮盖，在临时堆场周边设置临时沉淀池，收集沉淀由于雨水冲刷产生的污水，对施工区的污水沉淀处理后尽可能回用于相应的施工环节和洒水降尘。项目施工时间短，该部分废水经沉淀处理后不会对地表水体产生大的影响。 （4）施工人员生活污水影响分析 项目施工期间，不设施工营地，日常生活主要使用区域内现有设施，依托士庞村的公厕。施工区生活污水量较少，主要为洗手废水，属污染较轻的杂排水，项目各工程区平均施工人员约为20人/d，参照 DB53/168-2019《云南省地方标准用水定额》，综合考虑施工人员生活简易，平均每人每天用水取值 20L，则施工人员生活用水量约为400L/d，污水排放系数取0.8，则高峰期生活污水量约为320L/d，项目施工期为12个月， 则项目施工期员工生活废水产生总量约为115.2m3。 根据本项目的具体情况，生活废水产生量很小、污染物简单，如单独设置处理设施增加成本且无必要，因此项目采用临时简易容器（盆、桶等）收集施工人员洗手废水，用于施工场地和道路的降尘。 综上，对水环境影响一方面是开挖及降雨径流冲刷施工场地使水体中泥沙量增加，另一方面是在靠近绿玉池施工时开挖及运输产生尘土可能降落附近水体而使水体的悬浮物浓度上升，其后果将使靠近施工区域的水体变浑浊，为此，对于靠近绿玉池的施工区域，必须选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘。同时，临绿玉池一侧需设置高1.8m的浸塑塑胶围栏防护措施，通过采取相应措施后，可以最大限度地减少对绿玉池水体的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 4.3.2施工期对跃进河及西湖的影响分析 施工期对跃进河直接影响主要南岸片区的绿玉池出水水质的提升改造。项目在缓冲带植物清理、塘体挖填整形、塘埂大坝构建等施工过程中，主要影响一方面是开挖及降雨径流冲刷施工场地使水体中泥沙量增加，另一方面是在靠近跃进河施工时开挖及运输产生尘土可能降落附近水体而使水体的悬浮物浓度上升，其后果将使靠近施工区域的水体变浑浊，透明度降低，将会改变近岸区域的水生环境。为此，必须选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘，在整个出水口强化处理单元外围设置围栏进行围挡。采用浸塑塑胶围栏，围栏高度1.8m。通过采取相应措施后，可以最大限度地减少对水环境的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 间接影响：绿玉池的出水进入跃进河，在施工过程中，如果绿玉池水质变差，也会影响跃进河的水质及下游西湖的水环境产生影响。只要施工期加强管理，严格按照报告表的水环境治理措施，项目对水环境的影响是可控。 4.4 施工固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 (1）土石方平衡及流向 本工程用地地势平坦开阔，项目库塘、截污沟的开挖虽会产生一定量土方，但挖方量不大。且均为地表耕作层腐熟土，土质良好，十分适宜本项目拟配置栽种的植物的生长；根据初步设计，项目施工中土方开挖方量为11827.8m3，其中表土剥离量为905.2m3，回填土方量为10904.6m3，回填就地用于场内湖滨带以及截污沟边坡等微地形整理堆坡等，无永久弃方产生，项目不设置弃渣场。剥离的表土905.2m3将作为临时弃方堆存于表土堆场内，用于后期绿化覆土。本工程土石方平衡及流向汇总详见下表 4-6和图 4-1。 表 4-6 工程土石方平衡及流向汇总表 单位： m3 项目组成; 挖方; 回填; 临时废弃. 土石方; 表土; 小计; 弃土; 表土; 去向. 东岸片区; 3069.5; 554.5; 3624; 3069.5; 554.5; 表土场. 南岸强化处理单元; 7853.1; 350.7; 8208.8; 2840.1; 4995; 350.7. 西岸湖滨带堆高放坡; 0; -; -; 4995. 合计; 10922.6; 905.2; 11827.8; 10904.6; 4995; 905.2. 1、各行土石方均为自然方； 2、各行均可按：“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”校核。南岸强化处理单元的弃土调配西岸湖滨带堆高放坡。. 土方来源 挖方总量11827.8 m3 回填总量 10904.6m3 东岸片区 挖方3624m3 回填3069.5m3 表土554.5m3 后期绿化 南岸片区 挖方8208.8m3 回填2840.1m3 表土350.7m3 后期绿化 弃土4995m3 调配西岸湖滨带 表土场 905.2m3 图 4-1 土石方平衡及流向框图 （2）建筑垃圾 本项目属河湖整治建设工程，不涉及大规模混凝土浇筑及装饰性工程作业，因此项目建筑垃圾产生量很少，主要为少量砂石、混凝土块、建筑边角料、包装废弃物以及西岸截污沟清理砾石等，均属一般固废。根据类比同类型项目，本项目建筑垃圾产生量约为5.7t。集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应采用及时外运的方式，由具有处理资质的单位运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置。 （3）生活垃圾 主要来自现场施工人员的日常生活，本项目施工人数约20人/d，施工人员生活垃圾产生量 0.25kg/人·d进行计算，集中人群产生量约5kg/d。项目施工期为12个月，施工期间生活垃圾产生总量为1.8t，施工人员生活垃圾经集中收集后自备垃圾车运输至当地环卫部门委托处理。 （4）废弃植被、植株 项目在施工过程中，场地内原有植被以及绿玉池外来物种的清除、会产生一定的废弃植被、植物；湿地植物栽种养护过程中也会产生的少量废弃植株，这些废弃植被、植株属于一般固废，由洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理。综合上述分析，项目施工期固废均可以得到妥善处理，对外环境的影响较小。 4.5 施工期生态环境影响分析 项目施工期间产生的非污染生态影响主要来源于截污沟、管道的开挖、东西岸微地形缓冲带构建改造、植物生态化修复等工序对占地范围的生态环境产生短期破坏性的影响。主要表现为对生态系统完整性的影响；工程施工占地影响；植被、植物损失的影响；施工机械、人员对植物碾压，造成植被、植物损失和破坏；施工粉尘对植物呼吸作用的影响；施工占地对赖以草地生活的动物的影响；施工活动对动物的驱赶作用和繁殖影响以及临湖施工对水生生物的影响。 4.5.1对陆生生态的影响 4.5.1.1对陆生植被的影响 本工程施工期对陆生植被的影响主要为占地影响，受占地影响的陆生植被可以分为自然植被和人工植被两类，自然植被主要为暖温性稀树灌木草丛，人工植被主要为水田、园地、人工林。 本工程施工期对自然植被的影响主要体现在西岸片区岸域生态植被修复：根据现状调查，评价区的主要植被为暖温性稀树灌木草丛。暖温性稀树灌木草丛是原生植被经人类反复干扰破坏以及耕地撂荒后形成的一种次生植被类型，群落多以紫茎泽兰、野艾蒿、马桑等草本和灌木植物为主，其群落组成简单，群落结构不稳定，受破坏后容易恢复，在不受干扰的情况下将很快演替成其他植被类型。本工程占地较小，同时在占地红线范围内进行施工中，对该植被类型的影响较小。 本工程施工期对人工植被的影响主要体现在西岸片区西岸湖滨带生态修复以及，以及东岸片区湖滨生态缓冲带构建。 本工程占用的人工植被主要为水田、园地以及人工林，人工植被以人工种植的农作物、经济作物和林木为主，其群落组成和生长主要受人类的控制，基本失去了自然植被的特征，生态功能较低，工程占用该类植被的影响较小。 总体来看，受本工程建设影响的植被类型在工程区及周边区域广泛分布，工程建设占地不会对这些植被造成毁灭性的破坏，其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大。本工程占地将对评价区植被造成一定程度的不利影响，但由于占用植被面积有限，且以次生性植被和人工植被为主，其生物多样性不高，加之大部分植被将被湿地、绿地等生态价值和质量较高的植被类型替代，因此，本工程的建设不会造成评价区植被分布格局、生态系统结构及功能的显著改变，对陆生植被的总体影响不大。 4.5.1.2对陆生植物多样性的影响 本工程施工期对植物的影响主要表现为工程占地对植物个体的破坏。由于本工程所处区域自然植被受人为干扰影响较大，植物种类趋于贫乏，此类植被在该地区随处可见，且受工程占地影响的主要为人工植被，自然植被受影响较少，因此本工程的建设既不会改变该地区现有植物区系组成，也不会对植物资源造成大的影响。 本工程对评价区植物区系的影响主要是工程占地对评价区内植被的直接破坏，这将造成其上生活着的植物体全部死亡。受工程建设影响的植被为暖温性稀树灌木草丛、旱地、人工林以及园地，所受影响的植物物种主要是人工种植的农作物、经济作物及林木，野生植物主要是评价区、滇西地区甚至云南省的常见种、广布种（如：小白酒草、藿香菊、野艾蒿、平车前、香薷等）和外来种（如：紫茎泽兰、鬼针草等），并且本工程影响到的只是植物种群的部分个体，种群的大部分个体在影响区域以外广泛分布，工程建设不会导致任何物种的濒危或灭绝，不会造成较大的生物多样性流失。 总体来看，本工程建设虽然对评价区内的植物会产生一定的不利影响，但影响范围和程度有限，不会使评价区内的物种在空间分布格局和遗传结构上发生明显的改变，不会改变评价区的植被类型及造成某一种物种在该区域消失，影响较小。 4.5.1.3对动物多样性影响 本工程施工将对当地生境造成干扰和破坏，使栖息于该生境的野生动物生境缩小，但本工程施工占地面积有限，不会导致野生动物的生境在该区域遭受毁灭性破坏。施工期间，由于部分生境遭破坏、机械作业产生噪声以及施工人员进驻等带来影响，动物会产生趋避反应，大部分迁徙到距工程区较远的安全地带，从而使该区域的野生动物数量和种类在施工期下降。随着施工期结束，施工人员撤离， 生态环境逐渐得到恢复，该区域的动物数量将逐渐回升。 施工人员活动的干扰以及施工机械噪音干扰的影响迫使陆栖脊椎动物迁出该区域，以避让相应的干扰，随着施工期的结束影响消除，部分陆栖脊椎动物会再次迁入。根据该区城陆栖脊椎野生动物的调查结果可知，评价区的陆栖脊椎野生动物均具有一定的迁移能力，且该区域的陆栖脊椎野生动物的分布区较为广泛。所以，工程在施工期间陆栖脊椎动物对于这一类型的干扰能够主动避让，工程施工不会对该区域的陆栖脊椎野生动物多样性产生较大的影响。除此之外，工程施工废水对地表水水质会产生不利影响，从而影响湖区周边生活的一些脊椎动物种类，如两栖类。施工区的粉尘和施工机械尾气可能使一些陆栖脊椎动物暂时迁出，施工区，但由于尾气量较少、施工区地势相对开阔，气体扩散条件较好，对区域环境空气质量影响较小。另外，施工期潜在的施工人员的偷猎行为也会导致野生动物种群数量减少，因此，施工期须对施工人员加强管理，严禁捕杀区域内的野生动物。总体而言，施工期对野生动物的影响较小。 4.5.2对水生生态影响 4.5.2.1对水生植被的影响分析 本工程施工期对水生植被的影响主要为占地影响，本工程施工期共占用水生植被所占比例较低，且受影响的植被是常见类型，如：芦苇群落、菰群落、野菱群落、荇菜群落、竹叶眼子菜群落等，工程建设不会对评价区内水生植被的分布格局和多样性造成显著影响。 另外，在工程施工过程中，工程机械动土造成的岸带泥沙流失，通过采取相关水保、环保措施，岸带泥沙流失将得到有效控制，但少量岸带泥沙流失不可避免地由雨水冲刷进入施工区附近的湖泊水体中，导致湖水的透明度降低，影响水生植物的光合作用等，进而对水生植物的生长造成不利影响，但这种不利影响仅限于局部，其持续的时间较短，将随施工期结束而消失。 总之，工程施工期将对水生植被造成一定的不利影响，但影响范围和程度有限，不会对水生植被的多样性和分布格局造成显著改变，对水生植被的总体影响较小。 4.5.2.2对浮游植物的影响 本工程实施过程中，库塘的提升改造导致入湖口水域透明度出现下降，可能降低区域浮游植物的种类和密度。施工结束后，由于浮游植物个体小，繁殖快，其种类和数量可以快速恢复，工程实施对浮游植物产生的影响较小。 4.5.2.3对浮游动物的影响 本工程实施过程中，库塘的提升改造导致入湖口水域透明度出现下降，浮游植物密度降低，从而降低影响区浮游动物的种类和数量，最终对影响区水生食物链造成影响。 调查中未发现国家级和省级重点保护与珍稀濒危野生浮游动物分布，也未发现有狭域特有种分布，调查到的浮游动物均为云南高原湖泊内广泛分布常见的种类，对浮游动物物种的影响程度较小。 施工结束后，由于浮游动物个体小，繁殖快，其种类和数量可以快速恢复。浮游动物是湖泊生态系统中的初级消费者，对湖泊藻类具有上行的控制效应，本工程开展湿地和湖滨带恢复，对增加浮游动物数量具有积极的促进作用，预测浮游动物数量会有上升趋势，且大型化个体会增加，对湖泊生态系统有利。 4.5.2.4对底栖动物的影响 工程施工期间，虽然不占用绿玉池水水域，但是对湖滨缓冲带沟渠的扰动，将会直接伤害到底栖动物，也直接改变了其栖息环境。同时，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。在施工期，将会导致调查区域的底栖动物的种类和数量下降。同时，建设项目在湖心区水生生态修复工程中投放底栖动物，带来的外来物的入侵影响。从而导致湖心区原有的水生生态恶化，结合工程设计投放的鱼类及底栖动物品种、规格及市场供应情况，实施过程中尽量从洱海流域的养殖区内采购设计所需投放的控藻鱼类、螺蚌等底栖动物，并严格报审、报批，建立台账；并做好动物检验检疫；同时严格筛选、控制质量，防止采购的鱼类、河蚌中混入其他入侵物种。 同时评价区域为云南高原湖泊内广泛分布常见的种类，采取上述措施对物种的影响较小。且工程是湿地恢复项目，工程完成后，底质逐渐恢复，水生植物生长，水质改善，都有利于底栖动物重建，预测此时底栖动物种类和数量会有上升趋势。 4.5.2.5对鱼类的影响 项目可能产生的对鱼类影响主要为库塘的提升改造、绿玉池出口桥涵的建设将驱离原生境中的鱼类，导致新的生境由于原有结构发生改变而在短期内不适宜鱼类栖息，同时施工人群生活污水以及各类机械的含油污水如排入湖中可能会造成局部水体混浊，透明度下降，水质下降，对鱼类特别是仔幼鱼的栖息不利以及工程施工需要使用运输和土建机械，会产生大量的施工噪音，对于听觉较为敏感的鱼类繁殖活动不利。但总体影响的范围和程度有限，只要严格按照环评提出的施工废水、施工人员生活污水综合利用不外排的要求实施，则施工期对鱼类影响不大。工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。施工区域不涉及鱼类“三场”及洄游通道，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时。这类影响多随着工程施工结束后消失。项目在可研设计选用鲢鳙滤藻鱼类投放，鲢、鳙鱼虽不属于土著鱼类，但在洱海及相邻西湖均有存在；同时根据习性特点，鲢鳙鱼类不在投放水域内产卵繁殖，外来种入侵风险可控。为了防止外来入侵种的侵入，首先严格按照设计的投放品种实施；如后续实施中，因不可避免客观原因等需进行品种调整，则应对选替品种及方案进行充分论证。结合工程设计投放的鱼类及底栖动物品种、规格及市场供应情况，实施过程中尽量从洱海流域的养殖区内采购设计所需投放的控藻鱼类、螺蚌等底栖动物，并通过报审、报批，建立台账；并做好动物检验检疫；同时严格筛选、控制质量，防止采购的鱼类混入其他入侵物种。 4.5.3土地利用影响 项目占地总面积624亩 ，其中占用一般耕地面积236.2亩，建设用地为面积2.66亩，荒草地面积为169.28亩，水域面积为215.86。临时占地面积76.66 亩。临时占地在工程结束后恢复用地功能，对土地利用影响较小。 4.6 施工期景观环境影响分析 项目施工对周围景观的影响主要在施工初期，土方开挖等工程活动在大风作用下容易产生扬尘，若处理不当，也会对周围景观造成一定影响，工程施工会对小范围内的景观也会造成一定影响，随着工程的推进，景观负影响转变为正面影响。 4.7 施工活动对区域交通的影响 工程施工期间，施工车辆进出将增加工程区域道路的交通流量。工程区域道路主要为乡村道路，道路相对狭窄，车流量的增加将会导致车速降低，滞留时间延长，发生堵车现象等，将给附近居民的正常通行和日常交往带来不利影响，还可能诱发交通事故。 4.8 水土流失影响 施工期中开挖、填土、地基建设、机械设备及材料堆放等活动不可避免地对地表产生扰动，造成原有土壤、植被破坏，增加水土流失，雨季施工易造成水土流失影响水体，施工还会造成区域景观不协调。 本工程施工可能产生的直接水土流失和潜在水土流失危害，主要包括以下几个方面： （1）本项目施工建设工期较为集中，工作面的展开必然破坏原有地表植被，产生大量的临时裸露地表，若不加治理，遇大风或降雨天气必将增大当地背景土壤侵蚀，造成不利影响。 （2）项目建设过程中，若不注重水土保持临时措施的防护，对临时堆土及弃土得不到妥善的围挡和苫盖，对施工车辆不加防护和清洗，对施工区域不加洒水降尘措施， 势必增加局部区域空气环境。 |
| --- | --- |
| - 运营期生态环境影响分析 | 本工程属兼顾水污染治理的水生态修复工程。工程建成运行后，自身不产生污染物；相反，随着入湖污染负荷的截留、处理，水生态的恢复，湖区水质将得到改善，水生态系统也逐步向健康、稳定的方向发展。但生态工程等仍会产生一定的环境问题，如收割、 清运等管理不到位，导致植物残体的二次水体污染。故本项目运营期需做好相关运维管理工作。 - 运营期地表水环境影响分析 工程建成后，本工程本身不产生污染，不新增绿玉池的污染物入湖量。工程管理不新增编制管理人员，不新增管理人员生活污水。随着入湖污染负荷的截留、处理，水生态的恢复，湖区水质将得到改善，水生态系统也逐步向健康、稳定的方向发展。但生态工程仍会产生一定的环境问题，如收割、清运等管理不到位，导致植物残体的二次水体污染。故本项目运营期需做好相关运维管理干工作。 （1）东岸农田面源收集对水环境的影响 本工程对东岸采取新建截污沟、在旱季，截流的农田退水基本可实现全部循环回用，减少进入绿玉池农田退水量。改善绿玉池的进水水质。在雨季，截污沟的农田退水经漫流流通过缓冲带，利用缓冲带的缓冲过滤、植物生长对N、P等污染的吸收净化功能。根据《农田面源污染防治技术指南》，截污沟和湖滨生态缓冲带工程的构建，即可以用于收集农田径流、渗漏排水，对氮、磷拦截效率可达25%左右。项目的建设削减东面农业面源污染负荷的输入是改善绿玉池区水质有效手段。在运行，加强设备的管理，保证设备正常运行，项目建设对水环境产生正面的影响。 （2）南岸片区对进出水提升改造对水环境的影响 士庞村库塘提升：通过对库塘的提升改造，改善绿玉池的进水水质。本项目生态库塘正常运行情况下，农田尾水、雨季农田径流水经生态库塘处理后COD去除率为15%～25%、NH3-N去除率为15%～25%、TP去除率为25%～35%、TN去除率为25%～35%。非正常运行情况下（包括生态浮床破损、断裂导致不能正常运行以及推流曝气无法运行），生态库塘作为普通库塘只能起到储水功能，从而影响绿玉池的进水水质。因此在运行期加强巡查，发现问题及时处理，保证设备正常运行。 绿玉池出水口的提升改造：本次出水口强化单元设计采用“厌氧塘+好氧塘+多级砾石坝”工艺，以削减绿玉池出水中的氮、磷污染负荷及控藻，减轻下游西湖保护压力。经可研论证，通过项目的实施，实现COD削减12.319t/a，NH3-N削减0.082t/a，TN削减0.411t/a，TP削减0.068t/a，出湖藻细胞平均削减≥40%。 湖区水明显改善，水体透明度显著提升，可有效降低绿玉池向其下有西湖的污染负荷输出量，有助于下游西湖国家湿地公园提水提升，保证下游西湖的清水入湖。因此，本工程运行对水环境呈现明显的改善作用。 （3）二次污染影响 枯死的植物如未及时收割、清理，腐烂于水体中将使其富营养化，造成二次污染，总体来说，在正常管理的情况下（枯死的植物及时收割、清理，湿地植物妥善的收割管理）以及保证设备正常运行，工程不会对绿玉池水质造成负面影响，随着入湖水质的改善，绿玉池水质也会产生相应的变化，逐步有所改善。 二、运营期环境空气影响因素分析 项目为河湖整治工程，项目区内不设置管理用房、停车场及卫生间等，项目建成投入运营后，无大气污染源产生。对项目区的环境空气无影响。 三、声环境影响因素分析 本工程运行期间，噪声影响主要来源提升泵站，水泵声级为60-70dB (A)。本项目选用先进的低噪声设备，选用满足国家标准的低噪声、低振动型号的设备，设备放在密闭房间。同时噪声源远离噪声敏感区域（绿玉村、士庞村），因此，本项目噪声对周围声环境影响较小，不会改变当地声环境质量。 四、运营期固废处置影响因素分析 运行期，库塘、绿玉池分布着大量水生植物。植物在死亡之后，其遗体在水中缺氧的厌氧条件下，得不到彻底分解而沉积下来逐年累积，使湖泊变浅，植物带也相应地向湖心倾移，使以前水深较深处，原为水生生态系统的区域，为湿地植物所占而沼泽化，应定期采取相关措施对水生植物残体进行打捞。根据绿玉池地区水生植物生长周期，工程设计在8-9月之间应对水生植物实行1-2 次中期收割。湿地植物打捞后，由洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理，不会周围环境造成不利影响。 五、运营期生态环境影响分析 项目作为一个环保工程，使绿玉池区域自然生态环境得到恢复，重现碧荷连天优美景观。 （1）明显改善绿玉池沿岸湿地及湖滨缓冲带的生态景观 本项目在建设过程中满足生态功能的前提下，充分考虑了景观效果。工程实施后，沿湖湿地和湖滨带的生态景观将得到很大的改观，再现自然湿地景观、湖滨景观、缓冲带景观。 （2）优化项目区周围生态系统，完善缓冲带生态系统，增加生物多样性 湿地项目实施后，将形成成片的林带、灌草地，缓冲带内生物多样性得到增加，整体生态系统的稳定性和自我更新、自我修复能力得以增强，缓冲带的生态系统逐步得到完善。项目实施后，区域内的生态系统将得到很大的提升，结构将更加完善，生物多样性增加，功能也进一步增强。结构上，植物从上到下形成了乔、灌、草分层结构，从陆地到水体则形成了陆生、湿生、水生（挺水、浮叶、沉水等），生态系统结构呈现出典型的水陆交错带，为丰富生物多样性提供了良好环境，生态系统的稳定性将增强；随着项目的建成，改变了原来项目区等植被单一、杂乱无序的现状，形成错落有序、植物类型丰富的生态系统，使得植被的数量和植物生态系统的稳定性得到进一步的提升和改善。随着项目的建成，形成稳定的湖滨带生态系统，为水禽、鱼类等提供较为丰富的食物来源，植被的覆盖率增加和茂盛的植物群从也为水禽、鱼类等提供栖息繁殖的场所，项目运营后，动物数量相对建设前有一定的改善。 （3）对生态系统结构及稳定性影响 运营期项目建设及绿地的建设将使评价区内的生产力较项目建设前有所增加，湖滨生态系统的水源涵养、水质净化、拦截泥沙生态系统服务将得到一定提升。在尽量选取乡土物种进行景观优化、进行合理监管的前提下，项目建设不会对评价区生态系统的稳定性造成较大影响。 （4）对陆生植物植被的影响 项目建设完成后，随着绿化的进行，项目区的绿化覆盖率较建设前将得到增加，随之植物的生物量也将得到提高。随着建成的生态系统区域稳定之后，部分区域的植物将随着自然演替逐步得到恢复。所以，项目在运营期主要为一个植被恢复和植物恢复的过程，植物多样性将优于建设前，对植物和植被的影响为正面影响，植物的立地条件和生长空间将得到改善，有利于植物资源的延续和发展。 本项目选用了大量植物物种，植物的物种选择除常规的水生、湿生植物外，配置陆生植物。 六、环境风险分析 本工程施工、运行过程中均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018) 中危险化学品。本项目环境风险分析不适用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，以下主要从水质污染风险、外来物种入侵生态风险两个方面进行分析。 - 地表水质污染风险 - （1）施工期 1）对绿玉池的水质污染风险 a.施工期建筑材料、施工弃渣等在运输过程中因交通事故倾泻入沟渠、湖流，会造成水体污染的环境风险。因此，需要加强施工区内的交通管制，增设交通标志牌，并注意路面维护，以降低建筑材料、施工弃渣等在运输过程中因交通事故倾泻入沟渠，进而进入水体，造成地表水体污染的环境风险。 环评建议项目工程开挖施工时间安排在旱季，但如遇暴雨天气，临时开挖的土方将会随地表径流进入沟渠进而流入湖区，造成地表水体局部区域悬浮物大量增加，产生水体污染风险，为防范风险产生，环评提出施工单位须设专人负责收集当地气象信息，如有暴雨天气及时通知现场施工人员，同时对开挖弃土应及时清运，如需临时堆放，须采取覆盖、挡护、排水等措施。 b.建设项目施工过程中对士庞村库塘带水打桩作业过程中，对士庞村库塘水体进行扰动，搅动湖水使底泥泛起，湖水悬浮物指标骤然增加，短期内湖水水质悬浮物超标，估计湖水悬浮物浓度最高时可能超过500mg/L。士庞村库塘的库容4422m3，悬浮物浓度的产生量为2.22t，如果直接排放，进入绿玉池，导致绿玉池的水质变差。项目在施工过程中，对士庞村库塘的进出水口进行土围堰，袋装土两层护面；同时，选择枯水期晴天施工，减少工期。采取上述措施后，可以最大限度地减少对绿玉池的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 2）对跃进河的水质污染风险 南岸片区的绿玉池出水水质的提升改造。项目在缓冲带植物清理、塘体挖填整形、塘埂大坝构建等施工过程中，主要影响一方面是开挖及降雨径流冲刷施工场地使水体中泥沙量增加，另一方面是在靠近跃进河施工时开挖及运输产生尘土可能降落附近水体而使水体的悬浮物浓度上升，其后果将使靠近施工区域的水体变浑浊，透明度降低，将会改变近岸区域的水生环境的环境风险。为此，必须选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘，在整个出水口强化处理单元外围设置围栏进行围挡。采用浸塑塑胶围栏，围栏高度1.8m。通过采取相应措施后，可以最大限度地减少对跃进河水环境的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 - （2）运行期 湿地管理不善，枯死的湿地植物如未及时收割、清理，腐烂于水体中将使其富营养化，造成二次污染。本工程选择收割管理技术作为湿地植物的管理方式，每年安排两次收割，第一次收割在8月下旬至9月下旬以前，第二次收割安排在次年12月底至1月中旬期间，并将收割下来的植物委托第三方处理，不在项目区暂存。加强运行期的管理，保证各项设备的正常运行。 2、生态风险 （1）植物苗木引入外来物种风险 外来物种入侵是评价区城内主要的生态风险之一。根据现场调查，区域人为活动频繁，评价区内种群数量较大的入侵植物为水葫芦（凤眼莲）、粉绿狐尾藻； 凤眼莲为漂浮植物，无性繁殖能力极强。由于云南高原光照充沛，凤眼莲几乎周年生长，40天内每株分枝数可翻倍。其大量繁殖覆盖水面，破坏水生生态系统，威胁本地生物多样性。评价区内的凤眼莲呈群落分布于局部静水湖湾及池塘。凤眼莲、粉绿狐尾藻影响了区域水生生态系统的土著物种生长和自然演替已对区城生物多样性造成了负面影响。 结合工程设计苗木种类及市场供应情况，项目在实施过程中尽量从本地苗圃采购所需苗木；若需从外地市场采购引入，则需对种苗木植物及携带土壤进行严格的检疫检验，提供相关检验检疫证明，降低植物疫情及外来入侵动植物物种的传播，降低工程实施的生物安全及外来入侵中引发的生态风险。 （2）控藻鱼类及螺蚌底栖动物投放风险防范 在湖区内及周边农灌沟、截污沟等区域广泛大量分布螺类—福寿螺为外来入侵种。本次工程设计投放的控藻鱼类及螺蚌底栖动物。为了防止外来物种的入侵，首先严格按照设计的投放品种实施；如后续实施中，因不可避免客观原因等需进行品种调整，则应对选替品种及方案进行充分论证。结合工程设计投放的鱼类及底栖动物品种、规格及市场供应情况，实施过程中尽量从洱海流域的养殖区内采购设计所需投放的控藻鱼类、螺蚌等底栖动物，并严格执行报审、报批制度，建立台账；并做好动物检验检疫；同时严格筛选、控制质量，防止采购的鱼类、河蚌中混入其他入侵物种。 |
| - 选址选线环境合理性分析 | 一、项目选址可行性分析 (1）工程选址未占用基本农田，也不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域。符合《洱源县土地利用总体规划（2015-2020 年）》和《洱源县城市总体规划（2012-2030)》。项目属于与《云南省大理州洱海流域湿地保护修复总体规划（2017-2025 年）》规范中 “全面保护湿地、增强湿地生态功能、保护生物多样性、加强湿地保护管理能力建设、 建立科普宣教体系和监测评估体系”项目建设符合区域相关规划的规定。项目的建设取得洱源县右所镇人民政府建设规划许可证。 (2）项目水环境治理的原则“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”，尽量降低对周边生态环境的干扰或破坏，降低对当地原有生态系统的影响。 (3）工程应充分考虑水生生态系统与陆域生态系统的有机联系，注意保持与增加生物的多样性和食物链网的复杂性，积极水生生物、两栖动物创造栖息、繁衍环境。 (4）建设区域供水、供电、交通及材料供应等基础条件均较完善，减少了基建工程带来的土石方开挖及环境破坏等问题，节约了资源。 综上，项目选址可行的。 二、工程方案合理性分析 1、东岸、西岸片区设计方案环境合理分析 根据可研，东西岸的设计建设方案基本一致。东岸片区的截污沟和湖滨生态缓冲带工程、水动力改善工程主要针对东岸片区农业污染面源污染严重，湖区水动力不足。设计的原则保护优先、科学修复。根据设计方案，截污沟采用干砌石沟结构目的减少沟内杂草丛生、淤堵沟渠的问题，降低管理维护难度及成本。在旱季，退水回用于东岸农田灌溉和西岸岸域生态植被修复。雨季，截污沟的水经漫流流经湖滨区缓冲带，利用缓冲带的缓冲过滤、植物生长对N、P等污染的吸收净化功能。 综上，农业面源是绿玉池区主要的污染负荷来源；削减控制外部农业面源污染负荷的输入是绿玉池区水质有效手段。根据《农田面源污染防治技术指南》，截污沟和湖滨生态缓冲带工程的构建，即可以用于收集农田径流、渗漏排水，对氮、磷拦截效率可达25%左右。 2、南岸片区进出水口水质提升工程设计方案的环境合理性 南岸士庞村库塘湿地出水进入绿玉池，目前，塘底淤积、水体流动循环缓慢，库塘对农田退水处理效果不佳，现状出水水质较差，为劣V类。本工程设计采用“生态浮床+推流曝气”。该工艺在“大理市蓝藻控制与应急工程（2018）—龙凤大沟污染控制与近岸湖湾水环境改善工程”中得到应用，控藻效果良好。 绿玉池出湖水质提升系统，利用西湖入湖口跃进河湿地建设工程中一个子项工程，项目建设运行5年。目前缓冲带及库塘植物疯长淤堵库塘、失效等问题。目前绿玉池的处于IV类～劣V类水平，出水水差质；同时，湖区水体透明度低，藻类风险高，已向藻型浊水湖泊方向转变。根据对绿玉池下游（出水口）水质的长期跟踪监测结果分析，绿玉池出水TP平均浓度处于V类水平。本次出水口强化单元设计利用现有跃进河缓冲带项目进行提升改造，采用“厌氧塘+好氧塘+多级砾石坝”工艺，其目的以削减绿玉池出水中的氮、磷污染负荷及控藻，减轻下游西湖保护压力。根据可研论证，通过项目的实施，实现COD削减12.319t/a，NH3-N削减0.082t/a，TN削减0.411t/a，TP削减0.068t/a，出湖藻细胞平均削减≥40%。 综上，从环境可行性角度出分析，生态型库塘系统用于收集处理农业面源污水即可对污水进行调蓄，还可对污水中的污染物有一定的去除作用，目前生态库塘用于收集和预处理农业面源污水在洱海流域得到普遍应用，具有环境可行性。 3、湖心区水生生态修复工程设计合理性分析 目前，绿玉池水环境质量差，湖内藻类密度及生物量大，整个湖区叶绿素大于30ug/L，藻类风险高，富营养化态势明显，亟须进行控藻。项目区的鱼类以小型杂食性鱼类为主，且种群数量较少。主要有鲫Carassius auratus、黄鳝Monopterus albus、泥鳅Misgurnus anguillicaudatus等。本次可研设计选用鲢鳙滤藻鱼类投放，以及螺蛳（耐污种）、无齿蚌等土著种。增加湖区生物多样性，藻类风险得到长期控制。 鲢、鳙鱼虽不属于土著鱼类，但在洱海及相邻西湖均有存在；同时根据习性特点，鲢鳙鱼类不在投放水域内产卵繁殖，外来种入侵风险可控。为了防止外来入侵种的侵入，首先严格按照设计的投放品种实施；如后续实施中，因不可避免客观原因等需进行品种调整，则应对选替品种及方案进行充分论证。结合工程设计投放的鱼类及底栖动物品种、规格及市场供应情况，实施过程中尽量从洱海流域的养殖区内采购设计所需投放的控藻鱼类、螺蚌等底栖动物，并通过报审、报批，建立台账；并做好动物检验检疫；同时严格筛选、控制质量，防止采购的鱼类、河蚌中混入其他入侵物种。 4、管护通道、跨河人行桥工程环境合理性 目前，绿玉池湖滨仅南岸及西岸有明晰的边界通道。东岸现状仅有窄浅的土质分隔沟或农田土埂，雨季湖水淹浸后无法通行；西岸现有一段管护边界为土质路面，雨天泥泞难行；南岸出水口跃进河上也无涵桥，通行不便且存在安全风险。此外，目前绿玉池湖区无畅行的管护通道，不便于湖区日常管理及收割植物残体的清理转运。 为保证管护通道的通达性，进行改建。绿玉池出水口修建人行桥梁，不改变河道走势，无涉水桥桩。在满足两岸村民通达性的同时，满足巡护要求。 综上，本项目各主要工程的设计原则在充分考虑现状的情况下，保证了最佳生态环境效益，从环境角度考虑合理。 三、施工“三场”设置及合理性分析 1、取、弃土场 工程施工期间的开挖主要集中在东岸边界的截污沟、绿玉池出水口提升改造工程建设，工程开挖工程量不大。根据初步设计，项目施工中土方开挖方量为11827.8m3，其中表土剥离量为905.2m3，回填土方量为10904.6m3，回填就地用于场内湖滨带以及截污沟边坡等微地形整理堆坡等，无永久弃方产生。剥离的表土905.2m3将作为临时堆存于表土堆场内，用于后期绿化覆土。因此，项目不设取土场、弃土场。 2、临时表土堆放场 根据土石方平衡，本项目设计临时堆放的表土场，共计905.2m3。根据本工程施工时序安排，在布设表土临时堆场1个，位于东岸东南角低洼处，占地面积约为500m2。位于占地红线范围内，用地现状为荒草地，待其表土覆土区施工时表土直接运至用土区摊平覆土。规划的表土临时堆场设计最大容量1250m3，实际堆土量1086m3（松方，松方系数1.2）。剥离表土采取临时堆放于项目区范围内，具有减少临时占地，减少地表扰动，有利水土流失防治。同时，减少剥离表土搬运过程中造成的水土流失。表土临时堆放场特性如表4-6所示。 表4-6 表土临时堆放场特性表 规划位置; 占地（m2）; 地形 类型; 最大堆渣高度（m）; 设计容量（m3）; 实际堆渣量（m3）. 东岸东南角; 500; 荒草地; 2.5; 1250; 1086. 3、施工布置合理性分析 本工程本项目临近城镇，水、电、通讯条件均极为方便，施工人员住宿拟就近租用民房，因此不在施工区内设生活营地。工程建设所需的填筑料优先采用开挖料进行填筑，砂石料从市场购买，质量储量满足要求，运输道路利用现有道路，工程区交通较便利，因此不新修道路。 项目设置1处临时表土堆放场，位于东岸东南角低洼处，占地面积约为500m2。位于占地红线范围内，用地现状为荒草地。临时表土堆场远离周边居民点以及绿玉池湖区设置，且在堆场边界设置围挡，并对堆场采用防尘布进行遮盖，以防止雨水对土石方的冲刷进入周边地表水体及旱季大风天气粉尘对区域敏感点的影响。综上，施工期不设生活营地、永久弃渣场方案可行，且大大减少了占地，避免了辅助设施建设产生的环境污染和生态破坏，体现了“节约用地、便于施工、节约能耗、安全环保”的原则。临时表土堆放场布置远离绿玉池，减少二次污染。总的来看，施工布置具有环境合理性及可行性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| - 施工期生态环境保护措施 | 5.1 生态环境保护措施 5.1.1陆生生态保护措施 5.1.1.1陆生植被保护措施 （1）施工管理措施：对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在工程施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，优先选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐、采摘、踩踏施工区周边植被以作施工使用。在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员随意进入周边区域进行砍伐、采摘、踩踏等破坏活动。 （2）施工期间采取人工施工及人员带机械施工的方式，减少了大型机械进入对林地、植被的破坏。 （3）施工期间道路尽量利用现有道路，减少对地表植被的破坏。 （4）施工期间严格控制施工作业带范围，不能随意扩大范围和破坏周围地表植被。 （5）进行生态修复选择的物种为区域常见物种，避免造成生物入侵。 （6）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除施工临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一禁止选用外来物种。 （7）植物的栽种尽量在雨季突击进行，以增加苗木成活率；如在旱季栽种，需做好后续浇灌养护工作，提高成活率；植物栽种工程完成后，还应好湿地植物的抚育，确保湿地生态修复效果。 5.1.1.2野生动物保护措施 （1）施工期间通过加强对施工人员的管理和教育，提高施工人员环境保护法律法规意识，规范施工人员的行为，严禁捕猎鸟类、兽类等野生动物。 （2）在主要施工场地内设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。 （3）保护栖息地。在保护野生动物的措施中，最有力的就是保护野生动物的栖息地，从某种意义上来说，保护好了栖息地，就等于保护好了野生动物，就要求认真保护好原有的生态环境，合理规划安排，减少对动物生境的破坏。因此，工程建设中应尽量避让长势较好的植被，严禁破坏占地区外的植被。 5.1.2水生生态保护措施 （1）临时施工物料的堆放位置应远离绿玉池水体，各类材料应有遮雨设施，避免物料被暴雨冲到水域中。 （2）施工期严禁向周边水体直接排放生产废水和生活污水，禁止施工人员在临近水域进行一切具有破坏性质的活动。 （3）项目施工期间在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁到绿玉池进行毒鱼、炸鱼、电鱼等滥捕鱼类。 （4）在截污沟开挖、东岸截污沟的新建、东西岸微地形缓冲带构建改造、绿玉池出水口人工湿地提升改造、绿玉池出水口桥涵等环节涉及了临水施工的，选用低噪声设备，减少对鱼类的干扰。 （5）施工结束时，应及时做好施工区周边生态环境恢复工作，落实水保措施避免水土流失对水环境的影响。 5.1.3景观影响减缓措施 ①施工期间规范施工人员行为，保护施工场地周围的作物和植物。 ②施工期间严格划定施工作业范围，在施工带内施工，减少对树木的破坏对景观的破坏。 ③植物生态修复选择与当地环境相适应的植物种类。 ④施工期间绿化树种的配置要考虑了乔灌草合理结合、多层次布局，防护与观赏结合，充分利用不同树种的生物学特性，同时还应考虑季节与层次的变化，以达到防护、观赏双重目的。 5.3 施工期水环境保护措施及可行性分析 5.3.1施工期水环境保护措施 结合工程施工内容及特征可知，项目施工期废水产生量少，但工程临湖施工，如不注意收集处理废水，将会对绿玉池、跃进河及下游西湖水质产生危害。为此。施工过程中需做好施工废水收集处理措施，严禁直排。具体措施要求如下： （1）遵循设计的原料供应方式，采用商品混凝土，现场不设置拌合站；若因特殊需要，如施工场少量、分散多点需用到混凝土，需在现场临时人工拌和，则应尽量集中混凝土临时拌和点点位置，拌和好后再分运至各混凝土施工点；此外，合理布置拌合点位置，尽量远离绿玉池湖区、河道及沟渠等，并做好围挡做事，防止施工废水进入水体。 （2）施工区施工工具冲洗位置等应定点定位，便于施工废水的集中收集。严禁图便在沟渠、河道及湖滨清洗施工工具、进行车辆冲洗。 （3）混凝土拌合过程中应控制用水量，而混凝土养护作业时应控制好养护用水喷洒量，保持混凝土养护面的湿润即可，不宜形成径流，以减少施工废水产生量。在拌合点周围合理设置临时截排水沟及临时沉砂池，施工废水经收集沉淀处理后的上清液回用于施工场区的洒水降尘。 （4）合理科学安排施工工期，控制施工进度，避开雨季（洱源地区雨季为每年5月底～10月底）及汛期进行沟槽开挖回填、场地清表平整及唐库挖填等土石方施工作业。不论雨季或旱季施工，对于已经开挖的开挖面及堆放的土石方若短期内不涉及施工作业、不及时外运处置，则应采用土工布等进行围挡覆盖，以减少雨水冲刷下含泥沙地表径流产生的同时可防止水土流失及扬尘。 （5）涌水及排水处理：本工程场地浅层地下水位埋藏浅（旱季稳定水位0.6m），施工期间截污沟、库塘施工中，基坑内必存在涌水积水问题；该类基坑水通常因扰动，水质浑浊，泥沙含量大，直排易污染河道水质。为此，施工中尽量减少对场地内含泥沙地表积水及基坑（塘库施工区）涌水不必要的扰动；施工中如需对含泥沙的积水或涌水进行抽排，应设置临时沉淀池，禁止直排入湖或河道、沟渠。 （6）合理安排施工时间，尽量按照施工计划进度进行施工作业，避开雨季进行场地平整、土方挖填等施工作业；湖滨缓冲带、库塘、通道及隔离边界的土方挖填作业完成后，及时跟进覆绿及路面铺装工作，缩短裸露时间，尽量避免含泥沙雨水径流的产生及水土流失。 （7）施工人员基本为当地人员，项目施工期间不在项目内设置施工营地，施工期间项目内亦未设置厕所等区域，施工人员如厕均依托项目周边的公共厕所， 施工人员施工期产生的污水主要为洗手清洁污水，在施工场的储水桶、水管出水口等供水设施旁设置临时简易容器（盆、桶 等）收集施工人员洗涤废水，收集后可直接洒泼，用于施工场地和道路的降尘。 （8）对于临水工程（绿玉池、跃进河）施工区域，必须选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘。同时，临绿玉池一侧需设置高1.8m的浸塑塑胶围栏防护措施，可以有效地减少施工噪声和粉尘对湿地内水生动物及水环境影响。 （9）对于涉水工程（士庞村库塘提升改造）施工过程中，对士庞村库塘的出口进行土围堰，袋装土两层护面。同时，选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘，可以最大限度地减少对绿玉池的影响。 5.3.2措施的可行性分析 施工期针对本工程废水SS含量较高、油污含量较小等特性设计沉淀池处理废水，处理效果较好，沉淀池处理方式简单、灵活、有效，处理后废水水质可满足降尘回用需求。项目在临水工程（绿玉池、跃进河）施工区域，采用高1.8m的浸塑塑胶围栏防护措施，在非汛期施工，可以减少岸沙流入水体对其污染。在涉水作业中，在进出口采用土围堰等措施可以有效防止高浓度悬浮物废水进入绿玉池。上述措施是可行的，有效的。 5.4 施工期大气污染防治措施及可行性论证 5.4.1 施工期大气污染防治措施 （1）工程设计时要考虑技术、经济以及环境等诸多方面因素，合理设定施工方法、施工作业面大小等。 （2）尽量选择环保型施工机械及产品，减少烟气排放，施工方应禁止不符合国家排放标准的施工机械、车辆进入施工场地。 （3）配备洒水车，施工场地安排人员定期根据天气情况对施工场区进行适当洒水降尘，尤其施工开挖面、临时堆放的土石方表面等区域；风大干燥的天气，适当增加洒水频次及洒水量。洒水强度应注意保持土层表面湿润即可，不宜形成径流。 （4）加强建筑材料堆点的围挡措施；易产尘的粉状建筑物料应入棚堆放或遮盖防尘布；施工过程中应尽量加快物料的周转速度，控制施工材料堆存时间和堆存量。 （5）施工中，减少对开挖面及堆放土方的不必要扰动；施工后期应及时覆绿，减少土层的裸露时间及土方的堆放时间。 （6）加强施工场内运输道路的维护，减少道路扬尘的产生；此外，装运土石方运输车辆应按照要求加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板，防止抖散。 （7）采用“边挖、边埋、边填”的施工方式，产生的土方应尽量用于填方，回填不完的及时清运至其他施工工地回填利用，临时堆土区应建围挡设施并经常洒水。 （8）加强对大型车辆驾驶员的安全环保教育，在距离村庄、农田等敏感点较近的路段应减速慢行以避免扬尘，对完成施工的区域尽快进行地面硬化及绿化处理。 （9）在距离村庄、农田等敏感点较近的区域施工，应在施工区与敏感点间设置围挡，围挡高度不低于1.8m，施工结束后方可拆除，同时应根据施工强度及天气情况加强这些工段的洒水降尘频次及洒水量。 （10）加强现场施工人员劳动防护，在粉尘作业时，施工人员应使用口罩。 5.4.2 措施可行性分析 洒水降尘是施工场地扬尘防治的常用措施，也是比较有效的措施，施工期安排洒水车在干旱大风天气进行洒水降尘，可取得较好的降尘效果，靠近敏感点的区域需设置拦挡设施，也能有效阻隔粉尘。 综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。 5.5施工期声环境保护措施及可行性分析 工程夜间不进行施工作业，施工噪声影响仅集中在白天。工程区邻近士庞村、绿玉池村，为降低施工噪声对周围环境及村民干扰影响，施工期需做好施工噪声防治工作，具体措施要求如下： （1）声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生，必要时加装减震消声装置。 （2）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守施工时间，除工程必须，并取得生态环保部门批准外，严禁在 12：00～14：00、22：00～6：00 期间施工。 （3）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，尽量将其设于远离敏感点的区域，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）采取声屏障措施：在距离村庄及居民等敏感点较近的区域施工，四周设置移动隔声屏障，主要包括靠近士庞村、绿玉村、施工结束后方可拆除。 （5）在有村庄分布的公路路段设置禁鸣和限速醒目标志，施工车辆出入点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣，并加强此路段路面保养，保持路况良好，夜间禁止大型车辆在有敏感点分布的路段进行运输活动。 （6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （7）距离敏感点较近的施工工段，应尽量加快其施工进度以缩短影响时间，且在这些工段施工时应尽量使用低噪声环保设备，设备与敏感点保持一定距离，必要时加装减震降噪装置。 （9）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工三日内报请当地生态环保部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解与支持。 综上，项目施工对周边声环境影可以得到有效控制，措施是可行的。 5.6施工期固体废弃物处理措施 （1）施工中开挖土方应合理调配，作为后期植被覆土，在场内平衡，多余土方即时清运至指定地点妥善堆放。用于其他项目的绿化工程。 （2）施工过程中清理的废弃植被、植株属于一般固废，洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理。 （3）施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，统一收集后清运至周边村庄生活垃圾暂存点。 （4）项目在构筑物建造过程中产生的建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不可回收利用的部分应按照地方相关部门要求统一清运至指定地点妥善堆放处置，严禁随意倾倒。 （5）加强施工人员环保意识的教育，禁止随意丢弃垃圾。 5.7水土保持措施 （1）加强工程施工管理，严格按照工程设计及施工进度计划进行施工，尽量减少地表裸露时间； （2）合理选择施工工序，场地平整和基础开挖产生的土石方应及时投入使用，尽可能地避开在雨天条件下施工； （3）场地平整回填时要做到压实，临时堆放的土石方、砂石料尽量避免过高； （4）在满足工程施工要求的前提下，尽量减小该区的扰动面积和对地表的扰动程度； （5）及时对已结束施工场地进行清理、绿化，以尽快恢复土地复耕； （6）施工期应加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行状况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。 |
| --- | --- |
| - 运营期生态环境保护措施 | - 运行期生态环境保护措施 （1）加强对绿化植物的管理和养护，提高成活率；禁止向库塘投加化肥或化学药品。 （2）严格落实湿地管理计划和制度，安排专人定期收割水生植物、清理淤泥。加强湖区及湖滨缓冲带的日常维护管理，及时打捞、清除死亡动植物残体。 （3）制定长期的、动态的生态监测方案，将监测数据作为管理的重要依据，并以此对湿地管理计划进行优化、调整。 （4）工程建成后的不同时期，建议应对项目建成成效等进行跟踪评估，掌握了解工程对水质的提升改善效果、生态修复效果（包括湖区湿地植物种类及群落分布、鱼类及底栖等水生动物种类及群落分布，整个湖区生物多样性、生态系统健康水平等）。根据跟踪评估结果，及时调整改进、优化。 二、运行期水环境保护措施 为保证工程建成后的水环境提升和生态恢复效果，需做好运护管理工作。 （1）做好湖区及库塘的运行管理，定期对绿玉池及库塘系统出水水质进行监测，绿玉池水质变化情况和库塘系统运行处理效果。 （2）做好季节性植物的收割控制；同时，加强湖区及湖滨缓冲带日常维护管理，及时打捞、清除死亡动植物残体，防止二次污染。 （3）加强水处理设备的维护，发现问题及时检修或更换，保证水处理净化效果。 （4）项目的运行与维护：运行效果除了与设计施工有关外，运行期的管理维护的好坏也会影响最终运行效果。建设项目运行管理机构应做好运行期间的运行管理及维护工作，以保证正常、稳定运行，以实现预期效果。 （5）工程建成后的不同时期，建议应对建成成效等进行跟踪评估，掌握了解工程对水质的提升改善效果、生态修复效果（包括湖区植物种类及群落分布、鱼类及底栖等水生动物种类及群落分布，整个湖区生物多样性、生态系统健康水平等）。根据跟踪评估结果，及时调整改进、优化。 三、运行期噪声环境保护措施 (1）优先采用低噪声风机，并做到定期保养和维护。 (2）泵站设备室内布置。 四、运行期固体废弃物处置措施 （1）库塘、绿玉池季节性植物的收割不在项目区暂存，洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理 （2）加强项目内环境卫生管理。 |
| - 其他 | - 一、环境风险管控措施： - 1.1地表水质污染风险管控措施 一、施工期 1、施工期建筑材料、施工弃渣等在运输过程中因交通事故倾泻入沟渠、湖流，会造成水体污染的环境风险。因此，需要加强施工区内的交通管制，增设交通标志牌，并注意路面维护，以降低建筑材料、施工弃渣等在运输过程中因交通事故倾泻入沟渠，进而进入水体，造成地表水体污染的环境风险。 环评建议项目工程施工时间安排在旱季，但如遇暴雨天气，临时开挖的土方将会随地表径流进入沟渠进而流入湖区，造成地表水体局部区域悬浮物大量增加，产生水体污染风险，为防范风险产生，环评提出施工单位须设专人负责收集当地气象信息，如有暴雨天气及时通知现场施工人员，同时对开挖弃土应及时清运，如需临时堆放，须采取覆盖、挡护、排水等措施。 - 建设项目施工过程中对士庞村库塘带水打桩作业过程中，对士庞村库塘水体进行扰动，搅动湖水使底泥泛起，湖水悬浮物指标骤然增加，短期内湖水水质悬浮物超标，估计湖水悬浮物浓度最高时可能超过500mg/L。士庞村库塘的库容4422m3，悬浮物浓度的产生量为2.22t，如果直接排放，进入绿玉池，导致绿玉池的水质变差。项目在施工过程中，对士庞村库塘的进出水口进行土围堰，袋装土两层护面；同时，选择枯水期晴天施工，减少工期。采取上述措施后，可以最大限度地减少对绿玉池的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 - 南岸片区的绿玉池出水水质的提升改造。项目在缓冲带植物清理、塘体挖填整形、塘埂大坝构建等施工过程中，主要影响一方面是开挖及降雨径流冲刷施工场地使水体中泥沙量增加，另一方面是在靠近跃进河施工时开挖及运输产生尘土可能降落附近水体而使水体的悬浮物浓度上升，其后果将使靠近施工区域的水体变浑浊，透明度降低，将会改变近岸区域的水生环境的环境风险。为此，必须选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘，在整个出水口强化处理单元外围设置围栏进行围挡。采用浸塑塑胶围栏，围栏高度1.8m。通过采取相应措施后，可以最大限度地减少对水环境的影响。施工期结束后，影响也随之消失。 二、运行期 二次污染影响：枯死的植物如未及时收割、清理，腐烂于水体中将使其富营养化，造成二次污染，总体来说，在正常管理的情况下（枯死的植物及时收割、清理，湿地植物妥善的收割管理）以及保证设备正常运行，工程不会对绿玉池水质造成负面影响，随着入湖水质的改善，绿玉池水质也会产生相应的变化，逐步有所改善。 本工程选择收割管理技术作为植物的管理方式，每年安排两次收割，第一次收割在8月下旬至9月下旬以前，第二次收割安排在次年12月底至1月中旬期间，并将收割下来的植物委托第三方处理，不在项目区暂存。 1.2 施工期生物安全风险防范控制措施 1、植物苗木引入风险防范 结合工程设计苗木种类及市场供应情况，项目在实施过程中尽量从本地苗圃采购所需苗木；若需从外地市场采购引入，则需对种苗木植物及携带土壤进行严格的检疫检验，提供相关检验检疫证明，降低植物疫情及外来入侵动植物物种的传播，降低工程实施的生物安全及外来入侵中引发的生态风险。 2、控藻鱼类及螺蚌底栖动物投放风险防范 （1）严格按照设计的投放品种实施；如后续实施中，因不可避免客观原因等需进行品种调整，则应对选替品种及方案进行充分论证。 （2）结合工程设计投放的鱼类及底栖动物品种、规格及市场供应情况，实施过程中尽量从洱海流域的养殖区内采购设计所需投放的控藻鱼类、螺蚌等底栖动物，并严格执行申报、审批制度，建立台账；并做好动物检验检疫；同时严格筛选、控制质量，防止采购的鱼类、河蚌中混入其他入侵物种。 二、环保管理及监测计划 （一）环保管理 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，其环境管理制度应与项目所在区域管理制度相协调，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 （1）环境管理机构的职责 环境管理执行机构具有依法对建设项目环境影响进行监督管理的权力。环境管理的主要职责包括： ①贯彻执行环保法规和标准。 ②监督检查项目环境保护措施落实的情况，并提出改善建议及对策。 ③领导并组织项目的环境监测工作的进行。 ④宣传、贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规、方针、政策、标准等。负责对职工进行环保教育工作，以提高全体人员的环保意识。 ⑤协调、处理因本项目的运营而产生的环境问题的投诉以及区域居民对周围环境的投诉，协同当地环境保护局处理和解答与本项目有关的公众意见，并协调配合有关单位进行处理，达成相应的谅解。 （2）环境管理制度 建设单位应该制定环境管理规章制度，以促进环境保护工作的开展，使环境保护工作规范化和程序化，通过环境保护管理制度完善，加强对湿地的管理。 ①项目相关区域环境管理办法； ②污水、废气、固体废物排放管理制度； ③“三废”处理制度日常运行管理制度； ④排污情况报告制度； ⑤污染事故处理制度； ⑥环保教育制度。 （二）监测监理 环境监理目的是按照环保要求，在本项目施工期应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保项目环境影响报告中提出的环境保护措施得到落实。 项目应委托具有环境工程监理资格的单位或个人承担监理工作。 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法律、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。 本项目环境影响报告表通过审批后，项目必须按照本评价要求的环保设施和环保工程实施，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能运营。 （三）环境监测计划 （1）施工期环境监测计划 施工期的环境监测重点是环境影响较大，施工过程中产生的扬尘和施工机械产生的噪声，并检查其是否做到文明施工等，建议对声环境和大气环境进行监测。 1）噪声 ①监测地点：绿玉池村、士庞村、杨柳村共3个点 ②监测项目：等效连续A声级； ③监测频率：施工机械集中运行阶段监测1次，监测2天；每天两次，昼夜各一次。 ④监测方法：按国家标准进行。 2）大气环境 ①监测地点：东岸施工场界外、西岸施工场界外共2个点 ②监测项目：TSP； ③监测频率：施工集中时进行一次监测，监测3天；取平均浓度，每天连续采样； ④监测方法：按国家标准进行。 - 地表水 - ①监测地点：项目绿玉池进水口（士庞村库塘）、绿玉池湖心区、西岸观景台、西北角、东岸、绿玉池出水口设置6个点； ②监测项目：溶解氧、pH、COD、TP、TN、氨、水温等； ③监测频率：1次/半年；每次2天，每天3次。 ④监测方法：按国家标准进行。 施工期具体监测项目和内容见表5-2。 表5-2 施工期自行监测计划表 （2）验收环境监测计划 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测时间; 监测方法. 污染源监测; 噪声; 绿玉池村、士庞村、杨柳村; Leq（A）; 施工机械集中运行阶段监测1次，监测2天; 每天2次，昼夜各一次; 按国家标准进行. 环境质量监测; 环境空气; 东岸施工场界外、西岸施工场界外共2个点; TSP; 施工面大开挖时，施工期进行一次监测，监测3天; 日均浓度，每天连续采样. 地表水; 绿玉池进水口（士庞村库塘）、绿玉池湖心区、西岸观景台、西北角、东岸、绿玉池出水口设置6个点；; 溶解氧、pH、COD、TP、TN、氨氮、水温; 1次/半年; 每次2天，每天3次. 1）废水 ①监测地点：绿玉池进水口（士庞村库塘）、绿玉池湖心区、绿玉池东、绿玉池西、西岸观景台、绿玉池出水口（跃进河）设置6个点。 ②监测项目：溶解氧、pH、COD、TP、TN、氨氮、水温； ③监测频率：验收时监测2天，每天3次，验收后纳入当地生态环境局的正常监测管理；④监测方法：按国家标准进行。 ⑤监测单位：有计量认证的环境监测单位。 运营期具体监测项目和内容见表5-3。 表5-3 运营期自行监测计划表 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 污染源监测; 地表水; 绿玉池进水口（士庞村库塘）、绿玉池湖心区、绿玉池东、绿玉池西、绿玉池出水口（跃进河）、西岸观景台设置6个点; pH、COD、TP、TN、氨氮、溶解氧、水温; 验收时监测2天，每天3次，验收后纳入当地生态环境局的正常监测管理; 按国家标准进行. |
| - 环保投资 | 本项目总投资3060万元，本次环评需要增加的环保投资约为152万元。项目所采取的环保措施及环保投资见表5-5。 表5-5 项目环保投资估算表 类别; 时期; 设施; 规模和数量; 投资 （万元）; 备注. 水环境保护措施; 施工期; 临时表土堆场覆盖膜; /; 1.5; 环评提出. 机械设备及车辆冲洗废水沉淀池; 容积为5m3; 1.0; 环评提出. 基坑涌水临时沉淀池; 设置2个，容积分别为5m3; 2.0; 环评提出. 临水浸塑胶围栏; /; 5.0; 可研提出. 声环境保护措施; 施工期; 施工机械加隔声罩、减震座等; /; 1.0; 环评提出. 环境空气保护措施; 施工期; 施工场地周边临时围挡; /; 5.0; 环评提出. 固体废物保护措施; 施工期; 垃圾收集桶; 若干; 0.5; 可研提出. 固废清运; /; 8; 可研提出. 运营期; 植物收割; 委托第三方; 5; 可研提出. 生态保护措施; 施工期; 宣传资料、加强管理培训; 2.0; 环评提出. 运营期; 标识、标牌; 2.0; 可研提出. 水土保持; 工程措施、植物措施、临时措施; 100; 设计提出. 监测、环保咨询费; 一; 施工期监测; 5.0; 环评提 出. 二; 环评、竣工验收; 14.0; 环评提出. 合计; 152. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工管理，优化施工布局，表土剥离后集中堆放，用于覆土复耕或植被恢复，并对施工结束后的临时占地采取及时绿化、植被恢复等措施；②施工期间采取人工施工及人员带机械施工的方式，减少了大型机械进入对林地、植被的破坏。③施工期间道路尽量利用现有道路，减少对地表植被的破坏。④施工期间严格控制施工作业带范围，不能随意扩大范围和破坏周围地表植被。⑥进行生态修复选择的物种为区域常见物种，避免造成生物入侵。⑥植物的栽种尽量在雨季突击进行，以增加苗木成活率；如在旱季栽种，需做好后续浇灌养护工作，提高成活率；植物栽种工程完成后，还应好湿地植物的抚育，确保湿地生态修复效果。 | 生态环境保 护措施落实 情况 | 对生态保护措 施进行养护 | 生态环境保 护措施落实 情况 |
| 水生生态 | ①严格落实水土保持方案，禁止土石方进入绿玉池污染水体，雨季施工则应做好挡护和截排水工作以减少地表径流携带的泥沙， 以减免对鱼类及两栖类动物栖息地的不利影响；②施工废水及施工生活污水采取处理后回用和作为降尘洒水，不对外排放；③严禁施工废水及施工人员的生活污水及生活垃圾、渣土排入绿玉池，污染河水；④严禁施工人员使用炸鱼、电鱼等方法捕捉； | 满足生态保护要求 | - | - |
| 地表水环境 | ①施工废水回用于施工作业和洒水降尘，不外排。②生活废水依托士庞村、绿玉村的现有的处置措施。③临水（绿玉池、跃进河）施工区域，必须选择枯水期晴天施工，减少工期。同时，临水一侧设置高1.8m的浸塑塑胶围栏。④涉水作业库塘进出口进行土围堰，袋装土两层护面，库塘上清液抽入绿玉池，下部废水排入就近已有水泥农灌沟渠。同时，选择枯水期晴天施工，减少工期，可以最大限度地减少对绿玉池的影响。⑤施工中尽量减少对场地地表积水及基坑涌水不必要的扰动；施工中如需对含泥沙的积水或涌水进行抽排，应将该部分污水废水抽排至场内临时沉淀池，禁止直排入湖或河道、沟渠。 | 施工废水禁止排放到附近的地表水体。 | 做好湖区及库塘的运行管理，定期对绿玉池及湖滨库塘系统出水水质进行监测，了解绿玉池水质变化情况和库塘系统运行处理效果。 | 水质满足绿玉池湖指标要求 |
| 地下水及土壤环境 | —— | —— | - | - |
| 声环境 | ①合理安排施工时间，避免夜间施工；②在施工场地周围使用隔音设施。③应在施工地周边张贴施工进度，加强与周边敏感点居民的沟通与协调；④项目施工期应严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》 相关要求的规定进行施工 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 | 选用低噪声设备；设置在密闭房间 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 |
| 振动 | —— | —— | —— | —— |
| 大气环境 | 施工场地洒水抑尘、物料堆存应采取篷布覆盖、运输车辆采取遮盖、密闭、 加强管理、运输路面加强维护、运输车辆经过村庄时减速慢行。 | 满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 | - | - |
| 固体废物 | 1）施工中开挖土方应合理调配，作为后期植被覆土，在场内平衡，多余土方即时清运至指定地点妥善堆放。用于其他项目的绿化工程。 2）施工过程中清理的废弃植被、植株属于一般固废，洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理。 3）施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，统一收集后清运至周边村庄生活垃圾暂存点。 4）项目在构筑物建造过程中产生的建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不可回收利用的部分应按照地方相关部门要求统一清运至指定地点妥善堆放处置，严禁随意倾倒。 （5）加强施工人员环保意识的教育，禁止随意丢弃垃圾。 | 不向外环境排放 | 湿地植物收割废物由洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司收集处理。 | 固体废物得到妥善处置。 |
| 电磁环境 | —— | —— | —— | —— |
| 环境风险 | - 地表水质污染风险管控措施 (1）环评建议项目工程施工时间安排在早季，施工单位须设专人负责收集当地气象信息，如有暴雨天气及时通知现场施工人员同时对开挖弃土应及时清运，如需临时堆放，须采取覆盖、挡护、排水等措施。 - (2）项目在施工过程中，对士庞村库塘的进出水口进行土围堰，袋装土两层护面；同时，选择枯水期晴天施工，减少工期。 - (3）南岸片区的绿玉池出水水质的提升改造。必须选择枯水期晴天施工，减少工期，加强洒水降尘，在整个出水口强化处理单元外围设置围栏进行围挡。采用浸塑塑胶围栏，围栏高度1.8m。通过采取相应措施后，可以最大限度地减少对水环境的影响。 (4）运行期二次水环境污染影响：本工程选择收割管理技术作为植物的管理方式，每年安排两次收割，第一次收割在8月下旬至9月下旬以前，第二次收割安排在次年12月底至1月中旬期间，并将收割下来的植物委托第三方处理，不在项目区暂存。 施工期生物安全风险防范控制措施 - （1）结合工程设计苗木种类及市场供应情况，项目在实施过程中尽量从本地苗圃采购所需苗木；若需从外地市场采购引入，则需对种苗木植物及携带土壤进行严格的检疫检验，提供相关检验检疫证明，降低植物疫情及外来入侵动植物物种的传播. - （2）结合工程设计投放的鱼类及底栖动物品种、规格及市场供应情况，实施过程中尽量从洱海流域的养殖区内采购设计所需投放的控藻鱼类、螺蚌等底栖动物，并严格报审、报批，建立台账；并做好动物检验检疫；同时严格筛选、控制质量，防止采购的鱼类、河蚌中混入其他入侵物种 | - | - | - |
| 环境监测 | 噪声：监测地点：绿玉池村、士庞村、杨柳村共3个点，项目等效连续A声级，监测2天；每天两次，昼夜各一次。大气环境：监测地点：东岸施工场界外、西岸施工场界外共2个点；监测3天；监测项目：TSP；地表水：监测地点：绿玉池进水口（士庞村库塘）、绿玉池湖心区、绿玉池东、绿玉池西、西岸观景台、绿玉池出水口（跃进河）设置6个点；监测项目：溶解氧、pH、水温、COD、TP、TN、氨氮。监测频率：监测2天，每天3次. | 满足施工期相关标准的要求 | 水环境①监测地点：绿玉池进水口（士庞村库塘）、绿玉池湖心区、绿玉池东、绿玉池西、西岸观景台、绿玉池出水口（跃进河）设置6个点。②监测项目：溶解氧、pH、水温、COD、TP、TN、氨氮等；监测频率：验收时监测2天，每天3次 | 绿玉池水质得到改善 |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |

- 七、结论

本项目符合国家有关法规和条例，符合国家及地方现行的产业政策，符合云南省及大理州的相关规划要求。项目的建设期间将会对沿线生态环境、声环境、环境空气、水环境、社会环境及环境敏感目标产生一定的不利影响，经采取各项环保措施后可降到环境可承受范围。本项目采用的污染防治措施从经济技术上可行，项目建设不会对所在区域的环境质量带来明显的不利影响。项目运营期无污染物产生，对周围环境无影响；本项目的建设运营，实施将有效减少绿玉池水体中的污染物，有利于恢复和保持沿岸生态系统平衡，同时能为野生动物提供栖息地，从而实现生态环境改善、生物多样性保护的可持续发展。项目只要认真落实本环评报告提出的环保对策措施，并严格执行“三同时”制度，确保各项环保措施稳定运行的前提下，本项目的建设对绿玉池生态环境影响较小。总体上不会降低区域环境质量。从环保角度分析，本项目建设是可行的，具有环境可行性。