建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项    目   名    称：洱源县人民医院提标扩能建设项目

建 设 单 位（盖章）：洱源县人民医院

编    制   日   期： 2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 12 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 31 -

四、主要环境影响和保护措施	- 39 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 67 -

六、结论	- 69 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 70 -

附件：

附件1  环境影响评价委托书；

附件2  洱源县发展和改革局关于对洱源县人民医院提标扩能建设项目可行性研究报告的批复；

附件3  建设项目用地预审与选址意见书申请表；

附件4  建设项目用地预审与选址意见书；

附件5  排污许可证；

附件6  原有项目批复；

附件7  原有项目竣工环境保护验收批复；

附件8  《洱源县人民医院医技综合楼灾后恢复重建项目》建设项目环境影响登记表；

附件9  《大理白族自治州生态环境局洱源分局关于洱源县人民医院感染病区建设项目环境影响评价报告表告知承诺行政许可决定》；

附件10   医疗废物处置合同；

附件11   危废经营许可证；

附件12  转移联单；

附件13  2021年10月自行监测报告；

附件14  洱源县人民医院水费发票；

附件15  洱源县人民医院床位数批复；

附件16  洱源县人民医院提标扩能项目现状监测；

附件17  感染病区自主验收意见；

附件18  技术审查专家组意见；

附件19  修改对照表；

附图：

附图1  项目平面布置图；

附图2  项目地理位置图；

附图3  项目周边关系图；

附图4  项目区域水系图；

附图5  洱源县城市规划图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洱源县人民医院提标扩能建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2101-532930-04-01-395918 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 施鸿宇 | 联系方式 | 15388726105 |  |
| 建设地点 |  | （云南省）大理白族自治州洱源县茈碧湖镇文康路43号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （99度56分58.447秒，26度6分58.541秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | Q8311 综合医院 | 建设项目行业类别 |  | 第四十九条“卫生”-－第“108”项－-“841 医院”；其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洱源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 洱发改投资〔2021〕3号 |
| 总投资（万元） |  | 42000 | 环保投资（万元） |  | 368.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.9 | 施工工期 |  | 34个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 ¨是 | 用地面积（m2） |  | 68193.8 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价设置情况与专项设置原则表判别情况如下： 表1-1 项目专项设置情况与专项设置原则表判别情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目详细情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并｛a｝芘、氰化物、氯气; 厂界外500米 围内有环境空气保护目标②的建设项目。 项目扩建涉及的废气主要为柴油发电机废气、食堂产生的油烟、污水处理站运行产生的恶臭气体及感染病区废气，不含有毒有害污染物。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂。; 项目扩建涉及的废水为医疗废水及生活污水，不属于工业废水，经项目污水处理站处理后达标排放至北面纬二路市政污水管网，最终排入洱源县污水处理厂。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。; 项目扩建不涉及有; 易爆危险物质存储。项目环境风险物质主要为次氯酸钠及医疗废物，储量Q小于1。 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内由重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目不涉及河道取水。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不涉及海洋。; 不设置. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 根据《洱源县城市总体规划（2012-2030）》，洱源县建成区主要包括碧湖镇中心城区，东与滇藏公路和本县三营镇接壤，南与本县右所、凤羽两镇接界，西与本县乔后镇相连，北毗剑川县沙溪，距大理市73公里。医疗卫生用地规划情况：县城医疗卫生设施按县级——专科医院——社区门诊三级进行规划配置，保留老城片区现有综合医院及专科医院，并在新城片区新建一所综合医院及新城住宅区中建一专科医院和适当的社区门诊。规划医疗卫生设施用地6.86公顷，人均1.14平方米。本项目用地为医院用地，项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第532930202200001），项目选址符合规划。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 项目行业类别为“综合医院”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于第一类、鼓励类中“三十七、卫生健康”，“5、医疗卫生服务设施建设项目”。同时，该项目于2021年1月14日取得了《洱源县发展和改革局关于对洱源县人民医院提标扩能建设项目可行性研究验报告的批复》洱发改投资〔2021〕3号，项目代码：2101-532930-04-01-395918，项目的建设符合国家和当地产业政策。 2、项目选址符合性 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，项目用地在洱源县人民医院内原址建设，将医院现有400床位增设至498张。本项目新增建设用地，根据《洱源县城市总体规划（2012-2030)》，项目用地为医院用地，项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第532930202200001），项目选址符合规划。 3、与“三线一单”符合性分析 根据大理白族自治州人民政府关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政发〔2021〕29号），项目与大政发〔2021〕29号的符合性见表1-2。 表1-2 项目与大政发〔2021〕29号中相关要求的符合性分析 大政发〔2021〕29号要求; 本项目情况; 是否符合. 生态保护红线和一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区; 重要湿地、基本 原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 本项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，项目选址不涉及洱海流域湖区、苍山、无量山、雪邦山、马耳山、剑湖、天池等生态功能重要和生态环境敏感区域；项目区未在洱源县划定的生态环境管控单元中10个单元内；项目选址区不在生态保护红线和一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 1、水环境质量底线。到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035年，全州地表; 体水质优良率全 提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好；持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。 本项目严格落实水污染物处理措施，项目废水经污水处理达标后进入市政管网，进入洱源县第二污水处理厂，不直接排入周边地表水体，项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地表水环境质量。; 符合. 2、大气环境质量底线。到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中; 优，完成省下达 大气污染物总量控制指标。 本项目严格落实大气污染防治措施，项目建设与大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。; 符合. 3、土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目严格落实土壤污染防治措施，项目采取分区防渗措施：污水处理站、医疗废物暂存间为重点防渗区；污水收集管道、化粪池为一般防渗区；道路为简单防渗区。项目建设与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 本项目用水量为211.8m3/d，77307m3/a，用水来源为市政供水，不使用地下水，与水资源利用上线不冲突；本项目用地不属于土地资源重点管控区，本次项目在现有用地范围内提标扩能，不新增用地与土地资源利用上线不冲突；本项目主要消耗的能源类型为电能和水，项目所需能源有保障，与能源利; 上线不冲突。 符合. 生态环境准入要求; 空间布局约束：1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 2.生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。 3.新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。 4.抓住“双核驱动、协同发展”机遇，按照“一城三区”的总体布局，加快大祥巍一体化发展，着力推动与洱源县生态保护一体化发展，与祥云县、宾川县、漾濞县产业开发合作和园区合作。 5.全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 项目为综合医院，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类；项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，项目用地在洱源县人民医院内原址建设，该项目不涉及新增建设用地，符合 《洱源县土地利用总体规 （ 2015—2 0 2 0年 ）》和 《洱源县城市总体规划（ 2012-2030 ) 》， 项目不涉及永久基本农田；项目使用太阳能、电等清洁能源。; 符合. 污染物排放管控：1.加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 2.推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。严格保护城乡集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮用水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。 - 扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，持续推进氮氧化物减排和重点企业超低排放改造，加大VOCs减排力度，重点提升石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 4.严格执行钢铁、水泥等高耗能行业产能置换政策，把高效能和低碳排放纳入项目节能审查、环境影响评价等里面，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。 5.加强土壤污染防治，实行农用地分类管理，严格建设用地准入，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，落实重点监管企业土壤污染隐患排查，建立土壤污染风险管控和修复名录制度，实行污染地块再开发再利用联动监管。 6.加强重金属污染防治，严格环境准入管理。 7.加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 1、项目为综合医院，不属于重点行业建设项目；项目建设有污水处理站，废水处理达标后排放至周边市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂。 2、洱源县茈碧湖镇文康路43号，为综合医院建设项目。 3、项目为综合医院项目，项目废气主要为污水处理站异味及备用发电机废气，不产生有机气体。 4、项目为综合医院项目，不属于高耗能行业。 5、本项目严格落实土壤污染防治措施，项目采取分区防渗措施：污水处理站、医疗废物暂存间为重点防渗区；污水收集管道、化粪池为一般防渗区；道路为简单防渗区。 6、项目为综合医院项目，在运营中，牙科治疗过程使用材料为树脂，不涉及含汞原料，牙科废水采用收集桶收集后排入污水处理站进行处理。影像科采用数码打印，不进行洗片，无影像科废水产生。无重金属污染物产生。 7、生活垃圾交由环卫部门统一处理；医疗废物密封储存于医疗废物暂存间，定期委托大理丰顺医疗废物处置；污泥定期消毒后委托当地有处理该固体废弃物资质的专业公司进行外运处置。; 符合. 环境风险防控：1.加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主、全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 2.严格落实以洱海为重点的饮用水水源地应急防控工作机制，确保饮用水水源安全。 3.严格尾矿库项目; 入，健全完善尾矿库污染防 的长效机制，杜绝非不可抗力因素导致的尾矿库突发环境事件。 1.本次环评提出按现行文件要求完善应突发环境事件应急预案，并到大理州生态环境局洱源分局备案。 2.项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，不在以洱海为重点的饮用水水源地内； 3.项目不属于尾矿库项目。; 符合. 资源利用效率：1.强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。 2.实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4.全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。; 项目为综合医院，不属于生产类项目。; 符合. 各市县一般管控单元; 空间布局约束：落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，为洱源县一般管控单元，项目各项目染污物经环保措施处理后达标排放。. 根据上表分析，项目符合《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政发〔2021〕29号）中相关要求。 - 《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》符合性分析 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》符合性分析 序号; 长江经济带发展负面清单指南; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为综合医院项目，不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头; 目及《长江干线 江通道布局规划》的过长江通道项目。 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，项目区不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，项目区不涉及风景名胜区核心景区的岸线及河段。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮; 水水体的投资建 项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 项目区最近的地表水为项目西侧的消水河，东侧的凤羽河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2014修订）》，弥苴河源头——入洱海口，主要功能为饮用一级、农业用水，水质类别为II类。本项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，经现场踏勘，本项目不属于水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投; 建设项目。禁止 国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，经现场踏勘及资料核实，项目区不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留; 内投资建设不利 水资源及自然生态保护的项目。 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，经现场踏勘及资料核实，本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。 项目周边地表水为西面消水河及东面凤羽河，项目废水经污水处理设施处理后排放至市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂，不属于不利于水资源保护的建设项目；项目建设不新增用地不属于不利于自然生态保护的建设项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目区设置1个雨水排放口，2个污水排放口，项目采用雨污分流排水，提标扩建完成后，项目食堂废水经隔油池处理后经院内污水管网至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；检验科感染性废液由专用桶（20L）收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒处理后排入医院污水处理站；感染病区废水经消毒池预处理后与其他医疗废水一并排污医院污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区，并且不进行生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，为综合医院项目，不属于化工项目且不属于新建、; 建、扩建尾矿库 冶炼渣库和磷石膏库项目。 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色制浆造纸等高污染项目。; 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，为综合医院项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，为综合医院项目，不属于石化、现代煤化工项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符; 国家产能置换要 的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，为综合医院项目。 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》项目属于鼓励类，符合国家产业政策。该项目于2021年1月14日取得了《洱源县发展和改革局关于对洱源县人民医院提标扩能建设项目可行性研究验报告的批〕》洱发改投资【2021】3号，项目代码：2101-532930-04-01-395918，项目的建设符合国家和当; 产业政策。综上，项目建设符合国家和地方产业政策，不属于法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目；不属于过剩产能行业的项目；也不属于高耗能高排放项目。 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及法律法规及相关政策文件更加严格的规定。; 符合. 根据上表分析，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行、2022年版）》的要求。 5、与《洱海保护管理条例》相符性分析 洱海保护管理范围是以洱海水体为主的整个洱海流域，包括大理市所辖的下关、大理、银桥、湾桥、喜洲、上关、双廊、挖色、海东、凤仪10个镇和洱源县所辖的邓川、右所、牛街、三营、茈碧湖、凤羽6个乡（镇）约2565平方公里的区域。洱海保护管理范围划分为一、二、三级保护区： 一级保护区：洱海湖区以及海西、海北片区洱海最高运行水位水平向外延伸100米以内的区域；海东片区洱海最高运行水位水平向外延伸30米以内的区域，但延伸至环海东路及其以外的，以环海东路临湖一侧路缘线为界；海南片区洱海最高运行水位水平向外延伸15米以内的区域，但延伸至城市道路及其以外的，以城市道路临湖一侧路缘线为界。 二级保护区：一级保护区以外，海西片区南起阳南溪沿大理至丽江二级公路，北至罗时江临湖一侧路缘线以内的区域；海北片区西起罗时江沿大理至丽江二级公路和老环海路，东至马厂村老环海路与环海东路交接处临湖一侧路缘线以内的区域；海东片区北起马厂村老环海路与环海东路交接处，沿环海东路南至环海东路与机场路交接处沿地表向外延伸100米以内的区域；海南片区东起环海东路与机场路交接处，西至阳南溪沿地表向外延伸100米以内的区域，但涉及城市规划区的按照城市规划区规划管控；洱海主要入湖河流及堤岸内侧水平向外延伸30米、洱海流域其他湖（库）水域及其最高运行水位水平向外延伸50米以内的区域。 三级保护区：一、二级保护区以外的洱海流域。 本项目位于洱源县茈碧湖镇，属于洱海保护管理范围中的三级保护区。 表1-4 洱海保护管理条例符合性分析 序号; 洱海保护管理范围三级保护区内禁止行为; 本项目; 相符性. 1; 侵占湿地、水库、河道；; 本项目在洱源县人民医院内进行建设，不涉及新增用地，不涉及侵占湿地、水库、河道。; 符合. 2; 使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法或者禁用的渔具、捕捞方法和网具进行捕捞；; 本项目为医疗卫生中的综合医院项目，不涉及该条进行行为。; 符合. 3; 擅; 砍伐林木 本项目不涉及占用林地，不涉及砍伐林木。; 符合. 4; 擅自取水或者违反取水许可规定取水; 本项目用水由市政供水管网提供。; 符合. 5; 选矿、采矿; 本项目不涉及选矿、采矿。; 符合. 6; 向湖泊、水库、河流、湿地、农田排放污水、废油及其他废液，倾倒或者掩埋土、石、尾矿、垃圾和动物尸体及其他废弃物; 本项目产生的食堂废水经隔油池处理后至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；感染病区废水经消毒池预处理后排入项目区污水处理站，检验科废水经消毒池处理后排至医院污水处理站；其他医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理，产生的固体废物根据相关要求进行分类处置，医疗固废已委托大理丰顺医疗废物处置定期清运处置 不向水体排放污水和倾倒固废。; 符合. 7; 弃置、掩埋有毒物质; 本项目不涉及该条行为; 符合. 8; 生产、销售和使用国家禁止和限制使用的剧毒、高毒农药; 本项目不涉及使用剧毒、高毒农药。; 符合. 9; 生产、销售和使用含磷洗涤用品或者不可降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋; 本项目清洗医院床单、被套均选用选用不含磷洗衣粉，清洗废水与其他污水一起进入项目区污水处理站，经处理达标后外排至洱源县第二污水处理厂。; 符合. 10; 建设化工、冶金、制浆、制革、电镀、电解、水泥以及其他严重污染水环境的工业项目；; 本项目为综合医院，不属于严重污染水环境的工业项目。; 符合. 11; 盗窃、损毁界桩、标识标牌、堤坝、沟渠、桥闸、水文、气象、测量、码头、航标、环境监测、科研、排水、排污、截污、治污等设施；; 本项目不涉及该条款禁止行为。; 符合. 12; 其他破坏生态和污染环境的行为; 本项目位于城市建成区，建设用地地类用途为医院用地，项目施工及运行过程中污染物达标排放，不涉及破坏生态和污染环境; 行为。 符合. 因此，本项目建设不涉及《洱海管理条例》相关禁止规定，符合《洱海管理条例》要求。同时，洱源县水务局、大理白族自治州生态环境局洱源分局、洱源县洱海流域管理局同意本项目选址。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洱源县人民医院建院始建于1950年，原址在县城老区青昌街，于1990年底搬迁至洱源县茈碧湖镇文康路43号，医院占地80多亩，床位数400张（含感染病区40张床位）。医院现有2号住院大楼（7F）、1号住院大楼（4F）、门诊大楼（3F）、医技综合楼（3F）、感染性疾病科（2F）、内科楼及供应科（2F），急救中心、消毒供应中心楼、后勤附属用房（含食堂、配电室）、2栋医护人员宿舍区，以及医疗废物暂存间、2座污水处理站，业务用房面积约20000m2。医院现开设住院科室有14个科，分别是内（科(心血管内科)、内（科(感染科)、内（科(慢性病康复科)、内（科(消化、呼吸内科)、（科(普外科)、外（科(创伤、神经外科)、妇科、产科、儿科、五官科、门急诊科、康复科、手术室、中医科，设有医技等辅助科室有检验科、功能科、放射科、药剂科、供应室和收费室；设立职能管理科室有院办、医务科、财务科、护理部、总务科、人事科教科、感控办和医学装备科。 目前，医院面临现有科室存在业务用房面积严重不足的问题；病床位数量不能满足日常负荷；医院现有的门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼等建于20世纪80-90年代，年代久远，设施陈旧，老化严重，存在不同程度的安全隐患。为全面落实洱源县健康扶贫、医共体快速推进的需要，为解决医院现存问题，提高当地医疗水平、就医条件，改善就医环境，结合医院需求和实际情况，洱源县卫生健康局计划对洱源县人民医院进行提标扩建。本次洱源县人民医院提标扩能建设项目对现有门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼进行分期拆除；保留2栋辅助用房、急救中心及2号住院楼；新建医技综合楼、住院楼及门诊楼、康复楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池），增设床位98张，根据《洱源县人民医院关于核准床位的请示》洱人医专（2022）96号，洱源县卫生健康局给予批复，同意本次提标扩能项目建成后，洱源县人民医院实际开放床位规模达到498床。根据项目实际情况，本次提标扩建项目中部分建设内容（感染病区、综合医技楼）已于2021年开展并单独办理了环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，项目需办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十九、卫生84”中的“108 医院 841；其他（住院床位20张以下的除外）”，本项目增设床位98张，本项目建成后，实际开放床位规模达到498床，应编制环境影响报告表。洱源县人民医院委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。另，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》适用范围中“不包括已单独制定建设项目环境影响报告表格式的核与辐射类建设项目”，射线装置使用属于核技术利用，生态环境部已为此制定了《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），后期确定射线装置具体规格型号后应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）、《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）另行开展环境影响评价工作，本报告不包含辐射环境评价内容。 2、项目概况 （1）医院现有情况介绍 根据《洱源县人民医院住院楼扩建工程项目环境影响报告书》、《洱源县环境保护局准予行许可决定书》（洱环许可【2010】2号）《洱源县人民医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收监测报告》、《洱源县环境保护局关于对洱源县人民医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收的批复》（洱环复〔2016〕73号）以及现场调查，洱源县人民医院，现有项目主要建设有门诊楼、1号住院楼、感染病科楼、医技楼、供应楼、内二科楼、2号住院楼、急救中心、消毒供应中心楼、后勤附属用房、2栋医护人员宿舍区，以及医疗废物暂存间、2座污水处理站。目前医院设置病床位275张、门诊量为600人/d，职工总数385人。现有工程情况见表2-1。 表2-1洱源县人民医院的现有工程情况表 工程类别; 工程项目组成; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 门诊楼; 建筑面积2137.60m2，3层，设有门诊科、中医科、五官科和行政办公; 建于1. 87年，本次提标扩建拆除; 1号住院楼; 建筑面积3487.67m2，4层，1层为内一科、牙科，2层为外科，3层为妇产科，4层为手术室; 建于1993年，本次提标扩建拆除. 感染性疾病楼; 建筑面积1042m2，2层，设置有发热门诊、感染性疾病的诊断和治疗，设有30张床位; 建于2005年，本次提标扩建拆除. 医技楼; 建筑面积1957m2，3层，设有放射科、检验科、功能科; 建于2006年，本次提标扩建拆除. 供应楼; 建筑面积392m2，2层，为闲置状态; 建于1991年，本次提标扩建拆除. 内二科楼; 建筑面积201.6m2，2层，为闲置状态; 建于1995年，本次提标扩建拆除. 2号住院楼; 建筑面积9700m2，7层，设置有妇科、产科、内科、外科、手术室和ICU监护室，设有235张床位; 建于2012年，本次保留. 急救中心; 建筑面积2035m2，4层，设急诊科、胸痛中心、卒中中心; 建于2015年，本次保留. 消毒供应中心楼; 建筑面积990m2，2层，进行被服、医疗器械清洗、消毒; 建于2019年，本次提标扩能建设进行改造. 辅助工程; 后勤附属用房; 建筑面积544.15m2，1层，主要为食堂; 保留. 公; 房（医护人员宿舍区） 建筑面积4层，2栋，为医护人员宿舍; 保留. 医废暂存间; 30m2医疗废物暂存; 改造，. 1#污水处理站; 位于医技楼东南面、内二科西南面绿化带下，处理规模为100m³/d，处理医院老片区污水，目前由于1#污水处理站设备老化不能保障对污水的处理效率，1#污水处理站仅仅对医院老片区污水进行收集，收集到污水抽至2#污水处理站进行处理; 拆除. 2#污水处理站; 位于2#住院楼附近绿化带下，处理规模为200m³/d，处理2号住院楼污水，目前由于1#污水处理站设备老化不能保障对污水的处理效率，1#污水处理站仅仅; 医院老片区污水 行收集，收集到污水抽至2#污水处理站进行处理，2#污水处理站对整个医院医疗废水进行处理后排放 待提标扩能污水处理站建设后拆除. 公用工程; 供水设施; 采用城市自来水，供水由市政自来水供水管网接入。; --. 排水设施; 采用雨污分流制，医院内设有雨水管道对雨水进行收集后外排。 项目区废水采用分类收集处理的方式。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后的污水经院内污水管网排入医院污水处理站；检验科感染性废液由专用桶（20L）收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒中和处理后排入医院污水处理站；医院设置有2座污水处理站，目前由于1#污水处理站设备老化不能保障对污水的处理效率，1#污水处理站进仅对医院老片区污水进行收集，收集到污水抽至2#污水处理站进行处理。医院产生的废水经2#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。; --. 供电; 用电由市政供电系统接入，设有1台400kw柴油发电; --. 供热; 项目使用太阳能，电能等清洁能源。; --. 环保工程; 废气处理措施; 生活垃圾日产日清、部分区域加强通风、大气稀释扩散；医院各科室及观察室设置有紫外线灯管，对空气中含菌废气进行处理。医疗污水处理站设置为地埋式，周边设置有绿化带、定期投放除臭剂减轻异味对周围环境的影响；备用发电机设置于配电室内，同时加强周边绿化，减轻异味对周围环境的影响。; --. 水处理措施; 项目区雨污分流系统（雨水沟、污水管道）、化粪池2个（分别位于医院老片区及2#住院楼附近，有效容积均为100m3、隔油池（有效容积2m3）、医疗废水处理站2个（1#污水处理站处理规模100m3/d，2#污水处理站（处理规模为200m³/d）），检验废水收集桶2只（1备1用）。; --. 噪声控制措施; 产噪设备已置于设备房间内，并采取隔声、减振、消声等降噪措施; --. 固体废物处置措施; 设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运处置。; --. 在项目区设置医疗废物储存间1间，委托大理丰顺医疗废物处置有限公司定期清运处置。; --. 3423.85m2的绿化。; --. 注：①牙科治疗过程使用材料为树脂，不涉及含汞原料，牙科废水废水采用收集桶收集后排入污水处理站进行处理。 ②影像科采用数码打印，不进行洗片，无影像科废水产生。 （2）洱源县人民医院提标扩能建设项目基本情况 项目名称：洱源县人民医院提标扩能建设项目 建设地点：大理白族自治州洱源县文康路43号 建设单位：洱源县卫生健康局 建设规模：对现有门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼进行分期拆除，拆除面积共计12787m2；保留2栋辅助用房、急救中心及2号住院楼；新建医技综合楼9177m2（已建，已完善环保手续），住院楼及门诊楼44325m2，康复楼13585 m2，感染病区2806m2（已建，已完善环保手续），液氧站及污水处理站675m2、人防地下急救医院2995m2（地下），常六乙类二等人员掩蔽所1874m2、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）19627m2、设备用房位于地下（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池）。总建筑面积95064m2。绿化面积25491.63m2。 项目性质：扩建 项目投资：42000万元 劳动定员：240人 建设期：34个月 A、感染病区建设项目 2020年1月爆发的新冠疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件。根据2020年《公共卫生防控救治能力建设方案》以及《云南省人民政府办公厅关于印发云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程实施方案的通知》的要求，洱源县人民医院现有的感染病科楼总建筑面积1042m2，无负压病房和ICU病房，业务用房面积不足，需要进行扩建。于2020年5月取得了洱源县发展和改革局签发的《洱源县发展和改革局关于对洱源县人民医院感染病区建设项目可行性研究报告的批复》（洱发改投资[2020]65号），项目代码为2020-532930-84-01-041187。该项目于2020年编制了《洱源县人民医院感染病区建设项目环境影响评价报告表》并取得了《大理白族自治州生态环境局洱源分局关于洱源县人民医院感染病区建设项目环境影响评价报告表告知承诺行政许可决定》（洱环审【2020】11号）。本次提标扩能建设项目不再对感染病区进行影响评价，洱源县人民医院感染病区建设项目占地面积为4529.01m2，建筑面积为2806m2，设置床位40张（含重症监护病床4张），设置有呼吸机、心电监护仪、便携式彩超等设备3台（套）。目前项目正在进行竣工环境保护验收。 洱源县人民医院感染病区建设项目建设情况如下： 表2-2 感染病区建设项目工程内容一览表 工程; 建设内容及建设规模. 主体 工程; 感染病区; 占地面积为4529.01m2，建筑面积为2806m2，设置床位40张（含重症监护病床4张）。 一层为肠道门诊、呼吸道门诊、发热门诊、留观室，检验室、B超，移动X光机、出入院办理，医护办公室、更衣室，楼电梯及卫生间等。 二层为普通感染病房、医护办公室、更衣室，治疗室、值班室、处置室、配餐室、楼电梯及卫生间等。 三层为ICU病房、负压病房、无菌库房、缓冲间、医护办公室、男衣室、女更衣，配液室、污物暂存、消毒间、值班室、处置室、楼电梯及卫生间等。. 公辅工程; 医废暂存间; 对感染病区医废进行收集后，依托医院现有医废暂存间（30m2）进行暂存。. 给水; 项目使用自来水，由医院现有供水管网接入。. 排水; 实行雨污分流制排水，雨水经场内雨水管收集外排至周边雨水沟。废水经拟建消毒池、化粪池处理后，依托医院现有2#污水处理站进行处理后排放。. 供热; 采用集中供热方式，热源为太阳能，辅助热源为空气源热泵。太阳能集热器、空气源热泵及6m3热水箱设置于屋顶。. 送排风系统; 感染病区采用机械送、排风系统，使感染病区内空气压力从清洁区至半污染区至污染区依次降低，清洁区应为正压区，污染区应为负压区。. 环保 设施; 废气; 送排风系统1套。. 废水; 雨污分流管网1套。. 感染病区设置化粪池26m3，位于感染病区西面、消毒池14m3位于感染病区南面绿化带。. 检验室废液收集桶若干。. 固废; 生活垃圾收集垃圾桶若干。. 医废收集桶若干。. 绿化; 绿化面积1818.45m2，采用当地树种植物。. B.本次提标扩能建设项目 项目规划总用地面积68193.76m2（约为102.29亩），总建筑面积110499m2（含已建建筑及保留建筑面积）。本次项目建筑面积为95064m2，新建医技综合楼（已建，已完善环保手续）、住院楼及门诊楼、康复楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池）。本次项目提标扩能主要为房屋的拆除重建及住院床位数增加，无新增科室，远期规划的医养中心及康复附属中心不在本次评价范围内。 表2-3 本次建设项目工程内容一览表 工程; 建设内容及建设规模. 本次建设内容. 主体 工程; 医技综合楼; 位于项目区中部，建筑面积9177m2，4F。 一层门影像科，挂号收费、介入治疗中心、CT、MIR、DR、钼靶、数字胃肠、医生办公室、抢救室、造影、阅片室、注射室、电梯间、楼梯间、配电间及卫生间等； 二层检验科、标本处理、采血、体液、PCR实验室、检验中心、试剂冷库、纯水间、危险品库、微生物实验室、HIV鉴定、流式细胞室、更衣室、高温灭菌间、储血室、洗消室、主任办公室、医生办公室、值班室、会议室。电梯间、楼梯间、配电间 及卫生间等； 三层为内镜中心、复苏室、胃镜、肠镜、洗消间、储镜室、办公室、值班室、彩超、B超、肌电图、经颅多普勒、脑电图、动态血压、运动平板、综合判读室、心电图、远程数据检测、电梯间、楼梯间、配电间及卫生间等； 四层为消毒供应中心、洁车清洗存放、一次性物品拆包间、无菌物品存放区、低温灭菌间、缓冲间、一次性物品库、拆包间、敷料打包间、敷料打包及灭菌区、汽发生器间、接收大厅、休息室、办公室、值班室、更衣、主任办公室、标本接收、标本放置室、切片室、传染室、穿刺细胞室、标本陈列试剂库、脱水处理、取材、常规染色室、冰冻综合判读室、分子免疫病理、电梯间、楼梯间、配电间及卫生间等。. 住院楼及门诊楼; 位于医技综合楼北部，建筑面积44325m2，15F。 一层门诊大厅、挂号收费、门诊中心药房、儿科门诊、外科门诊、消防控制室、住院大厅、出入院办理、被服洗浆中心、鲜花礼品店、信息科、库房、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 二层为门诊、口腔科、中医科、眼科、康复科、耳鼻喉科、内科、产科、库房、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 三层为门诊、妇科、皮肤科、美容科、体检中心、库房、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 四层为美容科、血液透析中心、功能科及门诊预留用房、库房、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 五层为手术室、手术室辅助区、屋顶绿化和电梯机房、出屋面楼梯间； 六层为手术设备机房、ICU、库房、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 七层为产房、产科、设有病房、监护室、主任办公室、医生办公室、示教室、护士长办公室、抢救治疗室、男女医生值班室、仪器室、配液间、用餐室、开水配餐间、被服间、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 八层为新生儿科、新生儿病房、设有病房、监护室、主任办公室、医生办公室、示教室、护士长办公室、抢救治疗室、男女医生值班室、仪器室、配液间、用餐室、开水配餐间、被服间、清洁间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 七层一十三层为标准病房区，设有病房、监护室、主任办公室、医生办公室、示教室、护士长办公室、抢救治疗室、男女医生值班室、仪器室、配液间、用餐室、开水配餐间、被服间、清洁间、污物暂存间、污洗间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水 井、风井等。. 康复楼; 位于项目区东南角，建筑面积13585m2，9F。由 4 层的裙房、9 层主楼的高层组合的“L”型建筑， 一层为厨房、食堂及功能用房。二楼为康复治疗室、活动室、康复大厅污物暂存间、污洗间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等； 三～九层为康复病房医生办公室、示教室、护士长办公室、抢救治疗室、男女医生值班室、仪器室、配液间、用餐室、开水配餐间、被服间、清洁间、污物暂存间、 污洗间、电梯厅、楼梯间、强弱电间、水井、风井等，地下室为车库。. 公辅工程; 设备用房; 位于医技综合楼地下，建筑面积1774m2，设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池。. 液氧站及污; 处理站 位于项目区北部，建筑面积675m2，污水处理站设计处理能力350m3/d。“采用A/O+次氯酸钠消毒工艺，消毒采用次氯酸钠”。. 人防地下急救医院; 位于地下，建筑面积2995m2。. 地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）; 位于地下，建筑面积19627m2。. 医废暂存间; 位于项目区北部，建筑面积40m2，用于医疗废物暂存。. 给水; 项目使用自来水，由项目区西面兴源路及南面文康路市政供水管网接入。本项目一层及地下室采用市政管网直接供水；二层及以上层采用加压供水，在医技综合楼地下室设置生活水箱及水泵房，加压 供水采用变频加压方式。. 排水; 采用雨污分流制，雨水经各建筑雨落管及项目区内雨水沟收集后外排至市政雨水管网，最终进入凤羽河。 项目区废水采用分类收集处理的方式。，项目食堂废水经隔油池处理后经院内污水管网至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；检验科感染性废液由专用收集桶收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒处理后排入医院污水处理站；感染病区废水经消毒池及化粪池处理后排入项目区污水处理站。综合废水进入污水处理站后经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入北面纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。. 供热; 采用集中供热方式，热源为太阳能，辅助热源为空气源热泵。. 环保 设施; 废气; 污水处理站设置在项目区北面地下，远离周边敏感建筑布置，并设置除臭装置；备用发电机设置于配电室内，并设通气装置，同时加强周边绿化；生活垃圾日产日清、部分区域加强通风、大气稀释扩散；医院各科室及观察室设置有紫外线灯管. 对空气中含菌废 进行处理。; 废水; 雨污分流管网1套。. 化粪池，共4个（分别位门诊住院楼北部、康复中心送北部、感染病区西北部、2#住院楼东南部）总容积不小于300m3。. 污水处理站1座，位于项目区北部，（处理能力350m3/d）采用“A/O+次氯酸钠消毒工艺”. 检验室废液收集桶10只，放置于检验室. 检验室废水中和桶，放置于10只位于检验室. 固废; 生活垃圾收集垃圾桶若干。. 医废收集桶若干。. 医疗废物暂存间（40m2），位于项目区北部. 绿化; 绿化面积25491.63m2，采用当地树种植物。：. 注:①牙科治疗过程使用材料为树脂，不涉及含汞原料，牙科废水废水采用收集桶收集后排入污水处理站进行处理。 ②影像科采用数码打印，不进行洗片，无影像科废水产生。 ③《建设项目环境影响报告表编制技（指南(污染影响类)》适用范围中“不包括已单独制定建设项目环境影响报告表格式的核与辐射类建设项目”，射线装置使用属于核技术利用，生态环境部已为此制定了《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），后期确定射线装置具体规格型号后应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）、《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）另行开展环境影响评价工作，本报告不包含辐射环境评价内容。 3、项目设备 提标扩建项目主要设备明细见表2-4： 表2-4 提标扩建项目设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 鼻窦镜; 1台. 耳内窥镜; 1台. 3; 纤维咽喉镜; 1台. 4; 纤维鼻咽镜; 2台. 5; 眼科显微镜; 1台. 6; 验光仪、角膜曲率仪; 2台. 7; 上消化道电子内窥镜; 1台. 8; 结肠电子内窥镜; 1台. 9; 腹腔镜; 2台. 10; 无创呼吸机; 2台. 11; 宫腔镜; 1台. 12; 胆道镜; 1台. 13; 呼吸机; 2. 14; 牙科综合治疗机; 1. 15; 洗胃机; 1. 16; 心电监护仪; 2. 17; 婴儿培养箱; 3. 18; 麻醉机、; 1. 19; 心电监护仪; 1. 20; X射线机; 4. 21; 生化仪、尿液分析仪; 1. - 主要医用材料消耗 提标扩建项目主要医用材料消耗明细见表2-5： 表2-5 医用材料消耗一览表 序号; 类别; 数量; 单位. 1; 手术刀; 一次性手术刀片16盒（100片/盒）; 包/年. 2; 手术剪; 60; 包/年. 3; 手术钳; 60; 包/年. 4; 塑胶手套; 一次性橡胶外科手套6400付; 只/年. 5; 一次性尿便壶; 2000; 只/年. 6; 输液器; 6800; 付/年. 7; 一次性针筒; 6000; 付/年. 8; 纱布; 10000; 块/年. 9; 棉纱布类; 40; kg/年. 10; 各类药品; 若干; /. 11; 消毒剂（戊二醛）; 300kg; kg/年. 12; 医用酒精; 664kg; kg/年. 13; 碘伏; 1000; 瓶/年. 14; 消毒液; 1000; 瓶/年. 15; 套装试剂（包括生化 试剂、血球试剂、电 解质试剂）; 15000; 盒/年. 16; 95%乙醇; 若干; 瓶/年. 17; 75%乙醇; 若干; 瓶/年. 5、项目区平面布置 项目采用分区布局的方式，分为：主体医疗功能区、后勤保障区、感染病区、康复医养区。医疗区域和已建2#住院楼通过连廊、医疗街连接，结合成一字型交通骨架，串联起门诊、急诊、医技、住院等功能区。门诊大厅和医技部成为建筑群体的主控制轴，其他功能区分列两侧，（原2#住院楼和新建住院综合楼紧密衔接）。不同功能出入口分开布置，保证就诊医护人流、后勤人流及污物流线互不交叉。 主体功能医疗区位于项目区中部及西部部分区域，设置有门诊住院楼、医技综合楼、2号住院楼以及西部的急救中心；后勤保障区位于项目区西北部，设置有康复附属楼，辅助用房；感染病区位于项目区东北部；康复医养区位于项目区南部，设置有康复楼；项目区东面设置为中心景观花园。医院主入口（门、急诊出入口）位于西侧的兴源路，次入口（住院楼出入口）位于北面的规划道路（纬二路），污物出口位于北面规划道路（纬二路）且处于下风向。南面出入口为住院及后勤出入口。 项目区平面布置示意图见附图1。 6、劳动定员及工作制度 项目需要新增医务人员240人。医院现有职工总数385人，项目完成后全院职工人数625人，医院实行24小时工作制，医务人员采用倒班制，年工作时间为365天 7、公用工程 （1）给排水工程 给水：项目使用自来水，由项目区西面兴源路及南面文康路市政供水管网接入，院内供水方式采用室外管网与屋顶水箱联合供水方式。本项目一层及地下室采用市政管网直接供水；二层及以上层采用加压供水，在医技综合楼地下室设置生活水箱及水泵房，加压供水采用变频加压方式。 排水工程：采用雨污分流制，雨水经各建筑雨落管及项目区内雨水沟收集后外排至市政雨水管网，最终进入凤羽河。项目区废水采用分类收集处理的方式。项目食堂废水经隔油池处理后经院内污水管网至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；检验科感染性废液由专用收集桶收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒处理后排入医院污水处理站；感染病区废水经消毒池及化粪池处理后排入项目区污水处理站。综合废水进入污水处理站后经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入北面纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。 （2）供电工程 项目用电由南方电网供电线路接入，采用双回路电源供电，院区内采用分回路供电方式。同时设有备用发电机一台作为应急电源，备用发电机置于备用发电机房 内。 （3）消防疏散 项目施工按照《建筑设计防火规范》（GB50016-3326）的规定，疏散距离满足消防要求，每楼层均按要求配置干粉灭火器放置在灭火器柜内。 8、环保投资 本项目总投资42000万元，其中环保投资368.2万元，占总投资的0.9%，环保投资明细详见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 污染治理项目; 建设内容及数量; 环保投资 （万元）; 备注. 施工期; 废气; 洒水抑尘、临时堆场材料覆盖、拆除期防尘网; 8; 环评提出. 废水; 临时沉淀池1个（10m3）; 0.1; 环评提出. 噪声; 施工期噪声隔声、减震等措施; 1; 环评提出. 运营期; 废水 治理; 雨污分流系统; 1套，污水收集管、雨水沟改造。; 30; 部分改造. 医疗废水处理站; 1座，处理规模为350m3/d。; 300; 设计提出. 化粪池; 4个，有效容积不小于300m3。; 20; 设计提出. 隔油池; 1个，有效容积为4m3。; 0.1; 设计提出. 检验科废液收集桶; 10只; /; 依托已有. 检验科废水收集桶; 10只; /; 依托已有. 废气治理设施; 污水处理站设置在项目区北面地下，远离周边敏感建筑布置并设置除臭装置、备用发电机设置于配电室内，并设通气装置，同时加强周边绿化；生活垃圾日产日清、部分区域加强通风、大气稀释扩散；医院各科室及观察室设置有紫外线灯管，对空气中含菌废气进行处理。; 3; 环评提出. 噪声治理设施; 产噪设备已置于设备房间内，并采取隔声、减振、消声等降噪措施。; 1; 环评提出. 固废治理; 医废暂存间; 在原有基础上进行改造，内设医疗废物周转箱20套。; 3; 环评提出. 垃圾桶; 若干; 3; 环评提出. 医废收集桶; 若干; 2; 环评提出. 合计; 368.2; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 1、施工期工艺流程 本次洱源县人民医院提标扩能建设项目对现有门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼进行分期拆除；保留2栋辅助用房、急救中心及2号住院楼；新建医技综合楼、住院楼及门诊楼、康复楼、康复附属楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池）、地下停车场及其他地下附属设施。本次项目需分期拆除建筑总面积为12787m2。 A.对拆除过程由建设单位主导，分期进行拆除，拆除过程中将产生一定的扬尘、噪声、建筑垃圾等。拆除期污染流程图如2-1所示： 图2-1 项目拆除期工艺流程及产污节点示意图 B.拆除完成后施工期将按规划进行新建，建设完成后进行室内装修、设备安装及设备调试。施工期对环境的影响具有工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失的特点。项目施工期工艺流程简述及产污情况见图5-1。施工期工艺流程如图2-2所示： 图2-2 施工期工艺流程简述及产污情况 2、运营期工艺流程 项目主要接诊流程为：门诊接待病人后，对病人进行问询和相关检查，诊断后根据检查的实际情况判断是否需要进行住院观察、手术、术后恢复等医护，检查结束或恢复后即离开该院。项目工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-3项目生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续办理情况 洱源县人民医院环保手续办理情况见表2-7。 表2-7 洱源县人民医院环保手续办理情况 序号; 项目名称; 环评手续; 验收手续. 1; 洱源县人民医院住院楼扩建工程项目; 《洱源县环境保护局准予行许可决定书》（洱环许可【2010】2号）; 《洱源县环境保护局关于对洱源县人民医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收的批复》（洱环复〔2016〕73号）. 2; 洱源县人民医院感染病区建设项目; 《大理白族自治州生态环境局洱源分局关于洱源县人民医院感染病区建设项目环境影响评价报告表告知承诺行政许可决定》（洱环审【2020】11号）; 2022年6月22日通过竣工环境保护验收，形成验收意见. 3; 2020年7月6日取得了排污许可证，证书编号：125329304326606274001U. 2、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本次洱源县人民医院提标扩能建设项目对现有门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼进行分期拆除；保留2栋辅助用房、急救中心及2号住院楼；新建医技综合楼、住院楼及门诊楼、康复楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池），根据《洱源县人民医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及《洱源县人民医院感染病区建设项目环境影响评价报告表》，原有项目污染情况如下： （1）废水 A.原项目：原项目设置有2座污水处理站，目前由于1#污水处理站设备老化不能保障对污水的处理效率，1#污水处理站仅仅对医院老片区污水进行收集，收集到污水抽至2#污水处理站进行处理。医院产生的废水经2#污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进一步处理。 B.感染病区：项目产生的污水经消毒池、化粪池预处理后，依托医院现有2#污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值后排入市政污水管网，最后排入洱源县第二污水处理厂处理。 根据《洱源县人民医院污染源自行监测监测报告（2021年10月）》，医院总排口废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准要求，做到达标排放。水污染物排放情况见表2-8。 表2-8 原有项目水污染物排放情况表 类别; 产生情况; 经化粪池、一体化污水处理站等处理后排放情况; 备注. 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 消减量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准；氨氮、色度达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准. 综合废水; 废水; -; -; -; -; 42000. PH（无量纲）; -; -; -; 6.9; --. 色度（倍）; -; -; -; 4; 0.17. CODcr; -; -; -; 34; 1.43. BOD5; -; -; -; 12.9; 0.54. 氨氮; -; -; -; 18.7; 0.79. SS; -; -; -; 4; 0.17. 动植物油; -; -; -; 0.44; 0.0. 石油类; -; -; -; 0.3; 0.01. 阴离子表面活性剂; -; -; -; 0.44; 0.02. 六价铬; -; -; -; 0.004; 0.0002. 挥发酚; -; -; -; 0.01; 0.0004. 总氰化物; -; -; -; 0.004; 0.0002. 总余氯; -; -; -; 2.3; --. 粪大肠菌群数（MPN/l）; -; -; -; 900; -. 总铬; -; -; -; 0.03; 0.0013. 总银; -; -; -; 0.03; 0.0013. 总汞; -; -; -; 0.00016; .000007. 总镉; -; -; -; 0.002; 0.00008. 总砷; -; -; -; 0.0096; 0.0004. 总铅; -; -; -; 0.119; 0.005. 总A（Bq/l）; -; -; -; 0.156; 0.007. 总B （Bq/l）; -; -; -; 0.387; 0.02. 注：上表中原有项目废水产生量引用2022年3月、4月洱源县人民医院水费发票中污水量均值进行推算；污染物产生浓度引用《洱源县人民医院自行监测报告》（2021年11月19日）。 （2）大气污染物 A、原项目：原项目废气主要为食堂油烟、汽车尾气、垃圾收集系统和污水处理站产生的异味。 食堂使用电能、液化气为燃料，备餐过程中产生的油烟经油烟净化器处理后，于楼顶进行排放。医院设有停车位，进入车辆减速慢行减少汽车尾气排放。污水处理站采用半地埋式，周围设置绿化带，减少恶臭排放。生活垃圾收集后委托环卫站及时清运处置，减少垃圾异味排放。在备用发电机房加强绿化，增强对备用发电机废气的净化效果。 B、感染病区：感染病区呼吸道传染病区的排风中可能会含有含传染病菌，呼吸道传染病区病房和走廊内的含菌废气在室内负压的作用下排入排气管，排风采用高效过滤器进行过滤处理后排放。新风采用粗效、中效、亚高效过滤器等处理后送入，换气次数不小于规范规定。通过以上设施，可在一定程度保证传染病区的空气洁净，同时避免感染病区含病菌气体对附近环境及人群健康的影响。项目消毒池、化粪池拟设置在绿化带内，设置为地埋式，密闭性较好，异味对其影响很小。为降低项目地面和设备表面的含菌量，拟使用优氯净等专用消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，且易挥发，在保持感染病区楼内通风良好，并加强自然通风或机械通风，异味对周围环境影响不大。 根据《洱源县人民医院污染源自行监测监测报告（2021年10月）》，污水处理站周边无组织废气，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中无组织排放，做到达标排放。大气污染物排放情况见表2-9。 表2-9 原有项目大气污染物排放情况表 监测 项目; 检测点位; 检测日期; 监测结果（mg/m3）. 氨; 污水处理站东1#; 2021/10/22; 0.01~＜0.01. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 0.25~0.43. 污水处理站西3#; 2021/10/22; 0.07~0.13. 污水处理站北4#; 2021/10/; 2 0.15~0. 硫化氢20; 污水处理站东1#; 2021/10/22; ＜0.001. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 0.003~0.005. 污水处理站西3#; 2021/10/22; 0.003~0.005. 污水处理站北4#; 2021/10/22; 0.004~0.005. 臭气浓度（无量纲）; 污水处理站东1#; 2021/10/22; ＜10. 污水处理站南2#; 2021/10/22; ＜10. 污水处理站西3#; 2021/10/22; ＜10. 污水处理站北4#; 2021/10/22; ＜10. 氯气; 污水处; 站东1# 2021/10/22; ＜0.03. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 0.06~0.09. 污水处理站西3#; 2021/10/22; ＜0.03. 污水处理站北4#; 2021/10/22; ＜0.03. 甲烷; 污水处理站东1#; 2021/10/22; 1.10（0.00015%）~1.15（0.00016%）. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 1.21（0.00017%）~1.31（0.00018%）. 污水处理站西3#; 2021/10/22; 1.20（0.00017%. ~1.27（0.00018%）; 污水处理站北4#; 2021/10/22; 1.17（0.00016%）~1.24（0.00017%）. - 噪声 医院运营过程中没有明显噪声源，噪声主要为进出车辆噪声，污水处理站设备噪声。对车辆进行减速慢行管理，减少车辆噪声的产生。污水处理站采用半地埋式，设备设置于设备房内。备用发电机设置单独设备房、设置减振基座、墙体隔声减少噪声排放。 根据《洱源县人民医院污染源自行监测监测报告（2021年10月）》，医院厂界昼间最大噪声值为54.7dB（A），夜间最大噪声值为44.0dB（A），厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，做到达标排放。 - 固体废弃物 医院运营过程中固体废弃物主要有医疗废物、生活垃圾和污水处理站污泥。 各科室设置医疗废物收集桶，产生的医疗废物收集于危废桶内，根据洱源县人民医院《危险废物转移联单》本项目医疗废物产生总量约为99.8kg/d、36.5t/a，分类收集后依托医院现有医废暂存间进行暂存。感染性废物、病理性废物、损伤性废物大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处置；药物性废物应交有危废处置资质的单位进行处理或按主管部门要求进行处置；检验科废液采用专用收集桶进行收集，委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。生活垃圾由项目内分散设置的垃圾桶收集后，集中放于垃圾箱委托环卫站及时清运处理。 运营过程中将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，并采取有效的脱臭处理，通过引风装置将产生的臭气排入相应的净化装置进行脱臭处理，经消毒灭菌后委托有资质的单位进行清运。原项目污染物排放情况见表2-10。 表2-10 原项目污染物排放一览表 环境要素; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置方式; 达标情. 废气; 污水处; 站 H2S; 少量; 0.05mg/m3; 设置于地下并设通气装置; 达标. NH3; 少量; 0.43mg/m3. 氯气; 少量; 0.09mg/m3. 臭气浓度; 少量; <10（无量纲）. 甲烷; 少量; 1.31mg/m3（0.00018%）. 备用发电机; 烯烃类、CO、NOX; 少量; 少量; 设置于配电室内并设通气装置; --. 厨房; 油烟; 少量; 少量; 经油烟净化装置处理后排放; --. 废水; 病房、门诊、 宿舍、食堂; 废水; --; 42000; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后的污水排入医院污水处理站；检验科感染性废液由专用桶（20L）收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒中和处理后排入医院污水处理站，经污水处理站处理达后排入市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值. （H(无量纲）; --; --. 色度（倍）; --; 0.17. CODc; --; 1.43. BOD5; --; 0.54. 氨氮; --; 0.49. SS; --; 0.17. 动植物油; --; 0.02. 石油类; --; 0.01. 阴离子表面活性剂; --; 0.02. 六价铬; --; 0.0002. 挥发酚; --; 0.0004. 总氰化物; --; 0.0002. 总余氯; --; --. 粪大肠菌群数（MPN/l）; --; -. 总铬; --; 0.0013. 总银; --; 0.0013. 总汞; --; 0.000007. 总镉; --; 0.00008. 总砷; --; 0.0004. 总铅; --; 0.005. 总A（Bq/l）; --; 0.007. 总B （Bq/l）; --; 0.02. 噪声; 污水处理站、发电机; 60-85dB（A）; --; 备用发电机、污水处理站设置单独的设备房间内隔声降噪。; 未受扰民投诉. 固废; 病房、门诊; 医疗废物; 24.68; 0; 分类收集于医疗废物暂存间，委托大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处置; 处置率100%. 污水处理设施; 污泥; 2; .9 0; 污泥通过漂白粉; 毒灭菌，然后再委托有资质的单位进行清运处置。. 员工生活; 生活垃圾; 69.3; 0; 委托环卫部门定期清运。. 3、排污许可证执行情况 洱源县人民医院于2020年7月6日取得了排污许可证，证书编号：125329304326606274001U。经查阅全国排污许可证管理信息平台，医院目前暂未填报环境管理台账，执行报告及自行监测均按照要求认真执行。 3、存在的主要环境问题 洱源县人民医院目前环保设施除1#污水处理站老旧停用外，其余废水处理环保设施运行正常，1#污水处理站收集到废水抽至2#污水处理站进行处理，2#污水处理站对现有废水进行处理达标后排入市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。2#污水处理站主要对医院医疗片区废水进行处理。 4、整改措施 本次提标扩能项目建成后，项目将新建污水处理站（处理能力350m3/d），选用工艺：A/O+次氯酸钠消毒工艺，确保医院废水做到达标排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目区位于大理白族自治州洱源县茈碧湖镇文康路43号，周边为城市建成区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本次引用《大理白族自治州2020年环境质量状况公报》：“2020年，全州环境空气质量总体保持良好，12个县（市）年评价结果均符合环境空气质量二级标准。宾川、弥渡、巍山、南涧、祥云、洱源、鹤庆7个县优良天数比例均为100%。”即洱源县环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。根据《洱源县人民医院污染源自行监测监测报告（2021年10月）》，污水处理站周边无组织废气，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中无组织排放，做到达标排放。 表3-1 废气现状监测情况表 监测 项目; 检测点位; 检测日期; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 达标情况. 氨; 污水处理站东1#; 2021/10/22; 0.01~＜0.01; 1.0mg/m3; 达标. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 0.2; ~0.43; 达标. 污水处理站西3#; 2021/10/22; 0.07~0.13; 达标. 污水处理站北4#; 2021/10/22; 0.15~0.20; 达标. 硫化氢; 污水处理站东1#; 2021/10/22; ＜0.001; 0.03mg/m3; 达标. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 0.003~0.005; 达标. 污水处理站西3#; 2021/10/22; 0.003~0.005; 达标. 污水处理站北4#; 2021/10/22; 0.004~0.005; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 污水处理站东1#; 202; /10/22 ＜10; 10（无量纲）; 达标. 污水处理站南2#; 2021/10/22; ＜10; 达标. 污水处理站西3#; 2021/10/22; ＜10; 达标. 污水处理站北4#; 2021/10/22; ＜10; 达标. 氯气; 污水处理站东1#; 2021/10/22; ＜0.03; 0.1; 达标. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 0.06~0.09; 达标. 污水处理站西3#; 2021/10/22; ＜0.03; 达标. 污水处理站北4#; 2021/10/22; ＜0.03; 达. 甲烷; 污水处理站; 1# 2021/10/22; 1.10（0.00015%）~1.15（0.00016%）; 0.1%mg/m3; 达标. 污水处理站南2#; 2021/10/22; 1.21（0.00017%）~1.31（0.00018%）; 达标. 污水处理站西3#; 2021/10/22; 1.20（0.00017%）~1.27（0.00018%）; 达标. 污水处理站北4#; 2021/10/22; 1.17（0.00016%）~1.24（0.00017%）; 达标. 2、水环境现状 项目区位于大理白族自治州洱源县茈碧湖镇文康路43号，周边为城市建成区，周边地表水体主要为项目西侧140m的消水河，东侧10m的凤羽河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2014修订）》，项目区域地表水为“弥苴河源头——入洱海口”段，主要功能为饮用一级、农业用水，水质类别为II类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（H2.3-2018）“6.6.3 水环境质量现状调查 6.6.3.2 应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，根据《大理白族自治州2020年环境质量状况公报》，弥苴河江尾桥断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准要求，水环境质量良好。同时，根据洱源县监测站数据显示，凤羽河水质监测月报，凤羽河水质常年为二类。能达到执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 3、声环境质量现状 项目区位于大理白族自治州洱源县茈碧湖镇文康路43号，周边为城市建成区，三面临路，北面为规划道路（纬二路），南面为文康路，西面为兴源路，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目区域北、西、南三面声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 根据《大理白族自治州2020年环境质量状况公报》2020年，洱源县开展了功能区噪声监测。洱源县布设测点3个洱源县开展监测的各功能区昼间和夜间均达标。据现场踏勘，项目周边主要为农田、住宅小区及商业区，根据《洱源县人民医院污染源自行监测监测报告（2021年10月）》，医院厂界昼间最大噪声值为54.7dB（A），夜间最大噪声值为44.0dB（A），厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-1 噪声现状监测情况表 监测点位; 监测日期; 监测时段; 监测值; 标准值; 达标情况. 厂界东1#; 2021/10/22; 昼间; 52.0; 60; 达标. 夜间; 45.8; 50; 达标. 厂界南2#; 2021/10/22; 昼间; 54.7; 70; 达标. 夜间; 44.0; 55; 达标. 厂界西3#; 2; 21/10/22 昼间; 52.4; 70; 达标. 夜间; 45.4; 55; 达标. 厂界北4#; 2021/10/22; 昼间; 54.6; 70; 达标. 夜间; 46.5; 55; 达标. 4、生态环境质量 根据现场调查，项目所在地附近无自然保护区、国家森林公园、风景名胜区、世界地质公园等生态环境敏感区。项目周边主要为农村生态环境，植物主要为人工种植的水稻、小麦、大豆等，动物主要为青蛙、蛇类、雀类等常见物种，调查范围内未发现珍稀及需要保护的动植物。项目区为城市建成区，经多年人工开发，区域内已无原生植被，项目施工期主要是对项目原有部分建筑进行分期拆除，新建医技综合楼、住院楼及门诊楼、康复楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池），对周围生态环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》报告表中环境保护目标应： 1、大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不设地下水环境保护目标。 4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 对比指南要求及现场踏勘情况，本项目周边无地下水环境保护目标及新增用地，据现场勘察，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1项目主要环境保护目标 保护 类别; 保护目标; 坐标; 规（(人); 与项目区位关系及距离（m）; 保护级别. 空气 环境; 凤凰城小区; 东经：99°57′7.620″ 北纬：26°7′8.062″; 800; 东北侧，50m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 温泉小区; 东经：99°57′10.787″ 北纬：26°6′51.396″; 500; 东侧，40m. 林草局住宿区; 东经：99°57′11.965″ 北纬：26°7′0.144″; 100; 东侧，190m. 住建局住宅区; 东经：99°57′10.420″ 北纬：26°6′57.634″; 200; 东南侧，120m. 茈碧湖镇政府; 东经：102°16′55.888″ 北纬：25°15′15.932″; --; 南侧，20m. 青少年宫; 东经：99°56′56.149″ 北纬：26°6′55.104″; --; 西南侧，70m. 洱源县教育体育局; 东经：99°57′3.043″ 北纬：26°6′54.389″; --; 南侧，87m. 玉湖中学; 东经：99°57′5.978″ 北纬：26°6′46.761″; 2000; 南面，220m. 洱源县人口计生局; 东经：99°56′57.249″ 北纬：26°6′52.053″; 25; 西南面，87m. 洱源县再就业服务中心; 东经：99°56′58.601″ 北纬：26°6′52.053″; 20; 西南面，87m. 玉湖公园; 东经：99°56′53.541″ 北纬：26°6′49.774″; --; 西南面，87m. 茈碧湖派出所; 东经：99°56′48.211″ 北纬：26°6′46.916″; 20; 西南面，330m. 洱源县图书馆; 东经：99°56′46.937″ 北纬：26°6′49.310″; --; 南面，400m. 洱源县第一幼儿园; 东经：99°56′44.812″ 北纬：26°6′48.190″; 100; 南面，410m. 居民区; 东经：99°56′39.444″ 北纬：26°6′53.095″; --; 南面，400m. 宁湖一小; 东经：99°57′18.686″ 北纬：26°6′50.392″; 500; 东南面，360m. 洱源县仁爱医院; 东经：99°57′22.780″ 北纬：26°6′51.048″; 50; 东南面，440m. 洱源一中住宿区; 东经：99°57′19.458″ 北纬：26°6′54.138″; 300; 东南面，350m. 500m范围内的其他居民散户. 声环境; 凤凰城小区; 东经：99°57′7.620″ 北纬：26°7′8.062″; 800; 东北侧，50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 温泉小区; 东经：99°57′10.787″ 北纬：26°6′51.396″; 500; 东侧40m. 茈碧湖镇政府; 东经：99°57′0.610″ 北纬：26°6′51.512″; --; 南侧，20m. 地表水; 凤羽河; 东经：99°57′3.371″ 北纬：26°7′1.226″; 东面10m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准. 消水河; 东经：99°56′50.770″ 北纬：26°6′57.286″; 西面140m. 茈碧湖; 东经：99°57′08.991″ 北纬：26°8′53.640″; 北面1700m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 施工期：项目施工期废气污染物为扬尘，以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。污染物排放标准见表3-2。 表3-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放浓度限值. 颗粒物; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0. 运行期：项目综合污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3标准，标准限值见表3-3； 表3-3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气（无量纲）; 20. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 2、废水污染物排放标准 施工期：项目施工期产生的废水主要为施工人员清洗废水，施工废水收集处理后回用于洒水降尘，不外排。施工人员依托使用医院现有公厕。 运营期：项目区废水采用分类收集处理的方式。项目食堂废水经隔油池处理后经院内污水管网至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；检验科感染性废液由专用收集桶收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒处理后排入医院污水处理站；感染病区废水经消毒池处理后排入医院污水处理站。综合废水进入污水处理站后经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入北面纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。 标准值见表3-4、3-5。 表3-4 污水排放标准 序号; 控制项目; 预处理标准; 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/l）; 5000; 13; 总汞; 0.05. 2; 肠道致病菌; 不得检出; 14; 总镉; 0.1. 3; 肠道病毒; 不得检出; 15; 总铬; 1.5. 4; pH; 6～9; 16; 六价铬; 0.5. 5; CODcr; 250; 17; 总砷; 0.5. 6; BOD5; 100; 18; 总铅; 1.0. 7; SS; 60; 19; 总银; 0.5. 8; 动植物油; 20; 20; 总A（Bq/l）; 1. 9; 石油类; 20; 21; 总B （Bq/l）; 10. 10; 阴离子表面活性剂; 10; 22; 总余氯; 2-8. 11; 挥发酚; 1.0; 23; 氨氮; -. 12; 总氰化物; 0.5; 24; 色度（稀释倍数）; -. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L. 表3-5 污水排入城镇下水道水质等级标准（单位：mg/L pH无量纲） 标准类别; 总磷（以 P 计）; 氨氮. （GB/T31962-2015）表1中B级标准; ≤8; ≤45. 3、噪声排放标准 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体值见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 建筑施工场界环境噪声排放准（GB12523-2011）; 噪声限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：项目区位于大理白族自治州洱源县茈碧湖镇文康路43号，周边为城市建成区，三面临路，北面为规划道路（纬二路），为城市主干道；南面为文康路，为城市次干道；西面为兴源路，为城市次干道。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目区域北、西、南三面声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准表 执行区域; 类别; 昼间; 夜间. 其他区域; 2; 60; 50. 项目区域北、西、南三面一侧边界35±5m范围内; 4; 70; 55. 4、固体废弃物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；化粪池及污水处理站污泥执行（GB18466-3325）《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 4标准；医疗废物严格执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据要求，总量控制指标主要为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCS）、重点行业的重点重金属。 废水：本项目废水排放量：55151.5t/a；CODcr：3.3/a；氨氮：0.55t/a。项目区废水采用分类收集处理的方式。项目食堂废水经隔油池处理后经院内污水管网至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；感染病区废水经消毒池处理后排入项目区污水处理站；检验科感染性废液由专用收集桶收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒处理后排入医院污水处理站。综合废水进入污水处理站后经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入北面纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。计入洱源县第二污水处理厂总量控制指标。 废气：本项目不涉及国家要求设置的废气总量指标的污染物，无须设置废气总量控制指标。 固体废弃物主要是生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥、医疗废物、中药渣等，全部得到妥善处置，有效处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目主要是对现有门诊楼、医技综合楼、1号住院楼、供应楼、内二科楼进行分期拆除；保留2栋辅助用房、急救中心及2号住院楼；新建医技综合楼、住院楼及门诊楼、康复楼、康复附属楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池）、地下停车场及其他地下附属设施。 项目施工期34个月，施工人员就近聘请专业的施工队伍，施工高峰期人数约为50人左右，施工期间不设置食宿营地。项目施工期间产生的主要污染物为拆迁建筑垃圾、废土石、生活垃圾、施工噪声、施工废水、扬尘及有机废气等。由于项目施工期短，产生的环境影响随施工期结束而停止。 - 拆除期环境保护对策措施 项目对部分原有建筑物进行拆除时，采取分期拆除，为减小拆除期污染物对周围环境及本院职工、就医人员的影响，本环评提出以下环境保护措施： （1）拆除期大气环境保护对策措施 拆除期的主要污染物为扬尘、施工机械尾气。扬尘主要是建筑物拆除过程中以及拆除的废物在搬运、堆放过程中产生，产生量与当地的风速、施工方法的选用，施工管理水平有关；机械尾气主要为施工机械及运输车辆在运输中产生的废气，废气通过自然扩散无组织排放。为减小拆除期大气污染物对周围环境的影响，采取以下措施： A.建（构）筑物应采取封闭或隔离施工，封闭材料必须选用防尘密目网，并湿法作业减少扬尘污染。围挡高度不得低于2米。 B.进行破碎拆除、渣土清运等易产生扬尘的作业时，均用水管引水进行喷水降尘作业，施工场地周围无水源时，洒水车进行喷水降尘。 C.严禁高空抛撒建筑垃圾，防止尘土飞扬，清扫场地必须采用湿法作业。建筑垃圾及时清运，适当洒水减少扬尘，并在指定的垃圾处理场处理：不能及时清运的，应在工地设置临时密闭性垃圾堆放场地。 D.施工运输车辆、挖掘土方设备驶出工地前必须在出入口做除泥除尘处理，严禁将泥土，尘土带出工地。 E.机械拆除、爆破拆除应采用酒水或喷淋式措施。人工拆除法，应采用脚手架围挡、密目网、立笆或布式围挡等措施，以控制粉尘外泄：严禁采用整体拉、推墙体的拆除方法。 F.整理破碎构件、翻渣和清运建筑垃圾时，应采取洒水或喷淋设施并为在粉尘工作环境中的施工人员配备口罩等防尘措施，并随时注意检查、救护。 G.建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应采取覆盖或洒水等防尘措施。 H.拆除施工现场，应严格划分材料堆放区和施工通道界限，及时清除遗落物料、渣土：清扫时应洒水，以防扬尘。 （2）拆除期水环境保护对策措施 拆除期产生的废水主要为施工人员生活污水及机械冲洗废水。由于施工人员多为机械设备的驾驶员，不在施工场地食宿，因此生活污水可忽略。机械清洗废水用于拆除建筑物过程中的洒水抑尘，不外排。 （3）拆除期声环境保护对策措施 拆除期噪声主要来自运输车辆、装载机的机械噪声等，不同机械设备产生的声源强度不同，对环境的影响也不相同，据对同类机械地调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。环评要求采取防治措施如下： ①合理安排作业时间，避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行； ②严禁夜间(22:00-6:00)、午间（12:00-2:00）进行产生噪声污染的施工作业。 通过采取以上措施以减轻噪声对其周围环境的影响，拆除期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，随着施工结束，施工噪声的影响将消失。 （4）固体废物环境保护对策措施 项目原有建筑拆除面积约12787m2。拆除过程中产生的建筑垃圾主要为废钢筋、混凝土块等，类比《西山区33号片区大坝村“城中村”重建改造项目》拆除过程拆除后产生的建筑垃圾为1.25m3/m2，则项目拆除建筑垃圾产生量为15983.75m3，按照比重1.5t/m3计算，则项目拆除建筑垃圾产生量为23985.6t。项目拆除建筑为框架结构建筑，可回收建筑垃圾按60%计算，则项目建筑垃圾中可回收部分（废钢筋、混凝土块等）为14385.4t，全部出售给废品收购站，不可回收建筑垃圾（混凝土块等）为9600.2t，全部集中清运至洱源县城建部门指定地点堆放。 - 施工期环境保护对策措施 （1）施工期大气环境保护对策措施 ①严格落实住建部门关于建筑工地施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输的相关要求。 ②在项目区场界设置不低于1.8米的挡墙围挡施工，运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落；粉状物料临时堆放时必须全部遮盖。 ④项目进出车辆必须于进出口设置浅水池及车轮冲洗，并及时清扫进入口周边物料散落的部分，保持路面清洁。 ⑤安排专人对出入口进行定期清扫；在施工场地安排专用洒水车对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定，非雨天每日洒水次数不少于2次，若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。 ⑥建筑工地使用的砂、石等建筑材料露天堆放时，应定期洒水并用扬尘防治网覆盖。 ⑦施工机械尽量使用电作为动力，装修过程中尽量使用环保型油漆。 ⑧使用商品混凝土，不设置现场搅拌。 （2）施工期水环境保护对策措施 根据工程特点，施工期的废水主要是生活污水、施工废水、初期雨水及地下涌水，主要污染物有SS、BOD5 、CODcr、NH3-N 等。 A.施工人员生活污水 施工人员生活废水依托现有污水管网收集后排入医院已有污水处理设施处理达标后排放至周边市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂处理，对周围水环境影响不大。 B.施工废水 项目区施工场地内设置车辆冲洗池对进出车辆进行冲洗，冲洗池基础周围2m范围内路面，宜按2％坡度向基础方向顺水设置，同时，施工场地内设置有沉淀池，施工废水经沉淀后通过项目区原有雨水管网外排。对周围地表水影响较小。 C.初期雨水 项目施工期初期雨水经初期雨水沉淀池收集沉淀后通过项目区原有雨水管网至项目区雨水排放口外排。 D.地下涌水 项目施工期涉及地下室开挖，施工过程中会产生少量基坑涌水，项目施工期设置沉淀池，地下涌水经沉淀池收集沉淀后过项目区原有雨水管网至项目区雨水排放口外排。 通过以上措施，项目施工期废水对周围环境影响较小 （3）施工期声环境影响保护对策措施 施工期噪声为挖掘机、装载机、打桩机、切割机、电锯、角磨机等机械设备，噪声源强在75～95dB(A)之间。为了减少对施工期间噪声对周围环境的影响，环评要求采取防治措施如下： ### ①施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作； ### ②合理安排作业时间，避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行； ### ③严禁夜间(22:00-6:00)、午间（12:00-2:00）及中高考期间进行产生噪声污染的施工作业。 ④施工期间对周边居民进行公告、标语安抚，积极听取周边居民意见。 ⑤建筑材料运输经过敏感点时要减缓行驶速度，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输物料。 ### 通过采取以上措施以减轻噪声对其周围环境的影响，施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，随着施工结束，施工噪声的影响将消失。因此，在严格采取以上措施后，可将施工噪声影响降到最低程度。 （4）施工期固体废物环境保护对策措施 施工人员生活垃圾收集后放入医院现有垃圾桶，由环卫部门定期清运处置；建筑垃圾分类收集，可回收利用的出售给废品收购站，不可回收部分由施工单位清运至城建部门指定位置妥善堆放；地下建筑基础开挖产生的土石方部分用于场地平整，剩余部分运至城建部门指定位置妥善堆放。 综上所述，项目施工期产生的固体废物得到了合理妥善处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响和保护措施 1、大气环境影响和对策措施 依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）结合项目实际情况，项目产生的废气主要为含菌废气、备用发电机废气医疗废物暂存间及污水处理站恶臭。项目废气产排污环节见表4-1。 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产设施; 产污环节; 污染物 种类; 排放形式; 污染治理设施; 可行技术; 排放口. 编号; 名称; 类型. 污水处理站; 污水处理废气; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 安排专人进行管理维护，投放除臭剂; /; /; /; /. 医疗废物暂存间; 医废暂存; 恶臭; 无组织; 采用专用收集桶收集暂存于医疗废物暂存间，及时清运减少恶臭产生及扩散; /; /; /; /. 病区; 排风系统; 含菌废气; 无组织; 医院各科室及观察室设置有紫外线灯管，对空气中含菌废气进行处理。; /; /; /; /. （1）病区含菌废气 医院各科室及观察室设置有紫外线灯管，对空气中含菌废气进行处理。 （2）备用发电机废气 项目区设置有备用发电机，备用柴油发电机使用频率低、 时间短，废气量小，难以量计。备用发电机安放在地下备用发电机房内，并将备用发电机房排气口设置于远离人群出入口一侧，备用发电机运转时排放的废气经大气自然扩散后对周围环境影响较小。 （3）恶臭 项目医疗固废暂存间及污水处理站在运行过程中，会产生恶臭气体。按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005） “4.2.1”中的要求， 污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中要求；另根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“5.1.6”中的要求，医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物应加盖密闭，并设通气装置。 项目选用医疗污水处理站设置于项目区北面地下，对污水处理站产生臭气工段采用活动盖板密封；加强污水处理站的运行操作管理，防止或减少臭气形成；同时最后加强污水处理站周边绿化，通过以上措施处理后，污水处理站的臭气产生和排放量对周围环境影响很小；采用专用收集桶收集暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，项目恶臭对周围环境影响不大。 因此，本项目运行过程不会对环境空气造成明显污染影响。 - 水环境影响和保护措施 依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），项目产生的废水主要为医疗废水、传染性污水及生活污水。项目废水产排污环节见表4-2。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节及废水类别; 污染物种类; 污染治理设施名称; 可行技术; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口. 编号; 名称; 类型. 医疗废水（门诊、病房、手术室、洗衣房、口腔科、检验科、病理科等）; 粪大肠菌群数、肠道致病菌b、肠道病毒、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯c; 消毒设施、污水处理站（A/O+次氯酸钠消毒工艺）; 是; 洱源县城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 总排口; 一般排放口. 传染性污水（感染病区）; 肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌; 消毒池; 是; 医院污水处理站; /; /; /; /; /. 生活污水（食堂、职工宿舍）; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 隔油池; 是; 进入城镇污水处理厂; 间接排放; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /. 注：b肠道致病菌主要包括沙门氏菌、志贺氏菌； c适用于采用含氯消毒剂进行消毒的排污单位；. （1）废水产生及排放情况 本次提标扩能项目主要是拆除医院现有部分建筑，新建医技综合楼、住院楼及门诊楼、康复楼、感染病区（已建，已完善环保手续）、液氧站及污水处理站、人防地下急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所、地下室机动车库（含污水处理站地下室部分）、设备用房（设置有柴油发电机房、配电机房、消防水池），增设床位98张，医院原有项目已对现有污染物进行核算，本次项目提标扩能主要为房屋的拆除重建及住院床位数增加，无新增科室，但门诊接诊量及检验科检验人数有所增加，故本次环评按照提标扩建后的规模对全院废水进行重新核算。 ①门诊废水 根据建设单位运营状况，项目最大门诊量800例/d，29.2万例/年。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），门诊用水量以20L/（人·次）计（含行政、医护人员及附属设施等综合用水），则项目门诊用水量为16m3/d，5840m3/a（以365天计），排水系数以0.8计，则门诊废水产生量为12.8m3/d，4672m3/a（以365天计）。门诊废水经院区化粪池预处理后，进入自建污水处理站进行处理后，排入纬二路市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂处理。 ②住院废水 根据建设单位提供规划资料，本次提标扩建完成后，项目设置医疗床位数为498，其中，感染科设置病床40张。 A.普通住院废水 项目运行期普通住院病床为458张，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），住院部病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水定额为300L/（床·d），则住院部普通住院用水量为137.4m3/d，50151m3/a（以365天计），排水系数以0.8计，普通住院废水产生量为109.9m3/d，40113.5m3/a（以365天计）。普通住院废水经院区化粪池预处理后，进入自建污水处理站进行处理后，排入纬二路市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂处理。 B.感染病区住院废水 根据感染病区环境影响评价报告，项目运行期感染病区设置病床40张，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），住院部病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水定额为300L/（床·d），则感染科住院用水量为12m3/d，4380m3/a（以365天计），排水系数以0.8计，感染科住院废水产生量为9.6m3/d，3504m3/a（以365天计）。感染科住院废水经感染病区化粪池预处理，经消毒设施处理后，进入院区污水管道，并入医院自建污水处理站进行处理后，排入纬二路市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂处理。 C.检验科废水 根据建设单位提供的试剂清单，项目运行期检验室所使用的试剂为成套试剂盒，采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为医疗废物处理。检验科主要废水为仪器清洗时产生的废水，根据建设单位提供的试剂清单，项目检验室试剂不涉及重金属离子的化学试剂，也不涉及酸碱试剂。类比同类工程项目，检验科用水量为1.0m3/d，365m3/a（以365天计），排水系数以0.9计，则检验科废水产生量为0.9m3/d，328.5m3/a（以365天计）。检验科废水主要为含菌废水，经消毒设施预处理，进入院区化粪池、预处理后，并入污水处理站进行处理后，排入纬二路市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂处理。 D.食堂废水 本次提标扩建，项目原有食堂不进行拆除，根据原有项目环境影响报告表，项食堂建筑面积为544.15m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），正餐服务（200m2<营业面积≤1000m2），用水定额为15m3/（m2·a），则项目食堂用水量为8162.3m3/a，项目食堂运行时间以365天计，则食堂用水量为22.4m3/d，排水系数以0.8计，则项目食堂废水产生量为17.9m3/d（6533.5m3/a）。本项目食堂废水经隔油池预处理，与其他废水经院区化粪池预处理后进入自建污水处理站进行处理后，排入纬二路市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂处理。 E.绿化用水 根据建设单位提供规划资料，本次提标扩建后，项目规划绿化面积约23929m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3.0L/（m2·次）计，根据当地气候特点，旱季取226天（雨季不需要绿化用水），则绿化浇水单次用水量约71.8m3/次，每年旱季中的绿化浇水次数一般为平均3天一次，每年绿化浇水次数约75次，则本项目运行期绿化用水量为5385m3/a，日平均用水量约为23.8m3（旱季），绿化用水全部由植物根茎及地表吸收、蒸发，不外排，无废水产生和外排。 项目给排水情况见表4-3，水平衡图见图4-1。 表4-3 本次项目给排水情况一览表 单位：m3/d 用水项目; 数量; 用水定额; 用水量m3/d; 废水量m3/d. 门诊; 800人; 20L/（人·次）; 16; 12.8. 普通住院部; 458张; 300L/（床·d）; 137.4; 109.9. 感染科住院部; 40张; 300L/（床·d）; 12; 9.6. 检验科; /; /; 1.0; 0.9. 食堂; 300m2; 15m3/（m2·a）; 22.4; 17.9. 绿化; 23929m2; 3.0L/（m2·次）; 23（0）; 0. 合计; /; /; 211.8（188.8）; 151.1. 备注：（）表示雨季用水量，绿化用水量为平均后的日均用水量。. 综上所述，本项目用水量为211.8m3/d（雨季用水量188.8m3/d），77907m3/a（以年工作365天计），项目废水产生量为151.1m3/d，55151.5m3/a。 项目区废水采用分类收集处理的方式。项目食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，经化粪池处理后的污水经院内污水管网至项目区北面污水总排口排至纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂；检验科感染性废液由专用收集桶收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒中和处理后排入医院污水处理站；感染病区废水经消毒池及化粪池处理后排入项目区污水处理站。综合废水进入污水处理站后经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入北面纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。 （2）项目水平衡情况 项目水平衡图如下： 图4-1 拟建项目水平衡图 单位：m3/d （4）治理措施及可行性分析 ①治理设施：改建雨污分流管网1套、雨水排放口3个及污水排放口各1个、隔油池1个（原有项目已建）、化粪池4个、检验科废水收集桶10只、废液收集10只，污水处理站1座。 ②可行性分析：项目区废水采用分类收集处理的方式。食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，经化粪池处理后的经医院污水管道至项目区北面污水总排口排放；检验科感染性废液由专用收集桶收集后放置于医疗废物暂存间；检验科废水经消毒处理后排入医院污水处理站。综合废水进入污水处理站后经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准限值后排入北面纬二路市政污水管网，进入洱源县第二污水处理厂进行处理。 A.化粪池 根据建设单位规划，院区内建设共建化粪池4个，总容积不小于300m3（含感染病区化粪池26m3）分别为门诊住院楼北部、康复中心送北部、感染病区西北部、2#住院楼东南部，本项目废水产生量为151.1m3/d，其中，感染科废水产生量为9.6m3/d，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求，用于医疗废水预处理的化粪池容积设计应能够保证24-36h的污水停留时间，本项目化粪池容积能够满足污水停留24小时以上，符合要求。 （2）隔油池 项目食堂废水产生量为17.9m3/d，本环评要求项目隔油池处理规模不小于19m3，须满足食堂废水预处理规模要求。 （3）感染病区废水预处理可行性分析 项目运行期感染科废水含具有传染性的致病菌等，建设单位规划感染科消毒设施1套，规划建设消毒接触池1个（设计容积为14m3），采用计量泵定量自动投加次氯酸钠消毒液对感染科废水进行预处理后，与其它废水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备处理，经消毒处理后，排至纬二路一侧市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2“医疗机构排污单位污水治理可行性技术参数参照表”中“传染性废水”处理的可行性技术见表4-2。 表4-2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 废水类型; 排放去向; 可行技术. 传染性废水; 进入院区综合污水处理站; 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 项目建设单位规划采用次氯酸钠消毒液对感染科废水进行预处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2“医疗机构排污单位污水治理可行性技术参数参照表”中“传染性废水”处理的可行性技术，项目采取的感染病区废水预处理措施可行。 （4）检验废水预处理可行性分析 根据建设单位提供的试剂清单，项目运行期检验室所使用的试剂为成套试剂盒，采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为医疗废物处理。检验科主要废水为仪器清洗时产生的废水，根据建设单位提供的试剂清单，项目检验室试剂不涉及重金属离子的化学试剂，也不涉及酸碱试剂，主要为含菌废水，检验废液产生量少，建设单位规划检验科设置消毒设施1套，规划建设消毒接触池1个（设计容积为1m3），采用计量泵定量自动投加次氯酸钠消毒液对检验科废水进行预处理后，与其它废水经院区化粪池处理后进入污水处理站处理，经消毒处理后，排至纬二路一侧市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂进行处理。经消毒处理后，检验废水中的病菌基本被杀死，项目采取的检验废水预处理措施可行。 （5）污水处理站 根据建设单位规划，建设污水处理站1个，处理工艺拟采用A/O+次氯酸钠消毒工艺，综合废水经处理后，排至纬二路一侧市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2“医疗机构排污单位污水治理可行性技术参数参照表”中“医疗废水”处理的可行性技术见表4-3。 表4-3 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 废水类型; 排放去向; 可行技术. 医疗废水; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 本项目废水产生量为151.1m3/d，为容纳远期附属康复中心及医养中心废水进入，本次拟新建污水处理站规模为350m3/d，规模可满足医疗污水处理要求。污水处理站位于医院的北部，洱源县主导风向为西南风，污水处理站处于医院的侧下风向，位置合理。污水处理站处理工艺推荐采用A/O+次氯酸钠消毒工艺，A/O工艺属于活性污泥法，属于二级处理工艺，可满足《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2“医疗机构排污单位污水治理可行性技术参数参照表”中“医疗废水排入城镇污水处理厂”处理的可行性技术，项目拟采取的污水处理措施可行。 5、运营期废水污染物核算 参考《医院污水处理工程技术规范》表1医院污水水质指标参考数据及类比同类医院废水水质浓度，在考虑最不利情况下，该医院各类污水主要污染物产生浓度取参考数据最大值。A/O工艺属于成熟、可靠的污水处理工艺，在我国国内有着极其广泛的应用，参照化学工业出版社（2002，2；张统，候瑞琴）“间歇式活性污泥法污水处理技术及工程实例[M]”，及环境工程学报“2011年8月 第5卷 第八期”中“A/O工艺脱氮除磷运行效果分析”，A/O工艺一般情况下CODcr去除率80%、SS去除率85%、NH3-N去除率80%、BOD5去除率90%、磷酸盐去除率80%。以及类比同类工程项目，该医院各类废水污染物产生量排放量及达标情况见下表。 表4-4 项目废水排放情况一览表 综合废水; 项目; 污染物. COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植 物油; 阴离子表面活性剂; 粪大肠 杆菌 （个/L）. 废水量; 55151.5m3/a. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 120; 40; 6; 3.0×108. 产生量（t/a）; 16.5; 8.3; 2.8; 6.6; 2.2; 0.3; -. 污水处理流程; 项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水经化粪池通过院内污水管网至项目区北面污水总排口排放、感染病区废水（感染病区化粪池预处理）经消毒设施处理、检验科废水经消毒设施处理后，与其他医疗废水经化粪池预处理后，经污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准后，通过北面污水排放口排至纬二路一侧市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂进行处理。. 污水处理效率; 80%; 90%; 80%; 85%; 90%; 50%; 99.999%. 综合废水; 废水量; 55151.5m3/a. 排放浓度（mg/L）; 60; 15; 10; 18; 4; 3; 3000. 排放量（t/a）; 3.3; 0.8; 0.55; 0.99; 0.22; 0.16; -. 排放标准; 250; 100; -; 60; 20; 10; 5000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过表4-4分析，项目食堂废水经隔油池预处理、感染病区废水（感染病区化粪池预处理）经消毒设施处理、检验科废水经消毒设施处理后，与其他医疗废水经化粪池预处理，经一体化污水处理设备处理后，满足（GB18446-2005）《医疗机构水污染排放标准》表2预处理标准要求，项目废水可实现达标排放。 本环评仅对建设单位规划设计的污水处理工艺流程进行类比分析，本环评要求，项目所建污水处理站须满足《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2中可行技术要求，处理后的废水须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，做到达标排放。 6、外排废水外排洱源县第二污水处理厂可行性分析 根据环评现场踏勘情况，项目文康路及兴源路一侧均已铺设市政污水管网，纬二路正在建设中，市政污水管网接入洱源县第二污水处理厂，本次提标扩建完成后，项目外排废水接入纬二路市政污水管网，最终可进入洱源县第二污水处理厂。洱源县第二污水处理厂占地3万多平方米，主要收集处理洱源县城南片区及附近15个自然村13700多人以及3000多头存栏大牲畜产生的污水，出厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。洱源县第二污水处理厂已运行多年且本项目位于洱源县第二污水处理厂纳入范围内，洱源县第二污水处理厂日处理污水10000m3，具有一定的处理余量，根据工程分析，本项目运行期废水量为151.1m3/d，在洱源县污水处理厂的允许量之内，项目外排废水依托洱源县第二污水处理厂处理可行。 7、项目废水排放方式、去向、规律情况 表4-5 项目废水排放方式、去向、规律基本情况 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、余氯; 市政污水管网，最终进入洱源县第二污水处理厂。; 间歇排放; TW001; 化粪池; /; DW001; þ 是 ¨ 否; þ 企业总排 ¨ 雨水排放 ¨ 清净下水排放 ¨ 温排水排放 ¨ 车间或车间处理设施排放. TW002; 消毒设施; 次氯酸钠消毒. TW003; 消毒设施; 次氯酸钠消毒. TW004; 隔油池; 隔油沉淀. TW005; 化粪池; /. TW006; 污水处理站; 二级处理+消毒工艺. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 排放口; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 编号; 名称; 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放 标准. DW001; 洱源县人民医院总排口; 99°56′59.219″; 26°7′4.837″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 洱源县第二污水处理厂; pH; 6~9. CODcr; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. 动植物油; 10mg/L. 石油类; 10mg/L. 阴离子表面活性剂; 10mg/L. 挥发酚; 1.0mg/L. 总氰化物; 0.5mg/L. 氨氮; 45mg/L. TP; 8mg/L. 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 总余氯; 2-8. - 声环境影响和保护措施 项目噪声主要为污水处理站、备用发电机噪声及人群活动噪声，噪声源强为75~80dB（A），主要噪声源强见表4-7。 表4-7 项目主要设备噪声源强 序号; 产生源; 噪声源强dB(A); 治理措施; 采取措施后声功率. 1; 泵类; 75; 全部采用潜水泵; <60dB（A）. 2; 备用发电机; 75; 设置在单独的设备房; <60 dB（A）. 3; 污水处理站风机; 80; 污水处理站设备房内; 65 dB（A）. - （1）多台设备噪声预测值 按照各种机械设备同时开启运转，噪声叠加计算按照下式计算： Ln=10lgi=1n10Li10 经预测，项目各设备同时运转时，叠加噪声为75dB（A）。 项目采用点源衰减模式，预测公式如下： - Lr=Lr0-20lg(r/ro)-∆L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0-－距声源r0处的A声压级，dB(A)； r---预测点与声源的距离，m； ro-－监测设备噪声时的距离，m； ∆L-－泵类全部采用潜水泵、基础减振引起的衰减值，本项目取15dB（A）； 表4-8 项目运营期产噪设备的噪声预测值 (dB(A)) 设备名称; 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m. 泵类; 60; 40; 34; 29; 27; 25. 备用发电机; 60; 40; 34; 29; 27; 25. 污水处理站风机; 65; 45; 39; 35; 33; 31. 叠加值; 67; 47; 41; 37; 35; 33. （2）厂界噪声预测 项目运营期产噪设备基本设置于厂房内，且产噪较大的设备设计安装了消声器，一般产噪设备安装减震垫，加之厂房隔声可在一定程度上削减噪声值，厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测及评价 产噪设备群; 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北. 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A). 90; 29; 150; 23; 240; 19; 5; 53. 标准限值（昼/夜）; /; 60/50; /; 70/55; /; 70/55; /; 70/55. 达标情况（昼/夜）; /; 达标/达标; /; 达标/达标; /; 达标/达标; /; 达标/达标. 根据表4-10，项目所有机械同时运行时，厂界西、南、北三面昼间及夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧能够达到GB12348-2008中2类标准。 ②环境保护目标达标情况预测 根据环评现场踏勘，项目声环境保护目标位于项目区东面50m的凤凰城小区、东面40m的温泉小区、南面20m的茈碧湖政府。结合敏感点声环境监测背景值及项目区噪声预测值，根据公式计算预测项目噪声对声环境敏感点处的噪声值，详见表4-10。 表4-10 项目噪声对环境敏感点的噪声影响预测情况 声环境敏感点名称; 凤凰城小区; 温泉小区. 项目产噪设施距离环境敏感点（m）; 50; 40. 噪声背景值/昼（夜）dB（A）; 53.6（44.3）; 51.9（42.1）. 噪声预测值/昼（夜）dB（A）; 26（26）; 28（28）. 噪声叠加值/昼（夜）dB（A）; 53.6（44.4）; 51.9（42.3）. 标准要求限值昼（夜）dB（A）; 60（50）; 60（50）. 达标情况; 达标; 达标. 根据表4-10，项目运营期对50m范围内声环境敏感点影响不大。 （5）噪声源情况及采取的措施 项目运营期噪声源主要为备用发电机噪声以及污水处理站设备运转噪声，根据调查，备用发电机噪声源强约为85dB（A）、污水处理站噪声源强约为75dB （A）。项目备用发电机使用时间短、置于地下密闭房间内且设有相应的减振基础；污水处理站位于项目区西北部，设置于地下，且周围设置有绿化带，噪声对周围环境影响较小。 （6）噪声影响结论 项目通过采取水泵采用潜水泵、风机选用低噪风机、基础减振，厂界北面、南面及西面噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余三侧能够达到GB12348-2008中2类标准；对50m范围内声环境敏感点影响不大。 4、固体废弃物影响和保护措施 项目运营期主要固体废物为病人及医护人员生活垃圾、医疗废物及化粪池和污水处理站污水。 - （1）病人及医护人员生活垃圾 项目住院病人按最大138床/d计，每床每日产生生活垃圾 1.0kg计，则生活垃圾产生量为 0.14t/d；本次职工新增240人，实行轮班制，按照每天在岗200人计算，每人每日产生生活垃圾按1kg计，则生活垃圾产生量为0.2t/d。本项目共产生生活垃圾0.34t/d，124.1t/a ，经移动带盖垃圾桶集中收集后由洱源县环卫部门统一清运处置。 （2）医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属危险废物，编号为 HW01 。废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。根据《医疗废物分类目录》（2021年版）医疗废物分类名录见表4-11。 表4-11医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃尖锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质尖锐器。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数及医院目前运营状况及医疗废物转运联单，本项目医疗废物产生量为 36.5t/a，本项目产生的医疗废物及收集处置方式见表4-12。 表4-12项目医疗废物产生及收集处置情况表 类别; 产生的医疗废物; 收集处置方式. 感染性废物; 被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等。; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物收集桶中分类暂存于医疗废物暂存间，定期委托大理丰顺医疗废物处置有限公司清运处置。. 损伤性废物; 废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针等；废弃的其他材质尖锐器。; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，暂存于医疗废物暂存间，定期委托大理丰顺医疗废物处置有限公司清运处置。. 药物性废物; 废弃的一般性药物；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；废弃的疫苗及血液制品。; 少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；批量废弃的药物性废物，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托大理丰顺医疗废物处置有限公司清运处置。. 化学性废物; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托大理丰顺医疗废物处置有限公司清运处置。. - 污水处理设施污泥 项目污泥主要为化粪池、污水处理站运行产生的污泥。 根据设计单位提供资料，悬浮物排出量计算公式如下： 式中：——悬浮物产生量，kg/d； ——废水流量，m3/d，本项目取151m3/d； ——进水有机物浓度，kg-COD/m3，本项目设计进水COD浓度≤300mg/L，取20kg-COD/m3； ——出水有机物浓度，kg-COD/m3，本项目设计出水COD浓度≤60mg/L，取1.5kg-COD/m3； ——污泥产生率，kg-SS/kg-COD，本项目取0.1kg-SS/kg-COD； ——去除率，本项目取90%； 根据上式计算，本项目悬浮物排出量为3.3kg/d。 污泥含水率以98%计，则项目污泥产生量为0.066kg/d，0.02t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）4.3.1规定，删渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，本项目产生污泥消毒后定期委托当地有处理该固体废弃物资质的专业公司进行外运处置。 （4）医疗废物管理 本项目医疗废物暂存间依托医院已有医疗废物暂存间，建筑面积40m2，位于医院北侧，为重点防渗区。产生的医疗废物分类分区暂存于医疗废物暂存间内，定期委托大理丰顺医疗废物处置有限公司清运处置。 医疗废物的管理要求： A.分类管理 按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； 医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； 放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出； 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 B.工作人员和管理人员要求 医疗废物暂存地点的工作人员上岗前，必须穿戴个人卫生防护用品（工作服、帽子、口罩、防渗围裙及袖套、手套、胶靴、必要时戴防目镜等）后方可进入工作场地，掌握医疗废物分类收集运送暂存的正确方法和操作程序。 每天做好个人卫生处理，勤洗手、勤更衣、勤洗澡、勤消毒。 根据医疗废物的类别，分别收集和接收产生地点的医疗废物，按科室逐类登记，并分类封扎，挂放警示标志。 负责医疗废物收集分类登记，登记内容包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。禁止转让、买卖医疗废物，一经发现将依法处理。 严格办理医疗废物转交手续，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行消毒和清洁处理。 每月将医疗废物按科室分类汇总统计表，报送办公室备案。 C.医疗废物暂存间环境管理要求 医疗废物暂存间内应对地面和1.0米高的墙裙进行防渗处理（硬化或瓷瓦），在醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”字样； 分类收集的损伤性和感染性及其它医疗废物应用专用袋、 锐器盒分别进行包装，并进行标示，入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内；将医疗废物管理规章制度，医疗废物收集分类、贮存、消毒等工作程序和医疗废物意外事故防范措施和应急预案张贴在暂存库房内。 D.暂时贮存要求 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求如下： 医疗固废常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。暂存点基础必须防渗。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；固废暂存间的大门日常应锁上，并设置明显的医疗废物警示标识，避免儿童接触，专（兼）职人员管理时应留意暂存间附近儿童，及时阻止其触摸、探视固废暂存间。 必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。泄漏液、清洗 液、浸出液必须符合（GB8978）的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足（GB16297）和（GB14554）的要求。 F.医疗废物的交接 按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 项目医疗废物的交接和转移应遵从危险废物转移联单制度：医疗卫生机构向医疗废物集中处置单位转移医疗废物时，应当按照国家和省有关规定使用危险废物转移联单（医疗废物专用）。 综上所述，拟建项目产生的固体废物均能得到安全处置，对环境影响不大。同时要求企业设置专人对整个项目出场废物进行严格把控，各类废物均不得肆意排放，并定期对员工进行培训。 5、土壤及地下水影响和保护措施 结合项目实际情况，项目运行过程中对地下水、土壤环境存在潜在污染风险为：①隔油池、化粪池、污水管道及医疗废水处理站防渗层破损，废水下渗造成污染；②医疗固废暂存间防渗层破损，检验室废液、废试剂泄漏造成污染。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，行业类别属于“其他行业”，为IV类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的“附录A－地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V社会事业与服务业－158 医院－报告表”，判定为IV类项目，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 - 防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控要求，结合项目实际情况，项目污染防渗分区及实施情况见表4-13。 表4-13 项目污染防渗分区情况表 污染防渗区类别; 防渗区域; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站、医疗废物暂存间; 重金属（废试剂、检验室废液中含有少量）、医疗废物; 混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 污水收集管道、化粪池; 其他类型（非高浓度有机废水）; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 道路; --; 采用混凝土硬化. 注：建设单位应根据环评提出的防渗标准和要求进行厂区地面防渗，满足验收要求，避免由于防渗措施不到位导致污染物发生渗漏，造成土壤和地下水污染。. （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目涉及的行业中医院（其他）不需开展地下水环境影响评价，不设置地下水跟踪监测点。 6、生态影响和保护措施 本项目位于大理白族自治州洱源县文康路43号，经调查，项目附近无自然保护区、世界地质公园、风景名胜区等生态敏感点，调查中未发现野生珍稀动植物。项目区域内地形平坦，无自然植被分布。项目所在区域为城市建成区，周边植被主要为农田，未发现重点保护的古树名木。本次提标扩能项目不新增用地，用地范围内也不含生态环境保护目标，项目在运行过程中，应管护好项目区原有绿化。 7、环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 项目综合医院提标扩能建设项目，涉及《建设项目环境风险环境评价技术导则》（HJ19-2018）附录B中所列的重点关注危险物质为消毒用的次氯酸钠及医疗废物。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=qQ1+q2Q2+...+qnQn （C.1） 式中：q1，q2， ...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-14 危险物质辨识指标 危险物质; 类别; CAS号; 最大贮存量（吨）; 储存场所; 临界量（吨）; Q值. 次氯酸钠; 其他腐蚀品; 7681-52-9; 0.2; 污水处理站消毒剂暂存间; 5; 0.04. 医疗废物; 健康危害急性毒性物质; -; 0.5; 医疗固废暂存间; 5; 0.1. 检验试剂; 健康危害急性毒性物质; -; 0.001; 检验科; 100; 0.00001. 项目Q=0.14001，Q值范围Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）风险源分布及可能影响途径 项目环境风险物质主要为次氯酸钠及医疗废物。储存于污水处理站消毒剂暂存间，风险类型主要为受热分解产生腐蚀性烟气、泄漏至外环境；医疗废物分类装袋后暂存于医疗固废暂存间，风险类型主要是院内转运过程中泄露。查阅《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》中表E.1泄漏频率表，项目次氯酸钠包装桶（常压双包容储罐）发生泄漏的频率约为1.25×10-8/a，医疗废物包装（常压单包容器）泄露发生概率为1×10-4/a；由于储存量较少，且包装桶（常压全包容器）是密封后放置于房间内，且暂存间有通风措施，环境风险较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 ⅰ、消毒剂暂存间采用水泥硬化，并加强通风； ⅱ、远离火源、避免阳光直射； ⅲ、添加消毒剂采用泵类及管道，避免泄露； ⅳ、医疗废物转运过程在项目区内严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，做好医疗废物的台账记录，具体见固废处置章节； ⅴ、根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）、《关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环通[2015]39号）等文件，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》送大理白族自治州生态环境局洱源分局备案，并定期进行演练。 ②应急要求 发生突发情况，发生泄露时，应急处置人员佩戴好防护措施的情况下进行应急处理，具体以《突发环境事件应急预案》为准。 （5）环境风险分析结论 项目环境风险物质为次氯酸钠，环境风险潜势为Ⅰ，通过消毒剂暂存间采用水泥硬化，并加强通风；远离火源、避免阳光直射；添加消毒剂采用泵类及管道，避免泄露；编制《突发环境事件应急预案》送大理白族自治州生态环境局洱源分局备案，并定期进行演练，项目的风险处于可接受的水平。 8、污染物“三本账”核算分析 根据对该项目产污环节及污染物排放情况分析，可得项目“三本账”情况，见表4-15。 表4-15 本扩建项目三本账情况 单位t/a 分类; 污染物; 原有排放量; 提标扩建项目; “以新带老”削减量; 排放增减量. 产生量; 自身削减量; 排放量. 大气污染物; H2S; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. NH3; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. 臭气浓度; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. 氯气; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. 甲烷; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. 烯烃类、CO、NOX; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. 油烟; 少量; 少量; --; 少量; 0; --. 水污染物; 废水量; 42000; 55151.5; --; 55151.5; 0; +19527.5. PH（无量纲）; --; --; --; --; 0; --. 色度（倍）; --; --; 0; --. CODcr; 1.43; 16.5; 13.2; 3.3; 0; +1.87. BOD5; 0.54; 8.3; 7.5; 0.8; 0; +0.26. 氨氮; 0.49; 2.8; 2.25; 0.55; 0; +0.06. SS; 0.17; 6.6; 5.61; 0.99; 0; +0.82. 动植物油; 0.02; 2.2; 1.98; 0.22; 0; +0.2. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.3; 0.14; 0.16; 0; +0.14. 噪声; 污水处理站、发电机; 60-85dB（A）; 60-85dB（A）; 0; --. 固体废物; 医疗废物; 24.68; 26.7; 0; 26.7; 0; +26.7. 生活垃圾; 69.3; 0.34; 0; 0.34; 0; +0.34. 污泥; 28.9; 0.02; 0; 0.02; 0; +0.02. 注： “+”代表增加，“-”代表减少 原有污染物排放量根据《2021年10月洱源县人民医院自行监测报告》中实测浓度计算；本次项目按照达标排放原则进行计算。 9、“以新带老”环保措施 项目区原设置有两个污水处理站（1#、2#）目前由于1#污水处理站设备老化不能保障对污水的处理效率，1#污水处理站仅仅对医院老片区污水进行收集，收集到污水抽至2#污水处理站进行处理。本次提标扩将拆除原有污水处理站，在项目区东北部新建一个污水处理站（350m3/d）代替原有的两个污水处理站对医院废水进行处置。 10、监测计划 竣工验收监测计划见表4-16。 表4-16 项目竣工验收监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废水; 污水处理站进、出口，污水排放口; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、COD、BOD5、动植物油、石油类、氨氮、总磷、SS、LAS、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 竣工验收时监测1次，连续监测2天; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2 中预处理标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准. 噪声; 厂界四周外1m各设1个点位; Leq（A）; 竣工验收时监测1次，连续监测2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4类标准. 废气; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气; 竣工验收时监测1次，连续监测2天; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 注：1、肠道致病菌主要包括沙门氏菌、志贺氏菌； 2、总余氯适用于采用含氯消毒剂进行消毒的排污单位；. 查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目为综合医院项目，属于简化管理的行业。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），项目自行监测计划见表4-17。 表4-17 项目自行监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 污水排放口; 流量; 自行监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）标准. pH值; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、结核杆菌; 季度. 科室或设施排口; 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β; 季度. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气; 季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 噪声; 厂界 四周; Leq（A）; 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4类标准. 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表4-18。 表4-18 项目竣工验收一览表 项目; 处理措施; 处理对象; 处理效果. 废气; 半密闭设置，安排专人运维，定期投放除臭剂; 污水处理站恶臭; 达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 废水; 化粪池4个（总容积不小于300m3）; 综合废水; 雨污分流。废水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质等级标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 医疗废水处理站（350m3/d）A/O+次氯酸钠消毒工艺. 噪声; 基础减振、泵类潜水、定期维护; 设备噪声; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运; 处置率100%. 医疗废物; 设置医疗固废暂存间收集暂存后委托有大理丰顺医疗废物处置. 风险; 医疗废物暂存间及污水管道防渗 风险. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站周边 | 硫化氢、氨、臭气浓度、氯气 | 加盖密封；加强污水处理站周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中要求 |
|  | 备用发电机 | 烟尘、CO、 NOx、HC | 机械通风 | / |
| 地表水环境 | DW001综合污水 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 | 化粪池和污水处理站处理后达标排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质等级标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 污水处理站、备用发电机等 | 连续等效A声级 | 设备设置于房间内，有针对性地采取安装减震底座 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门统一处理；医疗废物密封储存于医疗废物暂存间，定期委托大理丰顺医疗废物处置；污泥定期消毒后委托当地有处理该固体废弃物资质的专业公司进行外运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目对全院进行分区防控：污水处理站、医疗废物暂存间为重点防渗区；污水收集管道、化粪池为一般防渗区；道路为简单防渗区。对污水处理站及医疗废物暂存间采取重点防渗措施，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，大楼地面和地上层采取一般防渗措施，防止项目对地下水及土壤产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - A.树立环境风险意识； - B.实行全面环境安全管理制度，开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 - C.氧气瓶配备防震圈使气瓶免受直接冲撞。放置于独立氧气瓶间内，氧气瓶间地面基础硬化，配备相应应急物资，安排人员定期巡视。 - D.加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 。 - E.定期检测安全阀、自力式调节阀等安全保护设施，对安全阀等应按相应运行和维护规程进行操作和维护。 - F.加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 - G.加强医疗废物管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、贯彻执行“三同时”制度 项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”方针。设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，项目建设单位必须保证防治污染的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应通过环保自主验收合格后，方可投入运行。 2、执行排污申报 按照国家和地方环境保护规定，提标扩建完成后，医院应及时向当地环境保护部门进行污染物排放变更。变更的项目包括废水、废气中主要污染物排放情况，固体废物及危险废物排放情况等。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 3、环保设施运行管理制度 应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 4、建立企业环保档案 企业应对排污装置进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目为医院扩建项目，建设用地为医院原有规划用地，即项目符合当地规划，符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 综上所述，建设项目的环境影响是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
|  | 氨 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
|  | 臭气浓度 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
|  | 氯气 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
|  | 甲烷 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
| 废水 | CODcr | 1.43 | / | / | 1.43 | / | 1.43 | +1.87 |
|  | BOD5 | 0.54 | / | / | 0.54 | / | 0.54 | +0.26 |
|  | 氨氮 | 0.49 | / | / | 0.49 | / | 0.49 | +0.06 |
|  | SS | 0.17 | / | / | 0.17 | / | 0.17 | +0.82 |
|  | 动植物油 | 0.02 | / | / | 0.02 |  | 0.02 | +0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | / | / | 0.02 |  | 0.02 | +0.14 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 9.3 | / | / | 0.34 | / | 69.64 | +0.34 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 24.68 | / | / | 26.7 | / | 26.7 | +26.7 |
|  | 污泥 | 28.9 | / | / | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①